Greenhouses of the Future

Manipulatorarmsysteem van Monibot-X

Afstudeeropdracht Werktuigbouwkunde

Arkan Taky

De Haagse hogeschool .

Afdeling Werktuigbouwkunde.

Het Bijlagerapport

Project : Manipulator armsysteem van Monibot-X.

Traject : Afstudeerproject.

Periode: 17 November 2014 tot en met 20 maart 2015

Afstudeercoördinator: Van der Vlugt.

Docentcoach: Paul Souren.

Docent assessor: T. Brilleman .

Expertisecentrumbegeleider: J.H.R. Lambers.

Afstudeerstudent: Arkan Taky

Inhoudsopgave

1	Bijlage  A Plan van aanpak	5

Projectgrenzen	5

2	Bijlage B  Analyses onderzoekfase	6

2.1	Aandrijvingen voor de manipulatorarm	6

2.2	Bestaande modellen analyseren	8

2.3	Krachtenanalyse	14

2.4	Octrooionderzoek	19

2.5	Overbrenging	21

2.6	Veiligheidsfactor	25

2.7	Snelheidsanalyse	25

3	Bijlage C  Manipulatorarmapparaat Morfologie kaart	31

4	Bijlage D Berekeningen	32

4.1	Armconstructie	32

4.2	Dragerconstructie	41

4.3	Arm- dragerconstructie	64

4.4	Hoofdconstructie	75

4.5	Energieverbruik	88

4.6	Tandwiel	92

4.7	Veren	97

5	Bijlage E Werktekeningen	105

5.1	Finaal assemblage	105

5.2	Dragerconstructie	106

5.3	Hoofdconstructie	110

5.4	Armdragerconstructie	113

6	Bijlage F Fabricageproces, productieproces en verbindingstechniek	115

6.1	verbindingstechnieken	115

6.2	Fabricageproces	120

6.3	Productieproces	132

7	Bijlage G opdracht uitgangspunten	137

8	Bijlage H onderdelenlijst en Offerte	138

8.1	Onderdelenlijst	138

8.2	Offerte	139

Symbolenlijst

| Symbool | Omschrijving | Eenheid |
| --- | --- | --- |
| A | Oppervlakte | mm2 |
| v | Volume | m3 |
| b | Hoogte | mm |
| h | Breedte | mm |
| r | Straal | mm |
| D | Diameter | mm |
| l | Lengte | mm |
| I | Traagheidsmoment | mm4 |
| K | Kracht | N |
| g | Gravitatie | m/s2 |
| m | Massa | kg |
| P | Prestatie | - |
| ρ | Dichtheid | kg/m3 |
| E | Elasticiteitsmodulus | GPa |
|  | Sigma( spanning) | N/mm2 |

# Bijlage  A Plan van aanpak

## Projectgrenzen

Om onduidelijkheden tussen de betrokken partijen bij dit project te voorkomen dienen een aantal zakken in deze opdracht afgebakend te worden.

- De begindatum van afstudeertraject is 17/11/2014 en de einddatum is 20/3/2015.

- Het doel van dit project is een bestaand concept voor een manipulatorarm uit te werken en te detailleren, dat houdt in een proefmodel bouwen en als dat goedgekeurd is, een testmodel bouwen en testen. Dit manipulatorarmapparaat wordt in de gondel op de Monibot-X bevestigd om in de toekomst in de kassen te gebruiken.

- Er wordt alleen en concept voor het manipulatorarmapparaat en het manipulatorarm frame ontworpen. De functie van de arm blijft hetzelfde. De verlichting, de meetinstrumenten en de houder daarvan worden niet meegerekend.

- Tijdens het ontwerpen van de manipulatorarm worden alleen de volgende aspecten behandeld:

- De functies van de onderdelen van de manipulatorarm;

- De werkwijzen en mechanisme van de onderdelen van de manipulatorarmen hoe die met elkaar functioneren;

- Het fabricage- en productieproces en de kosten van de manipulatorarm.

Het is belangrijk op dit moment dat het bestaande concept uitgewerkt en gedetailleerd wordt en dat wordt getoond hoe dit concept functioneert.

De volgende aspecten worden niet meegerekend:

- De ergonomie van de manipulatorarm, het gaat om de fysieke en informationele ergonomie;

- Meer gedetailleerde aandrijvingssoorten van de manipulatorarm; er wordt wel aangeven het aantal aandrijving, voltage, vermogen en energieverbruik;

- De vorm van het manipulatorarmapparaat.

- De bekabeling van energie- en informatiesystemen wordt niet behandeld.

De redenen om mee niet te nemen waren:

- het is niet van belang in dit stadium;

- het is niet haalbaar en te tijdrovend, en kan dus niet binnen deze periode geoptimaliseerd en afgerond worden.

- Er wordt geen marktonderzoek uitgevoerd om de doelgroepen en hun wensen en behoeften te bepalen.

- De energie (elektrische stroom) wordt door de Monibot-X opgeleverd. De manipulatorarm dient een aansluiting op de stroomstekker van 24 volt te hebben.

# Bijlage B  Analyses onderzoekfase

## Aandrijvingen voor de manipulatorarm

In verband met de afstudeeropdracht, het ontwerpen van een manipulatorarmsysteem, wordt het robotsysteem niet mee genomen in dit onderzoek.

In dit hoofdstuk worden de volgende punten behandeld:

- Soorten manipulatorarmen;

- Aandrijfsysteem;

- Conclusie.

Het manipulatorarmsysteem bestaat uit drie bij elkaar horende aspecten, de aandrijving, de besturing en de programmering. Het aandrijvingsaspect wordt in deze onderzoeksfase verder geanalyseerd, omdat dit past bij de afstudeerrichting. De andere aspecten (de besturing en de programmering) worden niet behandeld.

Om het aandrijfsysteem van een manipulatorarm te kunnen analyseren, moet er onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende typen manipulatoren. Er zijn twee belangrijke typen manipulatoren:

- Telemanipulator

De eigenschappen van deze manipulatorarm zijn:

- Deze soort manipulator wordt door een mens bestuurd, daarom is er geen programmering en programmaopslag nodig.

- De arm beweegt met verschillende snelheid in alle kanten op. Deze snelheid en het pad worden door de bedienaar bepaald.

- Alle assen van de manipulatorarm kunnen gelijktijdig en onderling worden gecoördineerd en/of bekrachtigd.

- De aandrijving van deze soort manipulatorarm is proportioneel regelbaar in alle snelheden en richtingen.

- De aandrijving van deze soort manipulatorarm bestaat bijna altijd uit positie-teruggekoppelde servosystemen.

- Bij een telemanipulatorarm wordt een servosysteem gebruikt. Een servosysteem kan gelijk terugkoppelen met de werkelijke positie van de manipulatorarm met behulp van een positiemeetsysteem. (Flexibele Productie Automatisering-L.N. Reijers& H.J.L.M. de Haas)

- Industriële manipulator

De eigenschappen van deze soort manipulatorarm zijn:

- Deze manipulatorarm beweegt in vaste paden.

- De aandrijving is meestal niet proportioneel regelbaar en heeft een aan/uit-systeem. Dit systeem bestaat uit aan/uit-schakelaar; deze schakelaar wordt door een nok op de bewegende as bewogen.

- Deze manipulatorarm beweegt met constante snelheid indien geladen, totdat de motor uitschakelt door middel van een schakelaar.

- De bewegingen van deze soort manipulatorarm werken opvolgorde en worden bepaalde door een sequentiële besturing. Alle assen kunnen tegelijkertijd bewegen.

- Een industriële-manipulatorarm gebruikt aan/uit- gestuurde motoren en servosystemen.

Het aandrijfsysteem

Voor elke vrijheidsgraad van een manipulatorarm moet er een aandrijvingssysteem aanwezig zijn (Flexibele Productie Automatisering- L.N. Reijers& H.J.L.M. de Haas)-( Hoofdstuk 2.2 Aandrijving, pagina 61).

Een aandrijfsysteem bestaat uit:

- Een aandrijfmotor met bijbehorende energiebron. Er zijn twee soorten aandrijvingssystemen die van toepassing kunnen zijn bij de manipulatorarm: servosystemen en aan/uit- gestuurde systemen. Beide kunnen van drie energiebronnengebruik maken: elektrische, pneumatische en hydraulische.

De pneumatische en hydraulische energiebronnen kunnen worden geëlimineerd voor dit onderzoek, omdat er alleen een elektrische energiebron beschikbaar is, die door de accu’s van de Monibot-X wordt ingestroomd.

- Overbrenging; deze wordt meestal gebruikt voor de reductie van snelheid. Er zijn drie soorten overbrenging van toepassing: tandwielen, een tandriem of een harmoniedrive.

- De aandrijvingen kunnen lineair of roterend beweegbaar zijn, maar als er ongelijksoortige bewegingsassen zijn, is een rotatie-translatie-omzetting het meest gebruikelijk.

Vergelijking tussen servosystemen en aan/uit-systemen

- Servosystemen bieden de mogelijkheid voor meer controle van hoge snelheid tijdens het versnellen en afremmen en bieden meer flexibiliteit dan aan/uit-systemen.

- Aan/uit-systemen zijn goedkoper dan servosystemen.

Conclusie

De manipulatorarm van de Monibot-X wordt aangeschreven door het onderstaande aandrijvingssysteem:

- Servosystemen, om meer beheersing te bieden wat betreft snelheid en om terugkoppeling met de werkelijke positie van de arm te hebben;

- Drie aandrijvingsmotoren met drie servosystemen;

- Een elektrische bron met 12volt of 24volt;

- De aandrijving kan een roterende of lineaire beweging zijn.

## Bestaande modellen analyseren

In dit hoofdstuk worden al bestaande soorten manipulatoren geanalyseerd. Aan de hand hiervan wordt de manipulatorarm van de Monibot-X gespecificeerd. De onderdelen die in dit hoofdstuk besproken worden zijn:

- Manipulatorarm definiëren;

- Onderdelen van de manipulatorarm;

- Besturingsmogelijkheden;

- Aspecten van de manipulatorarm;

- Analyse van de manipulatorarm van de Monibot-X.

Manipulatorarm definiëren

Een manipulatorarm is een mechanische arm die de mogelijkheid heeft om alle kanten op te bewegen. De doelstelling hiervan is om een menselijke arm te simuleren en die een taak te laten uitvoeren.

De functie van de manipulatorarm hangt af van de taak die hiervoor wordt ontworpen. De manipulatorarm kan een draagfunctie hebben, maar ook andere functies, zoals lassen, monteren enz.. Er zijn twee soorten manipulatoren, namelijk de telemanipulator en de industriële manipulator (Khlim, 2014).

Onderdelen van de manipulatorarm

- Armframe:

Dit is een frame waaraan bepaalde onderdelen bevestigd kunnen worden, zoals effector, sensoren en aandrijvingen. Op het armframe worden de meeste krachten uitgeoefend.

- Aandrijvingen:

Aandrijvingen geven de manipulatorarm de mogelijkheid om te bewegen.

- Sensoren:

Sensoren meten bepaalde toestandsvariabelen en koppelen die terug aan het besturingssysteem om de manipulatorarm te kunnen besturen.

- Effector:

Dit is een inrichting die aan het eind van de manipulatorarm wordt bevestigd en verschillende taken uitvoert. Hij kan bijvoorbeeld functioneren als een grijper of gereedschap vasthouden.

- Bekabeling:

De manipulatorarm bevat verschillende kabelsoorten.

Besturingsmogelijkheden

Er zijn twee mogelijkheden om een manipulatorarm te besturen:

- Handbediend: hierbij wordt de manipulatorarm bediend door een mens. Handbediening kan op twee manieren:

- Handbesturing via knoppen of bedieningshandel.

- Afstandsbediening zoals bij een telemanipulator.

- Automatische besturing: Hierbij wordt de manipulatorarm automatisch bestuurd om taken zelfstandig uit te voeren door middel vaneen geprogrammeerd besturingssysteem, zoals bij een industriële manipulator.

Aspecten van de manipulatorarm

De manipulatorarm heeft een aantal specifieke aspecten:

- Vrijheidsgraden of aantal assen:

Een punt op een manipulatorarm in de ruimte heeft drie assen nodig om zich te positioneren. Verder vergt het eindpunt van de effector nog andere drie assen (yaw; afwijken van de richting, pitch, rol) om te oriënteren. De effector wordt aan het eind van de manipulatorarm bevestigd.

- Bewegingsmogelijkheden:

Er zijn bepaalde mogelijkheden om de manipulatorarm in de ruimte te laten bewegen, namelijk:

- Cartesiaans bewegen-TTT:

De arm beweegt lineair aan de drie assen en heeft drie vrijheidsgraden. De werkruimte is een 3-D rechthoek, (zie figuur 1).

Figuur1: Cartesiaans bewegen-TTT.

- Cilindrisch bewegen-RTT:

De arm beweegt lineair aan twee assen, draait op de derde as en heeft drie vrijheidsgraden. De werkruimte is een holle cilinder.( zie figuur 2).

Figuur2: Cilindrische bewegen-RTT.

- Collector/parallel-delta:

Hier bewegen de drie armen als een parallellogram. Met behulp van de translatie van de drie armen en de rotatie van de eindeffector worden er drie vrijheidsgraden bereikt. De werkruimte is een halfronde bal.( zie figuur 3).

Figuur3: Collector-bewegen.

- Sferisch/polair bewegen-RRT:

De arm draait op twee assen en transleert aan de derde as. De arm heeft drie vrijheidsgraden en de werkruimte is een sferische vorm.( zie figuur 4).

Figuur4: Sferisch bewegen-RRT.

Er is een andere manier om aan dezelfde assen te bewegen, namelijk rotatie op twee assen en translatie aan derde assen (RRT). Deze manier levert vier vrijheidsgraden op en de werkruimte is een grote holle cilinder.(zie figuur 5).

Figuur5: Cilindrisch bewegen-RRT.

- De RRR robotconfiguratie:

De arm draait op drie assen en heeft drie vrijheidsgraden. De werkruimte is een donut- torusvorm. (zie figuren 6 en 7).

Figuur6: De RRR robotconfonguratie.Figuur7:Torus vorm.

- Gelede beweging:

De arm beweegt op zes assen, en daarom heeft de arm zes vrijheidsgraden. Dit lijkt al enigszins op een menselijke arm.( zie figuur8).

Figuur8: Gelede beweging.

- Slang-beweging:

Hier beweegt de arm als een slang. Het is een flexibele manipulatiebeweging.( zie figuur 9).

Figuur9: Slang-bewegen.

- Bewegingselementen- Kinematica :

De manipulatorarm vergt fysieke opstellingen om te kunnen bewegen, zoals stijve delen en gewrichten. Het aantal stijve delen en gewrichten hangt af van de vrijheidsgraden.

- Werkruimte:

De werkruimte is de ruimte waarin de manipulatorarm beweegt.

- Draagvermogen:

Hiermee wordt bedoeld het maximaal dragende gewicht.

- Snelheid:

Dit betekent de snelheid van de manipulatorarm om een bepaald punt in de ruimte te bereiken.

- Nauwkeurigheid:

Dit beschrijft de precisie van de manipulatorarm om zo dichtbij mogelijk een bepaald punt in de ruimte terecht te komen.

- Bewegingsbronnen:

De bewegingsbronnen geven de mogelijkheid om de manipulatorarm in beweging te brengen, bijv. via een elektrische, hydraulische of pneumatische aandrijving.

- Aandrijvingspositie:

De aandrijving wordt direct gekoppeld met de manipulatorarm of met de gewichten.

Manipulatorarm van de Monibot-X analyseren

In dit deel wordt een analyse voor de manipulatorarm van de Monibot-X uitgevoerd. De doelen hiervan zijn: een beeld krijgen hoe de werkruimte van de manipulatorarm eruit ziet, het aantal vrijheidsgraden bepalen en het aantal stijve delen en gewrichten bepalen. In deze analyse worden niet alle aspecten behandeld, omdat die niet allemaal van belang zijn in deze fase (zoals snelheid). De aspecten die geanalyseerd zullen worden, zijn:

- Vrijheidsgraden

De arm heeft drie vrijheidsgraden.( zie figuur 10).

Figuur10: Vrijheidsgraden en bewegingsmogelijkheden.

- Bewegingsmogelijkheden

De arm beweegt lineair aan de x-as, roteert op de y-as en draait op de z-as.

- Bewegingsonderdelen-kinematica

De manipulatorarm heeft een stijf deel (arm) nodig om aan de x-as te transleren, een gewricht om op de y-as te kunnen roteren en andere gewricht om op de z-as te kunnen draaien.

- Werkruimte

De werkruimte van de manipulator arm van de Monibot-X is driehoekig van vorm, (zie figuur 10).

- Bewegingsbronnen

Er wordt alleen elektrische aandrijving gebruikt om de manipulatorarm in beweging te brengen. Omdat er 12  volt beschikbaar is, moet het voltage van de aandrijving12 volt zijn.

- Besturingsmogelijkheden

Er moeten twee mogelijkheden beschikbaar zijn om de manipulatorarm te kunnen besturen, namelijk:

- Handbediend. Handbediening kan op twee manieren, namelijk;

- Handbesturing; deze manier wordt gebruikt als bij een onderhoudsbeurt of bij het testen van het apparaat.

- Afstandsbediening; deze manier wordt gebruikt als de manipulatorarm op een hoge plek moet worden getest of onderzocht.

- Automatische besturing; deze manier wordt gebruikt om de manipulatorarm samen met de Monibot-X te laten functioneren. Het is belangrijk dat het omschakelen van remote naar lokaalbediening (en andersom) makkelijk kan gebeuren.

- Aandrijvingspositie

De aandrijvingen worden direct met gewrichten gekoppeld door middel van een overbrengsysteem.

## Krachtenanalyse

In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt over de krachten die uitgeoefend worden op de manipulatorarm. De volgende punten worden beschreven:

- Krachten die door de functies van de arm zelf ontstaan;

- Krachten die door de omgeving kunnen ontstaan.

- Functie van de manipulatorarm

De manipulatorarm heeft twee functies, een hoofdfunctie en een deelfunctie. De hoofdfunctie bestaat uit het dragen van de meetinstrumenten en de deelfunctie is het verplaatsen van de meetinstrumenten over de vereiste afstand en hoogte. Door deze handelingen ontstaan er statische en dynamische krachten. Hieronder wordt zowel de statische als de dynamische krachten verder toegelicht en geïllustreerd.

Onderdelen manipulatorarm

- De arm

Hoofdfunctie: dragen van de meetinstrumenten;

Deelfunctie: verplaatsen van de meetinstrumenten naar de vereiste afstand en hoogte

Statische krachten

- Normale krachten ontstaan door het gewicht van de arm en de meetinstrumenten. De maximale belasting op de arm wordt bereikt wanneer de gehele arm recht naar buiten uitsteekt, omdat het totale gewicht loodrecht op de arm staat. De spanningen die zullen ontstaan zijn torsie, doorbuiging en knik.( zie figuur 11).

Figuur11:Statische krachten, zijaanzicht.

- Schuifkrachtenontstaan door het totale gewicht van de arm en de meetinstrumenten. De maximale belasting vindt plaats als het totale gewicht op de maximale hoogte staat, wat resulteert een schuifspanning op de arm,( zie figuur 12).

Figuur12: Statische- schuifkrachten, zijaanzicht.

Dynamische krachten

Deze kracht werkt op de arm door de beweging van het totale gewicht (arm, meetinstrumenten) van nul tot de maximale snelheid en andersom, (zie figuur 13) .

Figuur13:Dynamische krachten door de arm duwen- trekken, zijaanzicht.

- Onderste rollers

Hoofdfunctie: duwen en trekken van de arm naar voren en naar achteren.

Deelfunctie 1: verhogen en verlagen van de arm.

Deelfunctie 2:ondersteunen van de arm.

Statische krachten

- Normale reactiekrachten die werken op de rollers ontstaan door het totale gewicht van de arm en de meetinstrumenten. Deze zorgen voor lokale spanning tussen de rollers en de arm. De maximale belasting vindt plaats wanneer de hele arm recht naar buiten uitsteekt en het totale gewicht loodrecht op de arm staat,( zie figuur 14).

Figuur14: Reactiekrachten werken op onderste rollers, zijaanzicht.

- De reactieschuifkrachten ontstaan door het totale gewicht van de arm en de meetinstrumenten. De maximale belasting vindt plaats als het totale gewicht op de maximale hoogte staat, wat resulteert een schuifspanning. Deze spanning werkt op de beide onderste rollers, (zie figuur 15).

Figuur15: Reactieschuifkrachten, zijaanzicht.

Dynamische krachten

Door de beweging van beide onderste rollers worden momenten veroorzaakt; het doel hiervan is het duwen en trekken van de arm naar voren en naar achteren,( zie figuur16).

Figuur16: Momenten die door de onderste rollers worden veroorzaakt ,zijaanzicht.

- Bovenste roller

Hoofdfunctie: dragen van de arm boven.

Deelfunctie: transporteren van de arm.

Statische kracht

Deze kracht op de bovenste roller ontstaan door het gewicht van de arm en de bovenste roller, (zie figuur 17).

Figuur17: Statische kracht die op de bovenste roller werkt, zijaanzicht.

Dynamische krachten

De beweging van de arm naar beneden en naar boven veroorzaakt momenten, waardoor de bovenste roller roteert en transleert van boven naar beneden en andersom,( zie figuur 18).

Figuur18: Dynamische krachten door de armbeweging.

- Krachten die door de omgeving kunnen ontstaan

De manipulatorarm samen met de Monibot-X wordt in de kassen gebruikt om de plantenconditie te inspecteren. De kassen zijn een gesloten omgeving en daardoor is er geen gevaar van de wind, wat buiten wel een probleem zou zijn omdat de manipulatorarm op grote hoogte werkt.

Er moet wel een risicoanalyse uitgevoerd worden om mogelijke gevaren te specifiëren, zoals het gevaar van botsing.

Verder wordt aangenomen dat de manipulatorarm neergezet wordt als de Monibot-X beweegt om de Monibot-X stabiel te houden.

## Octrooionderzoek

Octrooionderzoek wordt aanbevolen tijdens het ontwerpen. De reden hiervoor is dat het niet toegestaan is om ideeën of constructies te gebruiken die gepatenteerd zijn. De website http://worldwide.espacenet.com is één van de faciliteiten die de Haagse Hogeschool aan haar de studenten levert om patenten te zoeken. Tijdens dit onderzoek bleek dat er al een soortgelijk patent geregistreerd is (zie onder). Daarom wordt aanbevolen om niet dezelfde constructie of samenstelling te gebruiken tijdens het ontwerpen,( zie figuur 19).

Title: Extendable robot arm

LINEARLY MOVING EXTENDABLE MECHANISM AND ROBOT ARM EQUIPPED WITH LINEARLY MOVING EXTENDABLE MECHANISM

Page bookmark	EP2375104 (A1)-LINEARLY MOVING EXTENDABLE MECHANISM AND ROBOT ARM EQUIPPED WITH LINEARLY MOVING EXTENDABLE MECHANISM

Inventor(s):	KAWABUCHI ICHIRO [JP]; YOON WOO-KEUN [JP]; KOTOKU TETSUO [JP] +

Applicant(s):	KAWABUCHI MECHANICAL ENGINEERING LAB INC [JP] +

Classification:

- international:	B25J18/06; F16G13/20; F16H19/02; F16H19/04

- cooperative:

B25J18/025; B25J18/06; B25J9/045; B25J9/046; F16G13/20; F16H19/0636; F16H25/2409

Application number:	EP20090833222 20091217

Priority number(s):	WO2009JP06973 20091217 ; JP20080324408 20081219 ; JP20080324430 20081219

Also published as:	EP2375104 (A4) EP2375104 (B1) US2012024091 (A1) JP5317362 (B2) WO2010070915 (A1) more

Omschrijving

Een telescopisch mechanisme met een lineaire beweging bevat, volgens de onderhavige uitvinding, meerdere blokonderdelen (22) waaraan een afwijkende arm verbonden is, op zodanige wijze dat het aantal blokken (22) verbonden zijn met elkaar teneinde langwerpig een lineaire beweging telescopische gewricht te vormen (J3).

Door het scheiden van het aantal blokonderdelen (22) één voor één in een stijve aanpassing van het aantal blokonderdelen (22), de lineaire beweging telescopische gewricht (J3) is aangegaan.

De blokonderdelen (22), losgemaakt van de starre aanpassingen zijn nog serieel verbonden, maar niet op een rigide wijze.

De blokonderdelen (22) kunnen dus losgemaakt worden en gebogen in alle richtingen, en derhalve kunnen ze op een compacte wijze ondergebracht worden in een steundeel (1).

Een telescoopmechanisme met lineaire beweging (i) verbetert de veiligheid door de eliminatie van dergelijk risico, dat onvermijdelijk is voor een typische robotarm met een ellebooggewricht, dat een voorwerp rond de robotarm wordt gevangen tussen de arm delen waarop de ellebooggewricht gesloten, en (ii) dat een ruimte verminderen die wordt ingenomen door de robotarm.

Figuur19: Telescoopmechanisme met lineaire beweging

## Overbrenging

In dit hoofdstuk wordende volgende onderwerpen behandeld:

- Waarom gebruikt men een overbrenging;

- Soorten overbrenging en eigenschappen daarvan;

- Conclusie.

Waarom gebruikt men een overbrenging?

Een overbrenging hoort bij elektrische motoren als er sprake is van snelheidsreductie of verhoging van het maximale moment. Bij het toevoegen van overbrenging aan een elektrische motor wordt het toerental van de uitgaande as verlaagd en de maximale koppeling verhoogd.

Bij een snelheidsreductie met een overbrengingsverhouding i neemt het moment aan uitgaande as toe met factor i.

Soorten overbrenging

Er zijn verschillende mogelijkheden om het toerental te verlagen:

- Harmonic drive;

- Cyclo drive;

- Tandwielkast;

- Tandriem;

- Schroefspil.

Harmonic drive

- Wordt toegepast vanwege de kleine afmeting en de hoge overbrengingsverhouding die varieert i= 80 tot i= 250;

- Het rendement van de overbrenging varieert van 75 tot 95%;

- Bestaat uit: stalen huis met binnen vertanding, flexibel tandwiel(flex-spline), flexibele ellipsvormige buitenring van een lager;

- De overbrenging gebeurt door het verschil in aantal tanden tussen het stalenhuis en het flexibele tandwiel,( zie figuur 20).

Figuur20: Harmonic drive-overbrenging.

Cyclo drive

- Bestaat uit planeetwielmechanisme met een nokkenwiel dat wordt aangedreven door een excentrische as;

- De overbrenging wordt bepaald door de hoekverdraaiing over 1 golftand van het wiel per omwenteling van de excentrische as;

- De uitgaande as heeft een draairichting tegengesteld aan de draairichting van de aandrijvingsas;

- Overbrengingsverhoudingen tot 250 zijn mogelijk bij een maximale speling van 6 boog minuten,( zie figuur21).

Figuur21: Cyclo drive-overbrenging.

Tandwielkasten en planetaire tandwielkasten

- Deze hebben een hoog gewicht en grote inbouwmaten;

- De overbrengingsverhouding kan meestal met minimaal twee trappen gerealiseerd worden;

- Door middel van een worm-worm-wiel overbrengingsverhouding kan de gehele overbrengingsverhouding gerealiseerd worden, (zie figuren 22 en 23).

Figuur22:Tandwielkast.

Figuur 23:Planetaire tandwielkast.

Tandriem-overbrenging

- Als de tandriem goed gedimensioneerd is, wordt deze stijf en geeft spelingsvrijreductie, (zie figuur 24).

Figure 24: Tandriem overbrenging.

Schroefspillen

- Deze hebben een hoge overbrengingsverhouding;

- Roterende bewegingen worden naar translerende bewegingen omgezet;

- De schroefspillen bestaan uit een linatorstang en behuizing;

- De kracht die door de linator wordt geleverd, hangt af de linatorstang snelheid en de stroomopname van de motor, ( zie figuur 25).

Figure 25: Verschillende soorten van schroefspindellen

Conclusie

- De overbrenging van het manipulatorarmapparaat moet licht zijn, kleine afmetingen hebben en van standaardonderdelen  gemaakt zijn.

- Een tandriemoverbrenging, tandwiel of schroefspil met kogelomloopmoer zouden gebruikt kunnen worden bij de manipulatorarm.

## Veiligheidsfactor

Definitie

De veiligheidsfactor is de verhouding tussen de maximale belasting die een component kan dragen zonder te deformeren of breken en de opgegeven maximale werklast die een component tijdens het gebruik niet mag overtreden.

De veiligheidsfactor heeft nog twee andere namen, de gebruiksfactor en ontwerpfactor.

Volgens de Machinerichtlijnzijn bepaalde gebruikscoëfficiënten voor componenten niet voldoende voor machines die bestemd zijn voor het heffen of hijsen van personen en moeten zij daarom in de regel worden verdubbeld.1

De veiligheidsfactor voor de manipulatorarm wordt op 2 gezet.

## Snelheidsanalyse

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Analyse van de snelheid;

- Onderzoek naar gelijksoortige manipulatorarmen;

- Conclusie.

Analyse van de snelheid

Metazet en FormFlex hebben vaste eisen opgesteld wat betreft de tijd, snelheid en af te leggen afstand en hier moet mee rekening gehouden worden.

De eisen bij dubbel tempo zijn:

- Tijden

- Toegestane tijd per steekproef is 52.2s;

- Toegestane tijd voor handeling bij stilstand per steekproef is 26.1s;

- Toegestane rijtijd per steekproef is 26.1s.

- Afstand

- Af te leggen afstand per steekproef is 176.6 m.

- Snelheid

- Vereiste gemiddelde snelheid (Monibot-X) half rijtijd is 6.8ms.

- Maximum snelheid (Monibot-X) tussen meetpunten is 13.5ms .

De rijtijd van de Monibot-X heeft geen invloed op de snelheid van de manipulatorarm, want de bedrijven hebben een toegestane tijd per steekproef en per handeling opgesteld.

Om de snelheid van manipulatorarm te kunnen analyseren, moet eerst worden gespecifieerd welke handelingen per steekproef zullen gebeuren.

Hier wordt aangenomen dat de Monibot-X in stilstand is tijdens de steekproef.

De volgende handelingen per steekproef zijn:

- Het manipulatorarmapparaat draait van positie A naar positie B, (zie figuur 26).

- Het manipulatorarmapparaat stijgt van positie B naar positie C, (zie figuur 27).

- De arm beweegt buiten het manipulatorarmapparaat van positie C naar de betreffende steekproefpositie D, (zie figuur 27).

- De steekproefhandeling ,(zie figuur 28).

- De arm beweegt terug van de steekproefpositie D naar binnen het apparaat (positie C), (zie figuur 27).

- Het manipulatorarmapparaat daalt van positie C tot positie B,( zie figuur 27).

- Het manipulatorarmapparaat draait terug van positie B tot positie A, (zie figuur 26).

- De Monibot-X is klaar voor de volgende steekproef.

Figure 26:Het manipulatorarmapparaat draait van positie A naar B en andersom.

Figuur27: Het manipulatorarmapparaat stijgt van positie B naar C en terug. De arm steekt uit van positie C naar D en terug.

Figuur28: Actie in stilstand om planten te inspecteren.

Er dienen dus 7 handelingen per steekproef te worden doorlopen, waarvan 4 handelingen die het manipulatorarmapparaat bewegen en 2 handelingen om de arm om uit- en in te steken, naast de steekproefhandeling zelf.

Er is een vaste tijd per steekproef vastgesteld,26.1s, waarin deze 7 handelingen moeten gebeuren. Het is onmogelijk dat alle handelingen dezelfde tijd kosten, want de afgelegde afstanden van alle handelingen zijn niet hetzelfde. Tevens is er geen vaste tijd per handeling opgesteld door de opdrachtgever.

Onderzoek naar gelijksoortige manipulatorarmen

Uit onderzoek naar gelijksoortige manipulatorarmen in de tuin bouw sector is gebleken dat er twee robotsystemen bestaan. Deze robotten worden voor de oogst van groente (paprika, komkommer) gebruikt. De constructie en vrijheidsgraden van deze robotten zijn niet hetzelfde als van de Monibot-X, maar ze werken in dezelfde omgeving als de Monibot-X. Daarom zullen we hier kijken naar de tijden die nodig zijn om deze groenten te oogsten.

De robot die voor de paprika oogst wordt gebruikt neemt 94s tijd om een paprika te plukken, (zie figuur 29). De robot die voor de komkommeroogst wordt gebruikt neemt gemiddeld 65s om een komkommer te oogsten, (zie figuur 30).

Figuur29: Robot voor de paprikaoogst.

Figuur30: Robot voor de komkommeroogst.

Er kan geen vergelijking gemaakt worden tussen de manipulatorarm van de Monibot-X en de manipulatorarm van de andere robotten, vanwege hun verschillende constructie, taken, vrijheidsgraden enz.

Om het probleem op te lossen, zullen we naar de volgende aspecten kijken:

- Hoeveel afstand elke handeling vereist;

- Welke handelingen kunnen met elkaar gecombineerd worden.

Aspect 1

Elke handeling doorloopt een afstand. Per handeling zijn dit:

- Het manipulatorarmapparaat draait van positie A naar positie B. Als wordt aangenomen dat het middelpunt van het manipulatorarmapparaat tijdens de beweging van positie A naar positie B en terug, een kwart cirkel maakt met een straal van 20cm, dan is de afstand Cirkel omtrek4 =2∙2∙0.2∙π4 =0.628 meter.

Deze straal staat niet vast, maar is slechts bedoeld om een globaal idee over de afstand te krijgen, (zie figuur 26).

- Het manipulatorarmapparaat stijgt van positie B tot positie C over een afstand van 7 meter. Deze afstand is door de opdrachtgever vastgesteld, (zie figuur 27).

- De arm beweegt buiten het manipulatorarm apparaat van positie C naar de betreffende steekproefpositie D over een afstand van 2 meter. Deze afstand is door de opdrachtgever vastgesteld, (zie figuur 27).

- De steekproefhandeling maakt geen beweging, (zie figuur 28).

- De arm beweegt terug van de steekproefpositie D naar binnen het apparaat (positie C), over een afstand van 2 meter, (zie figuur 27).

- Het manipulatorarmapparaat daalt van positie C naar positie B over een afstand van 7 meter, (zie figuur 27).

- Het manipulatorarmapparaat draait terug van positie B tot positie A over een afstand van0.628 meter, (zie figuur 26).

Figuur31: Percentage van de totale afstand per handeling.

Toelichting

De totale afstand van alle handelingen is 100%. Deze moet verdeeld worden over de afstand van de individuele handelingen om duidelijk te maken welke handeling van de manipulatorarm het grootst is. Deze figuur maakt het duidelijk dat de beweging van positie B tot positie C het grootst is en dus veel tijd zal kosten.

Totale afstand=Positie A-B ∙2+Positie B-C ∙2+Positie C-D∙Totale afstand=2∙0.628+2∙7+2∙2=19.256 meter.

Posite A↔B=2∙0.62819.256∙100%=6.5%

Posite B↔C=2∙719.256∙100%=72.7%

Posite C↔D=2∙419.256∙100%=20.7%

Aspect 2

In totale zijn er 7 handelingen, die achter elkaar doorlopen. Sommige handelingen kunnen met elkaar overlappen omdat ze achter elkaar plaatsvinden en veroorzaken geen obstructie voor de omgeving veroorzaken. De tijdwinst die dit oplevert kan dan voor andere handelingen gebruikt worden. De overlappende handelingen kunnen zijn:

- Handelingen 1 met 2;

- Handelingen 6 met 7.

De rest kunnen niet tegelijk plaatsvinden, omdat bijvoorbeeld de arm met de omgeving zal interfereren.

Handeling 4 is de belangrijkste, want het hele proces is bedoeld om de conditie van planten te inspecteren en er moet dus genoeg tijd zijn om de situatie goed te kunnen weergeven.

In totaal zijn er dus 5 aparte perioden waarin een handeling plaatsvindt in plaats van 7.

We kunnen de afstandspercentage gebruiken om de tijd te specifiëren.

Benodigde tijd Posite A↔B=26.1∙6.5%=1.7s
Bnodigde tijd Posite B↔C=26.1∙72.7%=19s

Benodigde tijd Posite C↔D=26.1·20.7%=5.4s

Omdat de beweging van positie A↔B overlapt met de beweging van positie B↔C, kan die tijd extra worde besteed aan de steekproef zelf, wat dus 1.7s tijdwinst oplevert.

Nu kan de snelheid bepaald worden:

Het is algemeen bekend dat de snelheidis afstand tijd

snelheid Positie A↔B=2∙0.6281.7=0.74ms

snelheid Positie B↔C=2∙719=0.74ms

snelheid Positie C↔D=2∙25.4=0.74ms

Conclusie

- De snelheid waarmee het manipulatorarmapparaat beweegt van positie A ↔ B is 0.74 ms;

- De snelheid waarmee het manipulatorarmapparaat beweegt van positie B ↔ C is 0.74 ms;

- De snelheid waarmee het manipulatorarmapparaat beweegt van positie C ↔ D is 0.74ms .

# Bijlage C  Manipulatorarmapparaat Morfologie kaart

Tabel 1: Morfologische kaart van het manipulatorarmapparaat onderdelen.

| Onderdelen | Functie | Werkwijzen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Arm | F11 |  |  |  |  |  |  |
| Onderste rollers | Roteren F7 | Vier cilindrische tandwielen. | Tandriem | Kegeltandwiel | Wormtandwiel | Ringtandwiel | Cilindrische tandwiel |
|  | Transleren F5 | Cilindrische tandwiel | Tandriem | Kegeltandwiel | Ringtandwiel | Lineaire actuator | Ring tandwiel |
|  | Arm kan draaien | Lineaire actuator met driehoek constructie | Cilindrische tandwielen met servo arm |  |  |  |  |
|  | Transformeren F8 | Druk+ wrijving | Druk+ tanden |  |  |  |  |
| Bovenste roller | Transleren+ roteren F12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformeren F25 | Druk+ wrijving | Druk+ tanden |  |  |  |  |
| Derde vrijheid graden | Draaien | Tandriem van één deel | Tandriem die open en dicht kan. | Wiel met twee armen |  |  |  |
| Aandrijving |  |  |  |  |  |  |  |
| Structuur |  | Planeetwiel |  |  |  |  |  |
| Concepten |  | Concept 1 | Concept 2 | Concept 3 |  |  |  |

# Bijlage D Berekeningen

## Armconstructie

Kracht die op de arm werken

De arm bestaat uit meerdere schakels die met elkaar verbonden zijn. We moeten eerst de krachten per schakel te analyseren en vervolgens de krachten die op de hele armlengte werken. De krachtenanalyse hangt af de krachtpositie; daarom worden er twee analyses uitgevoerd, want de arm heeft twee posities. Hier wordt een veiligheidsfactor van 2 genomen, (zie onderzoeksfase veiligheidsfactor).

Krachtenanalyse:

- De kracht staat loodrecht op de arm; dit gebeurt als de arm zich recht buiten het apparaat uitsteekt;

- De kracht staat met een hoek met de arm; dit gebeurt als de arm met een hoek buiten het apparaat uitsteekt.

- De maximumspanning die kan ontstaan wordt genomen om de arm te ontwerpen.

Schakels

In dit hoofdstuk wordt niet alle schakels behandeld, alleen die waarop de maximumspanning wordt uitgeoefend. De laatste schakel die onder de onderste rollers zit, wordt met maximale kracht belast, omdat hij de hele armlengte draagt.

Statische kracht: deze kracht ontstaat door het totale gewicht van de meetinstrumenten plus het totale armgewicht dat naar buiten het apparaat uitsteekt.

Het gewicht van de kabelgootschakel is 65g, ( zie figuur 32)

Figuur 32: Statische krachtenanalyse.

Het aantal schakels=arm lengteschakel lengte

Het aantal schakels= 200056

Het aantal schakels=35.7≈36

Totale statische kracht schakel Sks=(totaal meetinstrumenten ge.+totaal arm ge.)∙zwaatekracht∙veiligheidsfactor

Totaal Sks=(2 kg+36∙0.065)∙9.81∙2

Totaal Sks=85.2 N

De Totaal Sks wordt gelijk verdeeld aan beide schakelkanten.

Sks per één kant=totale kracht2

Sks per één kant=85.22=42.6 N

De oppervlakte waarop de wordt kracht uitgeoefend is de oppervlakte van de schakel die de andere schakel draagt, (zie figuur 33)

Figuur 33: Schakeloppervlakte die belast wordt door statische kracht .

De oppervlakte=oppervlakte 1+oppervlakte 2

De oppervlakte=(R25-R12)∙(58-522)+5.7∙66-582

De oppervlakte=61.8 mm2

De spanning die op de armoppervlakte wordt uitgeoefend is

Spanning(σ)= Sks per één kant oppervlakte A

σ= 42.661.8

σ=0.69 Nmm2

Er is geen torsiemoment op de kabelgoot, want de krachten die daarop werken hebben één richting naar beneden. Bovendien wordt aangenomen dat de krachten in het midden van de naturellijn van de schakels uitgeoefend worden.

Dynamische kracht

Deze kracht ontstaat als de arm van binnen naar buiten het apparaat getrokken wordt van nul tot de maximumsnelheid (0.37 ms), ( zie figuur 32)Dit betekent dat de hele arm lengte wordt getrokken van stilstand positie tot maximum snelheid. De kracht die daar ontstaat kan met dit formule berekenen

Totaal Dynamische kracht TDk=Versnellingkacht+Duwkracht∙Veiligheidsfactor

VersnellingKrachtK=totaal Massa (M)∙Versnelling(a)·

Eind snelhied=Initial sneheid ν°+ versnelling∙tijd(t)

0.37=0+a∙ 5.42

a=0.137ms2

De initiële snelheid is nul omdat de arm in stilstand was. De totale tijd om de arm uit te strekken en weer in te trekken is (5.4 s); dit is in de onderzoeksfase berekend.

De totale massa van de arm is:

Totaal massa=aantal schakels ∙schakel gewicht+meetinstrumenten ge.

Het aantal schakels=arm lengteschakel lengte

Het aantal schakels= 271756

Het aantal schakels=48.5≈49

Totaal schakels massa=49∙0.065

Totaal schakles massa=3.185≈3.2Kg

Versnelling krachtVK=totaal MassaM∙Versnellinga

Versnelling KrachtVK=(3.2+2)∙0.137

VersnellingKrachtVK=0.72N

Duwkracht is de kracht die nodig is om de kabelschakel in beweging te brengen en de inertiekracht te overwinnen. Deze kracht kan via de volgende formule berekend worden:

Push Force = Totaal gewicht ∙ COF  Wrijvingscoëfficiënt

De kabelgoten zijn van kunststof (igumid G)gemaakt; de wrijvingscoëfficiënt is 0.3.

Push Force  =  (3.2+2)∙0.3

Push Force  =  1.56 N

Totaal schakel Dynamische kracht TDk=Versnellingkacht+Duwkracht∙Veiligheidsfactor

TDks=(0.72+1.56)∙2

TDks=4.56N

Deze kracht verdeelt gelijk aan beide schakel kanten.

TDks per één kant=totale kracht2

TDks per één kant=4.562

TDks per één kant=2.28N

De oppervlakte waarop de kracht wordt uitgeoefend is de oppervlakte van de schakel die de andere schakel trekt, ( zie figuur 34)

Figuur 34: Schakeloppervlakte dat belast wordt door dynamische kracht.

De oppervlakte=Cilinderomtrek ∙dikte

De oppervlakte=16∙π2∙4

De oppervlakte=100.48 mm2

De spanning die op de armoppervlakte wordt uitgeoefend is

Spanning(σ)= TDksoppervlakte A

σ= 2.28100.48

σ=0.023 Nmm2

De arm

De arm wordt als één deel genomen. De spanning die aan de arm kunnen ontstaan zijn kinken, doorbuigen en torsie. In dit stuk worden alle drie soorten spanning behandeld. De arm wordt geanalyseerd aan de hand van de sterkte en niet aan de hand van stijfheid, want het is essentieel dat de arm niet breekt. Hij moet echt sterk zijn om de belasting te dragen.

Knikken

Deze soort spanning kan ontstaat omdat de arm aan één kant vast zit en tegelijkertijd de kracht werkt aan het eind van de arm. Deze soort belasting brengt het gevaar met zich mee dat de arm in het midden kan knikken. Maar om te knikken is het nodig dat: “Een ideale kolom is voor het aanbrengen van P perfect recht, bestaat uit homogeen materiaal, de werklijn van P loopt door het zwaartepunt van de dwarsdoorsnede, het materiaal is lineair elastisch en de kolom knikt in één vlak”. Dit betekent dat er geen knikgevaar bestaat, want de kracht loopt niet door het midden van het zwaartepunt van de manipulatorarm.

Torsie

Dit soort spanning ontstaan als er een torsiemoment op de arm werkt en de krachten die op de arm van de manipulatorarm naar beneden werken en in het gemiddelde punt van de naturellijn aangrijpen. Daarom moet er tijdens het bouwen van de meetinstrumenten voor gezorgd worden dat ze precies in het midden van het eindpunt van de arm worden plaatst om een torsiemoment te voorkomen.

Doorbuigen spanning

De arm van de manipulatorarm wordt belast op twee punten in het midden van de armlengte door het gewicht van de kabelgoot en aan het eind van de arm door het gewicht van de meetinstrumenten. Hier wordt aangenomen dat het kabelgootgewicht samen met het meetinstrumentengewicht wordt verzameld, om het maximale moment aan het eind te veroorzaken. Vervolgens wordt aangenomen dat het eind van de arm richting het apparaat wordt vastgeklemd door de onderste rollers, waardoor er geen verplaatsing is en de hoek niet verdraait. De doorbuiging wordt in twee situaties behandeld: ten eerste als de arm recht op het apparaat staat en ten tweede als de arm in een hoek met het apparaat staat. De maximumkracht wordt gebruikt om de maximum buigspanning te berekenen.

De volgende formule wordt gebruikt om de buigspanning te berekenen:

σb=myI

waar

Ϭb: Buigspanning;

m: Maximum buigmoment;

y: Afstand tot naturellijn;

I: Traagheidsmoment.

Eerste situatie: de arm staat recht buiten het apparaat

Figuur 35: De kabelgoot belast door statische kracht,

In de (figuur35) is duidelijk te zien dat de arm door het totaalgewicht van de meetinstrumenten en de kabelgoot omlaag zakt en het maximummoment plaatsvindt als de arm 2 m buiten het apparaat uitgestoken is. Via de bovengenoemde formule moet de maximale buigspanning berekend worden en vergeleken met de maximale buigspanning van de Cable Carrier die door de leverancier gesteld werd.

Het maximummoment wordt eerst berekend:

m=0

Moment mo↺+=totaalKracht k↓∙arm lengteL

Totale kracht=(totaal meetinstrumenten ge.+totaal arm ge.)∙versnelling∙veiligheidsfactor

Totaal kracht=(2+36∙0.065)∙9.81∙2

Totaal kracht=85.2 N

mo↺+=85.2∙2

mo↺+=170.4 NM

Tweede situatie: de arm staat in een hoek buiten het apparaat

Figuur 36: De kabelgoot belast door statische kracht.

In de (figuur 36) is duidelijk te zien dat de arm in een hoek met het apparaat staat. Daarom wordt het totaalgewicht geanalyseerd in twee krachtcomponenten: de verticale en horizontale kracht. Om de waarde van beide krachten te berekenen moet eerst de hoek θ berekend worden via onderstaande formule:

θ= tan-11.52

θ=28.155°

Verticale kracht=totaal gewichtcosθ

Verticale kracht=85.2cos28.155

Verticale kracht=75.1 N

Horizontal롞 kracht=totaal gewichtsinθ

Horizontale kracht=85.2sinθ

Horizontale kracht=84.4 N

In de berekening is te zien dat de effectieve verticale kracht minder is geworden. Daardoor zal de spanning die op het eind van de arm kan ontstaan ook minder worden.

Hierdoor wordt de tweede situatie geëlimineerd, omdat hierbij minder spanning zal optreden.

Het traagheidsmoment voor de kabelgootschakel is duidelijk in de figuur en kan via de onderstaande formule berekenend worden, ( zie figuur 37):

Ix=b∙h312

Ix=b2∙h23-b1∙h1312

Ix= 66∙503-50∙36312

Ix=0.49∙106 mm4

Figuur 37: Traagheidsmoment

De afmetingen zijn b1: minimumbreedte = 50mm, b2: maximumbreedte = 66mm;

h1: minimumhoogte = 36mm, h2: maximumhoogte = 50mm.

y= 25mm.

Nu kan de buigspanning berekend worden:

σb=myI

σb= 170.4∙1000∙250.49∙106

σb=8.69Nmm2

Er zijn drie waarden voor de spanning:

- Schakel-statische spanning is σ=0.69 Nmm2;

- Schakel-dynamische spanning is σ=0.0728 Nmm2

- De buigmoment-spanning van de arm is σb=8.69Nmm2

De maximumspanning is de buigmomentspanning en die moet aangenomen worden tijdens het ontwerpen. De leverancier van de kabelgoot heeft deze waarde voor vloeigrens gegeven = 190/130. Het is duidelijk dat de kabelgoot de totale belasting zal dragen, want er is een groot verschil tussen de waarde van de buigmomentspanning en de waarde van de leverancier.

In de functionele eisen was duidelijk gemaakt dat de arm gedeeltelijk stijf moet zijn, niet helemaal stijf. Dit betekent dat de kabelgoot mag zakken door het dragen van het totaalgewicht van de meetinstrumenten en de kabelgoot. Het is essentieel om de verzakking te berekenen, om te bepalen hoeveel de arm verzakt. Dit helpt tijdens het verplaatsen van de meetinstrumenten, als de arm twee meter buiten het apparaat uitsteekt.

Via onderstaande formule kan de verzakking berekend worden:

δmax=F∙L33EI

Waar

δ: verplaatsing

F: totale kracht;

L: totale lengte;

E: elastiche modulus;

I: traagheidsmoment.

De maximum verzakking vindt plaats als de arm twee meter buiten het apparaat uitgestoken wordt. De waarde van de bovengenoemde factoren zijn:

F= Totaal kracht (maximum)=85.2 N;

L= 2000 mm;

E= 7800 mpa;

I= Ix=0.49∙106 mm4.

δmax=85.2∙200033∙7800∙0.49∙106

δmax=59.44 mm

Zoals het resultaat duidelijk maakt, zakt de arm met een maximale verzakking van 59.44 mm. Deze waarde moet meegenomen worden tijdens de positionering van de meetinstrumenten om de meetinstrumentenpositie met nauwkeurigheid te specificeren.

Aan de hand van maximale verzakking moet nu de hoekverdraaiing berekend worden, om te zien in welke hoek met het apparaat de arm staat. Via onderstaande formule kan de maximum hoekverdraaiing berekend worden:

θ max= F∙L22EI

θ max= 85.2∙200022∙7800∙0.49∙106

θ max= 0.044°

Er moet rekening mee gehouden dat verzakking wordt veroorzaakt door het totaalgewicht. Daaraan wordt dus een hoge waarde gegeven (de veiligheidsfactor is 2) om het strekken van de arm te berekenen.

De zakking van de meetinstrumenten is:

Totaal kracht=(2+36∙0.065)∙9.81

Totaal kracht=42.6 N

De maximum verzakking is:

δmax=42.6∙200033∙7800∙0.49∙106

δmax=30 mm

Dus de meetinstrumenten zakken met 30 mm. Het wordt verwacht dat deze waarde in de praktijk zal optreden.

Materiaaleigenschappen:

De arm wordt van igumid G gemaakt. Onderstaande website geeft alle materiaalspecificaties van de kabelgoot die door de leverancier gesteld worden.

Detaillering:

De armafmetingen zijn:

- Lengte 3000 mm;

- Breedte 66 mm;

- Hoogte 50 mm;

- Kabelgoot gewicht 3.6 kg.

Materiaaleigenschappen:

- Igumid G.

Accessoires

- Montagebeugels: deze worden gebruikt om de kabelgoot aan het apparaat te bevestigen. Elk van de onderstaande montagebeugels heeft eigenschappen en toepassingen.

- Standaard polymeer montagebeugels ("draaibare");

- Polymeer montagebeugels-vergrendeling;

- KMA-scharnierende;

- KMA-vergrendeling;

- Staal

## Dragerconstructie

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld

- Beschikbare profielen en vorm;

- Lang balk- afmetingen;

- Lang balk- krachtenanalyse;

- Dwars balk- afmetingen;

- Dwars balk- krachtenanalyse;

- De basis;

- De basis- afmetingen;

- De basis- krachtenanalyse.

Figuur 38: Componenten van de drager.

Beschikbare profielen

In dit hoofdstuk wordt de constructie van de drager geanalyseerd, die de componenten van de  manipulatorarm draagt, zoals de arm-kabelgoot, de bovenste roller, onderste rollers en aandrijvingen. In de (figuur 38) is duidelijk te zien dat de constructie bestaat uit een U-profiel. Het U-profiel biedt ruimte voor de kogellagers van de bovenste roller om te glijden. Bovendien ondersteunt het de andere onderdelen, zoals aandrijvingen, rollers en veren. Bovendien heeft het hoge momentweerstand over de sterke as- x, (zie figuur 39)

Figuur 39: U-profiel: //www.zirk.nl/index.php?page=1

De dikte van beide kanten van het U-profiel is gelijk en de lengte van de flenzen is ook gelijk.

De constructie van de drager bestaat uit twee lange U-profielbalken en één dwarse U-profielbalk aan de bovenkant om de lange balken te ondersteunen en vast te houden. Aan de onderkant worden de lange balken aan de basis vastgemaakt door lassen, lijmen of met bouten. Tijdens het ontwerpen van deze constructie moet er gezorgd worden voor een licht gewicht en stijf materiaal, dat makkelijk is te monteren en demonteren.

Nu worden de afmetingen van de balken onderzocht. De balken worden verdeeld in de lange balken en de dwarsbalk.

Lang balk: afmetingen

De lengte van de lange balken hangt af van de armlengte. De andere balkafmetingen, zoals breedte, hoogte en dikte moeten worden berekend om de minimumafmetingen en de afmetingen van de basis te specifiëren. Vervolgens worden deze afmetingen aangepast aan de kogellagers van de bovenste roller.

Lengte van de lange balk

Zoals in het vorige hoofdstuk (armconstructie) is vastgelegd, is de armlengte 2717 mm. Deze lengte wordt verdeeld aan beide kanten van de bovenste roller. De verdeling van de lengte hoeft niet gelijk te zijn, maar de hele lengte moet wel binnen het apparaat kunnen liggen, behalve de drager van de meetinstrumenten.

De groep studenten die bezig waren met het ontwerpen van de cameramanipulator hebben vaste afmetingen voor de cameramanipulator vastgesteld, (zie figuur 40)

Figuur 40: Cameramanipulator

Deze houder bestaat uit verschillende onderdelen; het belangrijkste deel is deel 2. Dit deel kan buiten het apparaat blijven hangen vanwege de afmetingen van de camera of de meetinstrumenten, (zie figuur 41). De lengte van dit deel is:

Lengte die buiten het apparaat blijft=Deel2

L=105+25

L=130mm

De totaal lengte van de arm-kabelgoot die binnen het apparaat moet blijven is:

T.lengte=2717-130

T.lengte=2587 mm

Figuur 41: Afmetingen van de cameramanipulator.

De totale lengte wordt verdeeld over de bovenste roller:

Figuur 42: Weergave van hoe de arm binnen het apparaat wordt verdeeld.

Aan de hand van de (figuur 42) worden de afmetingen L1, L2, L3, L4 en L5 geanalyseerd.

- L1 = straal van de bovenste roller + schakeldikte + minimumafstand tussen de drager en bovenste roller;

- L2 = straal van de bovenste roller + straal van de onderste rollers; bovenste deel + L5;

- L3 = straal van de onderste rollers, bovenste deel + straal van de onderste rollers, onderste deel + schakeldikte van de delen;

- L4 = straal van de onderste rollers + minimumafstand tussen de drager en onderste rollers; onderste deel;

- L5 = niet bekend.

Om de lengte van het profiel te vinden moeten eerst alle afmetingen van de arm binnen het apparaat bekend te zijn. L5 is nog niet bekend en het moet eerst berekend worden. De armlengte L6, die zonder de lengtes van de onderdelen (binnen het apparaat) is, kan gevonden worden door de totale lengte van de arm af te trekken van de lengtes van de onderdelen. Als de bovenste roller in het laagste punt naast de onderste rollers komt

L6=2587-{2∙30∙π4+151+2∙65.5∙π2+65.5}

L6=2117.73≈2117 mm

Lengte L6 is het deel van de armlengte dat binnen het apparaat blijft; dit moet aan beide kanten van de bovenste roller verdeeld worden.

Dus

L6=L5+L5

2117=2 L5

L5=1058.5 mm

Figuur 43: L6 en hoe deze wordt verdeeld aan de bovenste roller.

Aan de hand van dit resultaat kan de lengte van het U-profiel berekend worden:

Profiel lengte=L1+L2+L3+L4

L1=65.5+50+50=165.5 mm

L2=65.5+30+1058.5=1154 mm

L3=30+30+50=110 mm

L4=30+50=80 mm

De profiel lenget=1509.5≈1510 mm

De lengte van het U-profiel is nu bekend. In de volgende stap moeten we de andere afmetingen van het U-profiel vinden. Deze stap is belangrijk, want het U- profiel is lang en moet een hoog traagheidmoment hebben om bestand  te zijn tegen alle krachten die erop werken.

Krachtenanalyse

In dit hoofdstuk worden de krachten die op de constructie van de drager werken geanalyseerd. Het U-profiel wordt belast met het gewicht van de arm, bovenste roller, onderste rollers en aandrijvingen.

Wat lastiger is, is dat er geen informatie beschikbaar is over het U-profiel (afmetingen, materiaalsoort) en het gewicht van de rollers en aandrijvingen. De krachten die door het gewicht van de onderdelen kunnen ontstaan, werken op verschillende plekken en hoogten. Daarom moet er worden gekeken naar de zwakste punten in het profiel, (zie figuur 44)

Figuur 44: Krachten die op het U-profiel werken.

De kracht die door het gewicht van de arm en de bovenste roller ontstaat, is belangrijk. Want deze kracht drukt op de constructie van de drager. Deze kracht kan de drager laten knikken en daarom moet hij behandeld worden.

De kracht die ontstaat door het gewicht van de arm is bekend:

Arm kracht =aantal schakels ∙schakel gewicht∙zwarte kracht.

Aantal schakels=arm lengte zonde cameramanipulator schakelSchakel lengte

Aantale schakels= 2717-13056=46.19≈47

Kracht arm=47∙0.065∙9.81=30 N

Het gewicht van de bovenste roller is niet bekend, maar via tabellen kan het gewicht gevonden worden, want deze rollers zijn standaard. Het gewicht van de bovenste roller is 2kg en de materiaal is Aluminium.

De kracht door het gewicht van de bovenste roller is:

Rollerkracht=2∙9.81=19.62 N

De totale statische kracht die op de drager werkt is:

T. S. kracht=(Arm krcht+B. roller kracht)∙Veiligheidsfactor

T.S. kracht=33.16+19.62∙2=105.56≈106 N

De T. S. kracht werkt op de drager via twee veren. Deze veren dragen de bovenste roller en de arm. Deze veren hangen op het frame van de drager, dus de T. kracht wordt over de twee U-profielen verdeeld.

De totale kracht per profiel is:

T.S. kr.profiel= 1062=53 N

Deze kracht werkt op het profiel op een afstand X. Maar omdat de waarde van X klein is, wordt deze geëlimineerd. Om een veilige constructie te kiezen wordt aangenomen dat de totale kracht op één profiel werkt, dus 106 N op één profiel.

De totale dynamische kracht die door bovenste roller en de arm opgewekt wordt is:

T.D.Kracht=Totaal massa B. roller+Arm∙Versnelling∙Veiligheidsfactor

De versnelling van de bovenste roller is hetzelfde als de armversnelling; als de arm naar buiten het apparaat uitsteekt. De versnelling is in vorige hoofdstuk berekend = 0.137 ms2 , dus

T.D. kracht=2.2+47∙0.065∙0.137∙2=1.4N

Figuur 45: De totale statische kracht die werkt op het U-profiel.

Het is duidelijk uit de ( figuur 45) dat deze kracht het knikken van het U-profiel zal veroorzaken. Dit zal op de zwakte as gebeuren. De formule die in zulke situatie kan gebruiken is de Euler formule voor de ideale kolom:

Pkr=E∙I∙π2(K∙L)2

Gkr=E∙I∙π2A∙(K∙L)2

Waar:

Pkr: kritische kracht;

E: elasticiteitsmodulus van U- profiel;

I: traagheidsmoment van U- profiel;

K: factor hangt af ondersteuning;

L: profiellengte;

Gkr: kritische spanning.

Met deze formule kan bepaald worden of de kracht die op de drager werkt boven of onder de kritische kracht is, want :

- Als Kracht >Pkr, is de drager in labiel evenwicht;

- Als Kracht =Pkr, is de drager in onverschillig evenwicht;

- Als Kracht <Pkr, is de drager in stabiel evenwicht.

In deze formule zijn vier factoren onbekend: Pkr, E, A en I. Zonder deze factoren kan deze formule niet worden gebruikt.

Een andere manier om dit probleem op te lossen is om gebruik te maken van het Ashby-diagram en de materiaalprestatie te bepalen.

Als het materiaal kan worden gespecifieerd, dan worden de materiaalvloeigrens en elasticiteitmodulus bekend. Vervolgens worden verschillende U-profielafmetingen genomen en getoetst aan de hand van de kritische spanning. De volgende resultaat worden verwacht:

- Als de kritische spanning < materiaal vloeigrens is de Eulerformule van toepassing;

- Als de kritische spanning > materiaal vloeigrens is de Eulerformule niet van toepassing.

De volgende stappen worden gevolgd:

- Materiaal specifiëren via Ashby-diagram;

- Standaard U-profielafmetingen nemen en toetsen aan de hand van kritische spanning. Vervolgens geschikte kogellagers zoeken, daarna analyseren of het gekozen profiel geschikt is voor het manipulatorarmapparaat;

- Conclusie.

Stap 1: Ashby-diagram

Dit is een diagram waarin de materiaaleigenschappen worden vergeleken, om de materiaalprestaties te specifiëren aan de hand van bepaalde eisen. Dit helpt om een materiaal te kiezen zonder bekende afmetingen. Voor de drager wordt er gekeken naar de materiaaleigenschappen op het gebied van specifieke stijfheid en dichtheid. Dit betekent dat de materiaaleigenschappen dichtheid en elasticiteitmodulus worden vergeleken.

Eerst moet de prestatie P van het materiaal gedefinieerd worden.

De prestatie van een materiaal is te definiëren als: P = f(F,G,p)

De prestatie-indices zijn:

- P = prestatie (licht gewicht en stijf)

- F = functie (balk, belast op knikken)

- G = geometrie (doorsnede aspecten lengte, breedte, dikte)

- p = materiaaleigenschappen (elasticiteitsmodulus en dichtheid)

Bij de drager geldt dat de stijfheid, lengte en vorm vaststaan om de afmetingen van het manipulatorarmapparaat te minimaliseren, maar de oppervlakte is vrij.

Het doel van deze berekening is om een prestatieindex te bepalen. Met behulp van de prestatieindex kan een geschikt materiaal gekozen worden, zonder dat alle afmetingen van de profielen vastliggen. Voor de dragerconstructie wordt gebruik gemaakt van een U-profiel. Een U- profiel heeft een rechthoekige vorm waarvan de massa is gedefinieerd als:

m=b∙h∙l∙ρ

Waar

m: profielmassa;

b: profielbreedte;

h: profielhoogte;

l: profiellengte;

ρ: dichtheid.

Voor de maximale knik in een balk geldt de formule:

Gkr=E∙I∙π2A∙(K∙L)2

Het traagheidsmoment voor een balk is weer te geven als:

I=bh312

De oppervlakte A voor een balk is weer te geven als:

A=b∙h

In dit geval liggen de stijfheid, lengte en vorm van het profiel vast en de oppervlakte is variabel. De volgende formule berekent de prestatieindex:

P=E12ρ

Met behulp van deze index kan in de grafiek van Ashby een juiste keuze gemaakt worden voor het materiaal, (zie figuur 46)

Voor de prestatieindex-lijn geldt:

- De materialen die op deze lijn liggen (rode lijn) hebben dezelfde prestatie op het gebied van stijfheid en licht gewicht;

- De materialen die boven deze lijn (groene pijl) liggen presteren beter;

- De materialen die onder deze lijn (zwarte pijl) liggen presteren slechter.

Figuur 46: Ashby-diagram: de materialen worden vergeleken aan de hand van stijfheid en dichtheid.

Tabel 2:De prestaties van verschillende soorten constructiemateriaal.

| Materiaal | Dichtheid ρ gcm3 | Elasticiteitsmodulus E mpa Nmm2 | E12ρ |
| --- | --- | --- | --- |
| Staal | 7.8 | 210 | 1.86 |
| GMT | 1.6 | 8 | 1.77 |
| Aluminium | 2.7 | 70 | 3.1 |
| Glasweefsel | 1.92 | 21 | 2.39 |
| Glas UD | 1.92 | 36 | 3.13 |
| Aramideweefsel | 1.33 | 31 | 4.19 |
| Koolstofweefsel | 1.55 | 55 | 4.78 |

In (tabel 2) worden verschillende materialen vergeleken op hun stijfheid en dichtheid. De conclusie die men uit het Ashby-diagram kan trekken is dat engineering composiet betere prestaties biedt en meer geschikt is om een drager voor de manipulatorarmconstructie te bouwen. Koolstofweefsel biedt goede prestaties (4.78), maar omdat dit niet milieuvriendelijk is en niet kan worden hergebruikt, wordt dit geëlimineerd. Ook aluminium biedt goede prestaties (3.1) en is meer geschikt om te construeren door het lage gewicht. Daarom wordt aluminium gekozen voor de dragerconstructie.

Stap 2: Standaard U-profiel zoeken

Er zijn verschillende aluminium U-profielafmetingen. Om de beste te kiezen wordt eerst getoetst aan de hand van kritische spanning. Als die goed is wordt daarna getoetst aan de hand van geschikte afmetingen voor standaard kogellagers en de afmetingen van het apparaat. Maar als de kritische spanning slecht is, wordt een andere profielafmeting genomen.

De volgende formules worden toegepast:

Pkr=E∙I∙π2(K∙L)2

En

G= PkrA

En
I=bh312

Waar

Aluminium E = 70 Gpa;

Aluminium G vloeigrens = 215 mpa;

Dichtheid ρ = 2.7gcm3;

G = kritische spanning

K = 2; omdat de balk aan één kant vast zit en aan de andere kant los;

L= 1.651 mm;

Profiel 1: afmetingen zijn (h)(b)(t)=(15)(30)(2), (zie figuur 47)

Figuur 47: U-profiel afmetingen.

Traagheidsmoment  zwakke asI= 30∙15312- 26∙13312=3677.33 mm4

A=30∙15-26∙13=112mm2

Pkr= 70∙103∙3677.33∙π22∙16512=278.3 N

G= 278.3112=2.5 Nmm2=2.5∙106Nm2

De G < G vloeigrens, dus de Eulerformule is geschikt.

Het verschil tussen de kritische kracht en de statische en dynamische kracht is erg groot. Dit betekent dat deze constructie voldoende stijf is en de statische en dynamische krachten kan dragen, zolang hij een hoge momentweerstand aan de zwakke as heeft.

Nu wordt ondergezocht of de gekozen profiel geschikt is voor het manipulatorarm

apparaat.

De gekozen profiel heeft een geschikte afmetingen en valt binnen de grenzen de apparaat   afmetingen . Maar deze profiel is te klein in vergelijking met de rollers. Het moet groter worden om binnen de concept vorm te blijven en bovendien de aandrijvingen te ondersteunen. Als het klein is , kruist de bovenste roller met de aandrijving als ze beneden zakken.

Er is geen standaard U-profiel beschikbaar  , daarom wordt deze profiel gefabriceerd.

De gekozen U-profiel afmetingen zullen zijn :

- Hoogte 130 mm;

- Lengte 1510mm

- Breedte 15 mm;

- Dikte 3 mm

Nu wordt er een geschikt kogellager voor deze profielafmeting gezocht. Er zijn veel Polymeer kogellagers die geschikt zijn ,maar hier wordt een  kogellager gekozen die een buitendiameter van 35 mm en een breedte van 10 mm heeft, want hij heeft de grootste  diameter en het verschil tussen de buiten diameter van de kogellager(35 mm) en binnenste breedte van de profiel  (124mm) is 89 mm. Deze verschil kan worden vermindert door een andere kogellager te voegen. Voor het toevoegen van andere kogellagers  kan men een staaf  gebruiken die de kogellagers met elkaar verbindt. Deze kogellager is geschikt want;

- Heeft laag gewicht (5.1 g);

- Hij is van kunststof; dus zal geen slijtage voor de constructie  veroorzaken;

- Geen smeermiddelen of onderhoud nodig;

- Bestendig tegen roest en chemicaliën;

- Non-magnetisch en afspeelbaar;

- Voorspelbare levensduur;

- Geringe wrijving;

- Elektrisch isolerend;

- veroorzaakt geen slijtage voor de constructie  en dit is beter in vergelijking met de staal kogellagers, want deze zal slijtage veroorzaken en is bovendien zwaar.

Het gewicht van de lang balken is te vinden via onderstaande formule:

Lang balk ge.=Volume∙soortelijk massa

Lang balken ge.=1510∙(130∙15-124∙12)∙2.7∙10-6∙2=4 Kg

Stap 3: Conclusie

De laatste U-profiel afmetingen zijn:

- Hoogte 130 mm;

- Lengte 1510mm

- Breedte 15 mm;

- Dikte 3 mm

- Gewicht van lang balken is 4 Kg.

De kogellager afmetingen is:

- Buitendiameter 35 mm;

- Binnen diameter 17;

- Breedte 10 mm;

- Gewicht 5.1 g;

- De andere gegevens zoals statische en dynamische krachten worden weer gegeven op de bedrijfswebsite.

Deze dragerconstructie bestaat uit twee lange U-profiel balken en één dwarse U-profiel balk. De afmetingen van de lange balken zijn bekend; nu moeten de afmetingen van de dwarsbalk onderzocht worden.

Lengte van de dwarsbalk

Figuur 48: Lengte van het dwarse U-profiel.

Waar

Pb: lang balk breedte;

Rb: Bovenste roller breedte;

X1:X2 onbekende breedte.

Bovenstaande (figuur 48) geeft de lengte van de dwarsbalk die in de breedte vastzit aan de lange balken, de breedte van de bovenste roller en een onbekende breedte X1, X2.

Om minimum onbekende breedte te kiezen, wordt gekeken naar de handbreedte van de monteurs. Want de breedte X1, X2 moet genoeg zijn om onderdelen te kunnen monteren en demonteren. Daarom wordt X1= X2 = 50mm genomen.

De totale lengte van de dwarsbalk is:

Db=Bb+X1+Fb+X2+Bb

Db=15+50+66+50+15=196 mm

Er is geen standaard afmetingen voor dwars balk beschikbaar en daarom wordt gefabriceerd. Het gewicht van dwars balk kan vinden via onderstaande formule:

Dwars balk ge.=Volume∙soortelijk massa

Dwars balk ge.=196∙(136∙15-130∙12)∙2.7∙10-6=0.27 Kg

De dwars balk afmetingen zijn, (zie figuur 49):

- Lengte 196 mm;

- Hoogte 15 mm;

- Breedte 136 mm;

- Dikte 3 mm;

- Gewicht is 0.27 kg.

Figuur 49: Afmetingen van het dwarse U-profiel.

Dwars balk Krachtenanalyse

De dwarsbalk wordt belast door het gewicht van de bovenste roller en de arm via de veren, (zie figuur 50)

Figuur 50: Statische krachtenanalyse.

Hier wordt aangenomen dat de kracht door het totaalgewicht in het midden van de dwarsbalk werkt om de belasting te maximaliseren. De dwarsbalk wordt aan beide einden geklemd.

Het moment en de verzakking kunnen via onderstaande formules berekend worden:

Moment m= P∙L8

Verzakking ν= P∙L3192∙E∙I

Waar:

P : totaal gewicht kracht; puntbelasting= 106N;

L:lengte tot belasting = 166mm;

E= Aluminiumelasticiteit modulus= 70Gpa;

I= traagheidsmoment= b∙h312= 136∙15312-130∙12312=19530mm2

y= Afstand tot neutrale lijn =2.42 mm

De Maximum moment gebeurt in het midden van dwars balk:

Moment max= 106∙1668=2200 Nmm

De maximum doorbuigen wordt via de onderstaande formule berekend:

σ=M∙yI

σ= 2200∙2.4219530=0.27 Nmm2

De maximum buigspanning is lager dan de G vloeigrens van Aluminium. De dwarsbalk is dus voldoende stijf.

De maximumverzakking vindt plaats in het midden van de dwarsbalk. De waarde van de verzakking is:

Verzakking ν= P∙L3192∙E∙I

ν= 106∙1663192∙19530∙70∙103=1.84-3mm

Uit de berekening is te zien dat de verzakking erg laag is; dit betekent dat de dwarsbalk niet zal verzakken.

Nu worden beide profielen geanalyseerd met het Soldworks-programma. De resultaten worden vergeleken met de berekende resultaten.

Tabel 3:Spanningsanalyse voor de lange U-profielen aan de hand van Von Mises spanningsanalyse.

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Stress1 | VON: von Mises Stress | 112952 N/m^2 Node: 12546 | 283241 N/m^2 Node: 5727 |
| Lang-balk-New balk profiel-Stress-Stress1 |  |  |  |

Spanning analyse voor lang balk

De resultaat van de simulatie via Soldworks programma wordt in de (tabel 3)  weergegeven. De maximale spanning  is 283241 N/m^2. De vloeigrens spanning van het Aluminium is 2.9∙108Nm2 . Dus de opgetreden spanning is lager dan de vloeigrens spanning, de profiel is stijf.

Uit berekening blijkt dat  de resultaat van de spanning  2.5∙106Nm2. is .

Tabel 4:Verzakkingsanalyse voor de lange U-profielen

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Displacement1 | URES: Resultant Displacement | 0 mm Node: 112 | 0.00482337 mm Node: 1 |
| Lang-balk-New balk profiel-Displacement-Displacement1 |  |  |  |

Verzakking analyse voor lang U-profiel

(Tabel 4 )weergeeft de resultaat van Soldworks simulatie, de maximale verzakking van de lang U-profiel is 0.00488321 mm en het is duidelijk geworden dat de profiel niet gaat knikken of verzakken.

Tabel 5:Spanningsanalyse voor het dwarse U-profiel met behulp van Von Mises spanningsanalyse.

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Stress1 | VON: von Mises Stress | 1.04815 N/m^2 Node: 14626 | 211.543 N/m^2 Node: 7552 |
| Dwars-balk-New-Dwars balk-Stress-Stress1 |  |  |  |

Spanning analyse voor dwars balk

De resultaat van simulatie via Soldworks programma wordt in de (tabel 5) weergegeven, de maximum spanning is 211.543 N/m^2 .De vloeigrens spanning van het Aluminium is 2.9∙108Nm2 . Dus de opgetreden spanning is lager dan de vloeigrens spanning, de profiel is stijf. Uit de berekening blijkt het resultaat van de spanning   0.27 ∙106Nm2. te zijn.

Tabel 6:Verzakkingsanalyse voor het Dwars U-profiel

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Displacement1 | URES: Resultant Displacement | 0 mm Node: 1 | 1.61609e-006 mm Node: 13793 |
| Dwars-balk-New-Dwars balk-Displacement-Displacement1 |  |  |  |

Verzakking analyse voor dwars U-profiel

(Tabel 6 )weergeeft de maximale verzakking van de dwars balk 1.61609e-006.Het is duidelijk te zien dat de verzakking erg laag is. Hieruit wordt geconcludeerd dat de dwars- balk gaat niet verzakken en hij is dus voldoende stijf. Uit de berekening is 1.76-3mm. als resultaat gebleken.

De afmetingen van de basis

De basis is de bodem waarop de lange U-profielen bevestigd worden. De afmetingen van de basis kunnen dezelfde afmetingen (breedte en lengte) zijn als die van de dragerconstructie (lange balken), maar er moet rekening gehouden met de bevestiging van de bekabeling. Hij moet ruimte hebben om op de grond te kunnen worden bevestigd. De diktes van de kabels zijn verschillend en deze kabels variëren tussen energiekabels en signaalkabels. De afmetingen van de kabels zijn onbekend.

Uit onderzoeken voor kabels is gebleken dat de minimum kabeldikte 10 mm is voor 12 volt; bij energiekabels en signaalkabels is de minimum kabeldikte 0.88 mm.

Er zijn twee aandrijvingen, dus de minimum toegevoegde afmetingen zijn 22 mm aan de lengte en breedte.

De breedte en lengte van de basis worden lengte 218 mm, breedte 153 mm.

Om de dikte van de basis te kunnen bepalen, moet eerst de kracht door het totaalgewicht berekend worden en vervolgens moet de spanning door de doorbuiging berekend worden via de onderstaande formule:

σ= myI

Waar

σ = Spanning;

M = Moment opgewekt door het gewicht van de componenten;

I = Traagheidsmoment.

Om het totaalgewicht te kunnen vinden moet duidelijk worden welke onderdelen de constructie draagt:

- Twee lange U-profielen; gewicht 4 kg;

- Dwars U-profiel; gewicht 0.27 kg;

- De arm + meetinstrumenten; gewicht 5.2 kg;

- De rollers; gewicht 2.844 kg;

- Constructie die de arm verhoogt en verlaagt; gewicht 1.09 kg;

- Kogellagers, er kunnen 6 tot 8 kogellagers gebruikt worden en het gewicht van een kogellager is 5.1 g. He totaalgewicht is 0.0408 kg;

- Servomotor-aandrijving; gewicht 1.25 kg;

- Lineaire aandrijving; gewicht 0.9 kg;

- Totaalgewicht: 16.6 kg.

De bovengenoemde gewichten zijn het gewicht van de hoofdcomponenten die de manipulatorarm bewegen.

De kracht die door het totaalgewicht kan ontstaan, kan via de onderstaande formule berekend worden:

Kracht basis P=totaalgewicht∙zwaartkracht∙veiligheidsfactor

Kracht basis P=16.6∙9.81∙2=326 N

Op de basis zal een spanning ontstaan door de kracht van het gewicht van de componenten. De waarde van de spanning kan via onderstaande formule berekend worden:

σ= PA

Waar

ϭ = spanning;

P = kracht door het totaalgewicht;

A = oppervlakte van de basis.

σ= 326218∙153=9.8∙10-3 Nmm2

De berekende spanning wordt over de oppervlakte van de basis verdeeld. Deze spanning zal het doorbuigen van de basis veroorzaken. De basis wordt op een staaf gezet, (zie figuur 51). De dikte van de staaf is onbekend en moet berekend worden:

Figuur 51: Kracht verdeeld over de basis.

Omdat de kracht gelijk over de basis verdeeld wordt, is die aan beide kanten gelijk wat betreft afmeting en krachtverdeling. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de basis in het midden geklemd is, (zie figuur 52).

De gelijkmatige kracht die dit deel van de basis belast is:

q= 218∙9.810-3=2.2Nmm

Figuur 52: De grond of de basis wordt in het midden geklemd.

Er zijn twee manieren om de breedte te vinden:

- Een dikte kiezen en vervolgens de maximumspanning berekenen. Als de spanning onder de vloeigrens is, dan de dikte is goed. Maar als dit niet zo is, nemen we een andere dikte.

- De spanningsvloeigrens van aluminium in de formule invullen en dikte berekenen. De gekregen dikte is de minimumdikte, maar de werkelijke dikte moet meer zijn.

De tweede manier wordt genomen om de veilige dikte te kunnen vinden. De volgende stappen worden genomen om de dikte te berekenen:

- Het moment wordt berekend via onderstaande formule:

Moment= q∙L∙L2

Moment= 2.2∙109∙1092=13069 Nmm

- De volgende formule is van toepassen om de dikte te berekenen:
σ= MW

Waar

M: moment;

W: weerstandsmoment tegen buiging in mm3 = Iy;

ϭ: Aluminium vloeigrensspanning 215 mpa.

215=13069W

W=61 mm3

- De basis is een rechthoekige plaat; de oppervlakte van de dwarsdoorsnede is een rechthoek, (zie figuur 53). De dikte kan berekend worden via onderstaande formule:
w=Iy

61=b∙t312t2 →61= b∙t26→t=1.83 mm

Waar minimum b = 109 mm.

Figuur 53: Basis doorsnede.

Dit is de minimumdikte, maar we zullen niet deze dikte kiezen, want dan zou de basis kunnen afbreken. Hier wordt een veiligheidsdikte van 10 mm gekozen.

Aan de hand van deze dikte wordt nu de spanning berekend om te zien of de basis met deze dikte veilig is.

Eerst wordt het traagheidsmoment berekend:

I=b∙h312→I=109∙10312=9083.33mm4

Vervolgens wordt de spanning berekend:

σ=m∙yI→σ=13069∙1029083.33=7.2Nmm2 =7.2∙106Nm2

Uit de berekening is te zien dat de spanning lager is dan de vloeigrensspanning. De maximumverzakking kan via onderstaande formule berekend worden:

Verzakking ν=q∙L38∙E∙I→ν=2.2∙10938∙70000∙9083.33

ν=5.6∙10-4mm

Het gewicht van de basis is

Massa=Volume ∙soortelijke massa

Basis ge.=10∙218∙153 ∙2.7∙10-6=0.9 Kg

Nu wordt deze constructie met het Soldworks-programma geanalyseerd.

Spanningsanalyse

Tabel 7:Spanningsanalyse de basis

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Stress1 | VON: von Mises Stress | 0.510558 N/m^2 Node: 12024 | 554.287 N/m^2 Node: 12589 |
| De basis-Stress1 |  |  |  |

Conclusie

Uit (tabel 7) de maximumspanning die op de basis kan ontstaan is 554.287 N/m^2. Dit is lager dan de vloeigrensspanning van aluminium. Dit betekent dat de basis voldoende stijf is en niet zal doorbuigen door de kracht van het totaalgewicht. Uit berekening blijkt dat de spanningswaarde van de doorbuiging was 7.2∙106Nm2.

Verzakkingsanalyse

Tabel 8:Verzakkinganalyse de basis

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Displacement1 | URES: Resultant Displacement | 0 mm Node: 1 | 4.89459e-006 mm Node: 683 |
| De basis-Displacement1 |  |  |  |

Conclusie

Uit ( tabel 8) de maximumverzakking van de basis is 4.89459e-006 mm; dit is erg laag. Dit geeft indruk dat de basis niet zal verzakken en de berekende dikte voldoende is voor deze constructie. Uit berekening blijkt dat dit resultaat was ν=5.6∙10-4mm.

Conclusie Dragerconstructie afmetingen

De eindafmetingen voor de hele constructie zijn:

- Lang U-profiel

- Hoogte 130 mm;

- Lengte 1510mm

- Breedte 15 mm;

- Dikte 3 mm;

- Gewicht 4 kg.

- Dwarsprofiel

- Lengte 196 mm;

- Hoogte 15 mm;

- Breedte 136 mm;

- Dikte 3 mm;

- Gewicht 0.27 kg.

- De basis

- Lengte 218 mm;

- De breedte 153 mm;

- Dikte 10 mm;

- Gewicht 0.9 Kg.

## Arm- dragerconstructie

In dit hoofdstuk wordt de onderstaande onderwerpen behandeld:

- Afmetingen;

- Krachtanalyse;

- Soldworks analyse;

- Conclusie;

- Totaalgewicht.

Afmetingen

De armdrager is een constructie die de van draagt. Deze drager moet de arm verhogen tot 1500 mm en weer neerleggen in de oorspronkelijke positie. Hij bestaat uit aantal stijve delen die met elkaar verbonden zijn via rollers, om de arm beter te glijden en de wrijving te verminderen.

Alle afmetingen, zoals lengte, breedte en dikte, zijn onbekend.

Hier wordt aangenomen dat het gebruikte materiaal aluminium zal zijn, zoals ook in de vorige constructie gebruikt is, vanwege zijn lage gewicht en hoge stijfheid. Deze constructie wordt aan de hand van de stijfheid geanalyseerd.

Om de krachten te analyseren, worden een paar afmetingen genomen. De krachtenanalyse volgt als de constructie niet stijf is. We nemen dan steeds nieuwe afmetingen aan totdat de constructie stijf is.

De onderstaande stappen zullen worden gevolgd:

- Kritische afmetingen bepalen;

- Afmetingen bepalen;

- Krachtanalyse;

- Definitieve afmeting vaststellen.

Kritische afmetingen bepalen

Ten eerste wordt de kritische breedte gespecifieerd voor één staaf om de laagste grenzen te bepalen, (zie figuur 54). Via onderstaande formule kunnen we de kritische afmetingen vinden:

σ=PA

Waar

Ϭ: vloeigrensspanning = 215 mpa;

P: kracht door armgewicht;

A: doorsnede oppervlakte;

b: breedte;

d: dikte.

Figure 54:De werkende krachten op de armdrager.

De kracht door het armgewicht kunnen we vinden via:

Arm g.= Meetinstrumenten g. +arm lengte∙schakel gewichtschakel lengte

Arm g.=2+ 2000 . 0.06556=4.4kg

arm kracht P=arm g. ∙zwaarte kracht∙veiligheidsfactor

P=4.4∙9.81∙2=86.3≈87 N

Als de aluminium plaatdikte 1 mm is, dan wordt de kritische breedte :

σ=Pb∙d

215= 87b∙1

b kritische=0.4 mm

Ten tweede nemen we de breedte aan. De breedte van de armdrager is 20 mm. De bedoeling van deze waarde is:

- Minimum breedte vaststellen;

- Zorgen dat de constructie voldoende stijf is;

- Ruimte geven voor gaten.

Ten derde doen we een spanningsanalyse, volgens onderstaande formule:

σ= PA

σ=8715∙1=5.8 Nmm2

De spanning << G is de vloeigrensspanning. Deze constructie is dus voldoende stijf.

Dit is dus de breedte; nu moeten we de andere afmetingen vinden (A, B, C).

De afmeting A is belangrijk want deze draagt de arm gedragen. Hij mag niet te kort zijn; bij één schakel bijvoorbeeld wordt deze belast met een hoog moment door het totaalgewicht.

Bovendien mag de arm niet te lang zijn om het constructiegewicht en de afstand tussen de onderste rollers en het frame van het apparaat te verminderen.

De afmeting A is de lengte van twee schakels; de lengte van een schakel is 56 mm. Daarom wordt de afmeting van A 112 mm.

De lengte B is de hoogte van de schakel 50 mm, maar toch er moet een bepaalde ruimte tussen zitten, zodat de schakels de arm niet aanraken als de arm terug beweegt, want als scharnier B als naar de oorspronkelijke positie terug beweegt gaat het kantelen met een bepaalde hoek en daardoor raakt het de schakels. De afstand tussen scharnier B en scharnier d is 100 mm; deze afstand wordt genomen om het maximum moment te veroorzaken om de arm te verhogen en bovendien afstand houden met het apparaatframe, (zie figuur 55).

Om de minimumhoogte van afstand B te vinden moeten alle hoeken berekend worden:

Figuur 55: Scharnieren hoeken

Waar

ϑ: Hoek als de arm tot maximumhoogte beweegt (1500 mm);

ϕ: Arm hoek met lineaire aandrijving, als de arm omhoog gaat;

α: Arm hoek met lineaire actuator, als de arm terug naar oorspronkelijk positie beweegt;

L: De positie van de lineaire aandrijving;

δ: Arm hoek met scharnier A;

n: Maximumhoogte van punt e;

m: Maximum afstand van punt e tot punt O;

X: Verticale afstand van punt e.

De stappen om de afstand B te bepalen zijn:

- θ=tan-1Maximum arm hoogte (1500)Maximum arm lengte(2000)=36.87≈37°;

- ∅=90°-37=53°;

- δ=90-37=53°;

- ∴ sinδ=x50→x=50∙sinδ→x=50∙sin53=39.9≈40 mm ;

- Dus de lengte van B wordt verminderd met 10 mm. Daarom moet de lengte van B meer zijn dan 50 mm. De minimum toegevoegde afstand is 15 mm om te zorgen dat scharnier B de schakels niet aanraakt. De lengte van scharnier B is 65 mm.

Nu moet positie O van de lineaire actuator bepaald worden. De volgende stappen volgen om positie O te vinden:

- Punt e bereikt de maximumhoogte als de arm de maximumhoogte bereikt . Uit de gelijke driehoekmethode volgt:

Lengte ehoogte e= lengte armhoogte arm→hoogte e= Lengte e ∙hoogte armlengte arm

hoogte e= 100∙15002000=75 mm

- Positie O afstand is gelijk aan de afstand L. L is gelijk aan:

L=Lengte n+lengte m

- Lengte n is gelijk aan de maximumhoogte e = 75 mm.

- Afstand x=lengte e ∙cosθ→x=100∙cos37=79.86≈80mm

- afstand m= xtanθ→m=80tan37→m=106.16mm

- De positie van punt O gelijk is aan afstand L:

L=lengte m+lengte n→l=106.16+75

Lengte L=181.16≈182 mm

De positie van de lineaire actuator is 182 mm verticaal van scharnier punt d.

Krachtenanalyse

Om een krachtenanalyse te kunnen uitvoeren, moet eerste het totale gewicht van de constructie berekend worden. Vervolgens wordt de spanning berekend voor de staven A en B. De informatie over de staven is:

- De minimum staafbreedte b is gelijk aan de maximumbreedte 20 mm met daarvan afgetrokken de diameter van de pen van de rollers (8 mm). De minimum staafbreedte b is dus 12 mm.

- De doorsnede van de oppervlakte van de staven is 12mm2.

- Elasticiteitmodulus is 70Gpa.

- Het scharnierpunt d zit vast aan het manipulatorarmapparaat, terwijl punt c vast zit aan de lineaire actuator.

- De lengte van staaf A is 112 mm.

- De lengte van staaf B is 65 mm.

Totaalgewicht

Om de kracht van de lineaire actuator te kunnen bepalen moet het totaalgewicht van deze constructie berekend worden en toegevoegd aan de totale belasting van de meetinstrumenten en de arm.

De onderstaande formules zijn van toepassing om de constructie van de armdrager te berekenen:

Totaal gewicht=Totaal massa ∙zwaartekracht

Massa m=Volume V∙specifiekdictheid ν

Volume V =Oppervlakte A∙Dikte D

De specifieke dichtheid van aluminium is: 2.7∙10-6Kgmm3

De volgende stappen worden gevolgd:

- Aantal staven A is 2.

- Het volume van staaf A is:

Volume Staaf A=1∙[132∙20-42∙π∙5-(4∙10∙20-π∙1022]

Staaf A=2116.32mm2

- De massa van staaf A is:

Massa staaf A=2∙2116.32∙2.7∙10-6=0.0114 Kg.

- Aantal staven B is 2:

- Het volume van staaf B is :

Volume Staaf B=1.85∙20-5∙42∙π-4∙10∙20-π∙1022

Volume Staaf B=1276.8mm2

- De massa van staaf B is :

Massa staaf B=2∙1276.8∙2.7∙10-6=0.0069 Kg

- Aantal kopbouten is 7:

- Het volume van kopbouten is:

Volume Kopbouten=(52∙π∙64+2∙(42∙π∙8)]

Volume Kopbouten=4944.84mm2

- De massa van kopbouten is:

Massa kopbouten=7∙4944.84∙2.7∙10-6=0.093 Kg

- Het totaalgewicht van de armdragerconstructie is:

- Totaal ge.=9.81∙[0.0114+0.0069+0.093 ]

Totaal ge.=1.09N

De krachten die op de armdragerconstructie werken, worden in de (figuur 56)  weergegeven:

Figure 56:Krachten die werken op de armconstructie.

Via kracht analyse kan de actuator kracht vinden :

∑MO↺+=0

MIg ∙2000+Arm ge.∙1000+Cons.ge. ∙65-Faccos∅ ∙65-Facsin∅∙100=0

2000∙19.81+22.77∙1000+1.09∙56-Faccos53°∙65-Facsin53 °∙100=0

Fac=525 N

Waar

ϕ : de hoek tussen de lineaire actuator en x-as = ∅=90°-37°=53°.

Mig : Meetinstrumenten gewicht=2∙9.81=19.81N

Arm ge.: Arm gewicht =9.81 ∙2000 . 0.06556=22.77N

Cons. ge.: Arm-drager constructie = 1.09 N

Dan de spanning Ϭb op de staaf B is:

σB= Facsin∅∙VeiligheidsfactorMinimum oppervlakte A→σB= 420∙212→σB=70Nmm2=70∙106Nm2

De verplaatsing van staaf B kan via onderstaande formule vinden:

ε=σE→ε=7070000→ε=1∙10-3

De spanning in staaf A zit onder de vloeigrens.

De staaf A wordt aan punt d en e vastgemaakt om de spanning ϬA van staaf A te kunnen berekenen, via onderstaande formule:

berekenen, via onderstaande formule:

σA=M∙yI

Waar

M:moment;

y: afstand tot naturellijn;

I: Minimum traagheidsmoment van staaf A.

Moment M=P∙L∙Veiligheidsfactor8→M=525∙112∙28→M=14700 Nmm

Deze formule is toegepast om de traagheidmoment van staaf A te bepalen:

De traagheidsmoment van staaf A is een rechthoek afgetrokken van een cirkel.

I=b∙h312-π∙d432→I=1∙20312- π∙8432→I=265mm4

y=h2→y=10mm

Waar

b: breedte = 1 mm;

h: hoogte = 20mm;

d: diameter = 8 mm;

y: afstand tot naturellijn

De spanning in staaf A is :

σA=14700 ∙10265→σA=555Nmm2

De spanning is hoger dan de vloeigrensspanning 215mpa. Om de spanning te minimaliseren moet de traagheidsmoment  worden verhoogd. Dit kan door  de breedte of de hoogte te  verhogen. De hoogte heeft meer effect dan  de breedte want het heeft macht 3. Daarom wordt de afmeting van staaf A :

b: breedte= 2 mm;

h: hoogte = 25 mm.

De traagheidsmoment van de nieuw afmeting I-2=

I=b∙h312-π∙d432→I=2∙25312- π∙8432→I=2202.2mm4

y=252→y=12.5mm

De spanning in staaf A met nieuw afmeting is :

σA=14700 ∙12.52202.2→σA=83.43Nmm2=83.43∙106NM2

Met toegevoegde afmetingen wordt de spanning in staaf A minder dan de vloeigrens spaaning. De constructie nu is veilig.

De verzakking van staaf A kan via onderstaande formule vinden:

Verzakking ν=P∙L3192∙E∙I

Verzakking ν A=525∙2∙1123192∙70000∙2202.2=0.05 mm

Nu worden staaf A en B geanalyseerd met het Soldworks-programma, om te zien of de constructie stijf is of niet.

Staaf B wordt vastgemaakt aan punt e en getrokken in punt c. Staaf A wordt aan punten d en e vastgemaakt en in het midden wordt getrokken, zoals weergegeven in (figuur 58).

Staaf B: spanningsanalyse

Tabel 9:Spanningsanalyse staaf B

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Stress1 | VON: von Mises Stress | 840.372 N/m^2 Node: 12573 | 183760 N/m^2 Node: 15137 |
| Partd4-Staaf B-420-2-Stress-Stress1 |  |  |  |

Conclusie

Uit (tabel 9) is te zien dat de spanning hoog isnamelijk183760 N/m^2, maar hij blijft  nog onder de vloeigrens van de Aluminium2.9∙108. Dit betekent dat de constructie binnen het elastische gebied blijft en de constructie is stijf. Uit berekening bleek dat de spanning 70∙106Nm2 was.

Staaf B: verplaatsingsanalyse

Tabel 10:Verzakkinganalyse staaf B

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Displacement1 | URES: Resultant Displacement | 0 mm Node: 1 | 7.22467e-005 mm Node: 137 |
| Partd4-Staaf B-420-2-Displacement-Displacement1 |  |  |  |

Conclusie

Uit ( tabel 10) de verplaatsing van staaf B is laag 7.22467e-005 mm en dit geeft meer de indruk dat deze constructie stijf is. Uit berekening bleek dat de verzakking ε=1∙10-3 is.

Deze constructie is veilig en kan het totaal gewicht dragen.

Staaf A. Spanningsanalyse

Tabel 11:Spanningsanalyse staaf A

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Stress1 | VON: von Mises Stress | 25.8405 N/m^2 Node: 15677 | 5.10978e+007 N/m^2 Node: 16251 |
| Partd1-Staaf A-3-Stress-Stress1 |  |  |  |

Conclusie

Uit ( tabel 11) de spanning in staaf A is 5.10978e+007 N/m^2 en hij is erg hoog maar hij blijft nog onder de vloeigrensspanning 2.9∙108Nm2.  Deze constructie is veilig want:

- De arm-drager constructie blijft in elastische gebied en hij gaat niet vervormen;

- Deze spanning wordt door een kracht met veiligheidsfactor twee genomen. Dit zal een noodsituatie zijn en gaat niet gebeuren .Mocht de noodsituatie zich voordoen dan blijft de constructie vooralsnog veilig want de spanning zit onder de vloeigrens.

- Uit berekening is de volgende waarde voor de spanning gekregen  83.43∙106NM2.

Staaf A: verplaatsingsanalyse

Tabel 12:Verzakkinganalyse staaf A

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Displacement1 | URES: Resultant Displacement | 0 mm Node: 101 | 0.0211022 mm Node: 59 |
| Partd1-Staaf A-3-Displacement-Displacement1 |  |  |  |

Conclusie

De verzakking uit (tabel 12)geeft meer indruk dat deze constructie veilig is ,want de verzakking is 0.0211022 mm en geen één millimeter . Uit berekenen was dit waarde gekregen 0.05 mm.

Conclusie arm-dragerconstructie afmetingen

De afmetingen van de Staven zijn

Staaf A:

- Lengte 112 mm;

- Breedte 25 mm;

- Dikte 2 mm.

De staaf B afmetingen met betreft breedte en dikte worden zelfde van staaf A. Om de fabricage proces te minimaliseren.

- Lengte 65 mm;

- Breedte 25 mm;

- Dikte 2 mm.

De kracht van de lineaire actuator is 525N.

## Hoofdconstructie

Dit is de drager van het manipulatorarmapparaat, waarop alle constructies worden bevestigd en waarmee alle bewegingsacties gebeuren, zoals het draaien van het manipulatorarmapparaat naar links en rechts tijdens het nemen van het steekproeven, het uitsteken van de arm van het apparaat naar buiten het apparaat en het terugkeren naar het apparaat. De hoofdconstructie wordt ook bewogen, want deze wordt op de mast van beneden naar boven en andersom vervoerd.

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Afmetingen van de hoofdconstructie;

- Krachtenanalyse

Afmetingen van de hoofdconstructie

Binnen deze constructie wordt de dragerconstructie bevestigd. Daarom moet hij genoeg ruimte hebben voor de dragerconstructie en voor bevestigingen zoals kogellagers, (zie figuur 57).

Hier worden de onderste afmetingen behandeld:

- Binnenhoogte van de hoofdconstructie;

- Breedte van de hoofdconstructie;

- Binnenlengte van de hoofdconstructie;

- Dikte van de hoofdconstructie.

Figure 57:Afmetingen van de hoofdconstructie

Afmetingen van de binnenhoogte

De binnenhoogte moet ruimte bieden voor de dragerconstructie en voor de hand van de monteur om onderdelen in de boven- en onderkant van de dragerconstructie te kunnen monteren en demonteren.

Dit betekent dat de binnenhoogte van de hoofdconstructie bestaat uit de onderstaande afmetingen:

- Dragerconstructie 1510 mm;

- Handdikte monteur 50 mm.

Aan de hand van deze analyse kan de binnenhoogte van de hoofdconstructie berekend worden:

B.Hoofd-constructie hoogte=Drager ho.+M. h. d. v. b. kant+M.h.d.v.o.kant

B.Hoofd-constructie hoogte=1510+50+50=1610 mm

Waar

B. Hoofdconstructie: Binnenhoogte hoofdconstructie;

Dager ho.: Hoogte van de dragerconstructie;

M.h.d.v.b.kant: Handdikte van de monteur aan de bovenkant;

M.h.d.v.o.kant: Handdikte van de monteur aan de onderkant.

Breedte

De breedte van de hoofdconstructie kan hetzelfde zijn de breedte van de basis van de dragerconstructie (153 mm) want:

- Om meer ondersteuning te bieden aan de dragerconstructie;

- Als de manipulatorarm naar links of rechts draait, kunnen deze twee delen dezelfde breedte hebben;

Aan de hand van deze analyse wordt de breedte van de hoofdconstructie 153 mm

Binnenlengte van de hoofdconstructie

Dit lengte moet genoeg ruimte bieden om de manipulatorarm te kunnen draaien naar links en rechts tijdens het nemen van de steekproeven. Tevens moet er  ruimte zijn voor de arm en aandrijving die de onderste rollers laat draaien. Maar het mag  niet te lang zijn want het gewicht van de manipulatorarm componenten en drager-constructie veroorzaakt meer doorbuiging aan de hoofd-constructie. Er moet een gemiddelde lengte worden gevonden die zich tussen de minimum en maximum lengte bevindt.

Er is geen informatie  beschikbaar wat betreft de aandrijving afmetingen, vormen en vermogen. Dit maakt het lastig om een beslissing te nemen over de binnen- lengte van de hoofd-constructie.

De beschikbare informatie over de maximum aandrijving diameter is 130 mm. Dit is de maximum diameter. Omdat er geen vastgesteld specificatie aanwezig is, wordt de maximum diameter genomen om de constructie aan de maximale eisen te laten voldoen.

Figure 58:Weergeeft de drager-constructie met aandrijving

Uit de (figuur 58) is duidelijk op te maken wat de grootte van de binnen-lengte van de hoofd-constructie moet zijn. De minimum diagonaal afstand tussen de drager-constructie en hoofd-constructie is 195 mm; want de drager-constructie moet de ruimte hebben om te kunnen draaien. Deze lengte is erg lang en dit is niet toegestaan  want zo een lengte brengt de volgende zwakke punten met zich mee:

- Zwaar en groot constructie;

- Moeilijk om naar links of rechts te draaien, want de afstand tussen de mast en drager-constructie is erg groot;

- Heeft hoog traagheidsmoment als deze constructie gaat draaien.

Daarom wordt de positie van de aandrijving  veranderd. De mogelijke positie is aan de andere kant naast de ingang van de arm.

Figure 59:Weergeeft de mogelijke plekken voor de aandrijving

De (figuur 59) geeft de mogelijke plekken voor de aandrijving aan, of boven de arm of onder de arm.

De plek boven de arm is niet geschikt want de arm-drager die de arm verhoogt en verlaagt wordt daar bevestigd. Dus de andere mogelijke plek is onder de arm. Deze plek is geschikt want:

- Er zijn geen andere onderdelen daar aanwezig;

- De grote diameter van de aandrijving heeft geen invloed op de constructie.

De plek van de aandrijving is onder de arm.

Uit deze analyse blijkt dat er nog ruimte  aanwezig moet zijn voor de arm; want de arm moet ruimte hebben als ze van boven naar beneden beweegt.

Hier wordt aangenomen dat de arm rechtstreeks van boven naar benden beweegt want de veer trekt de arm naar boven en hij maakt de arm recht.

De minimum afstand tussen de drager-constructie en de hoofd-constructie is de breedte van de arm (50 mm) plus  nog een speling van 10 mm. De toegevoegd speling  van10 mm is alleen om contact tussen de arm en de hoofd-constructie te vermijden.

De afstand tussen de drager-constructie en hoofd-constructie is 60 mm, (zie figuur 60).

Figure 60:Weergeeft de afstand tussen de drager-constructie en de hoofd-constructie

Aan de binnen- lengte zal een lengte waarde van 50 mm toegevoegd worden  om minimum lengte te verwerven.

Dus wordt de binnen-lengte

Binnen-lengte=125+50=175mm

Dit is de minimum lengte, (zie figuur 61).

De toegevoegde afstand 50mm is de maximum- breedte afstand van de kogellager die de drager-constructie gaat ondersteunen, (zie figuur62 ). De andere afmetingen specificatie worden in de hoofdstuk onderdelen  uitbereid geïllustreerd.

Figure 61:Weergeeft de lengte van de binnen-lengte

Figure 62:Slewing ring bearing.

Dikte van de hoofdconstructie

De dikte van de hoofdconstructie is belangrijk, want hij draagt het totaalgewicht van de componenten en constructies van de manipulatorarm. Bovendien steunt hij ook alle acties van de arm tijdens het uit- en insteken van het manipulatorarmapparaat.

Om de dikte van de hoofdconstructie te kunnen specifiëren, wordt hetzelfde proces gevolgd als om de dikte van de basis van de dragerconstructie te specifiëren. Maar hier wordt van een dikte van 10 mm uitgegaan.

Eerst moet er een krachtenanalyse uitgevoerd worden om te zien welke krachten erop werken en vervolgens moet bekeken worden welke krachten grote impact hebben op de hoofdconstructie.

Krachtenanalyse

Zoals duidelijk in (figuur 63)werken daar twee hoofdkrachten, het gewicht van de meetinstrumenten als ze buiten het apparaat uitgestoken worden en de gewichten van het totale componentengewicht plus het gewicht van de dragerconstructie.

Nu wordt het effect van beide krachten geanalyseerd:

Figure 63:Krachten die op de hoofdconstructie werken.

Armkracht

De gewichten van de meetinstrumenten en de arm veroorzaakt een moment dat op punt O werkt. Dit moment werkt op een doorbuigingsmoment op punt O.

De waarde van dit moment kan via onderstaande formule gevonden worden:

Arm-moment=kracht d. a. ge.∙lengte+kracht d. me.ge.∙lengte

Waar:

Kracht d.a.ge.: kracht door gewicht van de arm = 2.3∙9.81=22.6 N;

Kracht d.me.ge.: kracht door gewicht van de meetinstrumenten = 2∙9.81=19.62 N .

Dan wordt het armmoment:

Arm-moment=22.6∙1000+19.62 ∙2000=61840Nmm

Zolang veroorzaakt dit moment een doorbuigingsmoment; dit kan interageren met het moment van de hoofdconstructie en de componenten van de manipulatorarm.

Dragerconstructie en componenten van de manipulatorarm

Het totaal gewicht van alle manipulatorarm componenten en constructies veroorzaken een buigmoment die punt O aantast. De waarde van de doorbuigen spanning kan via de onderstaande formule berekend worden:

σ= myI

Waar

Ϭ= Spanning;

m= Moment opgewekt door het totaal gewicht;

I= Traagheidsmoment.

Het moment kan van de bovengenoemde formule berekenen worden, (zie figuur 64). Het totaal gewicht van alle componenten en constructies zonder het meetinstrumenten en de arm gewicht is:

Totaal ge.=17.5-2+2.3=14.2 kg

De waarde van het moment is:

Moment M=14.2 ∙9.81∙125=17413 Nmm

Het totaal moment=( arm moment+Ins. moment)∙veiligheidsfactor

Het totaal moment=17413+61840∙2=159∙103 N.mm

De kracht door het totaal gewicht

Kracht door ge.=17.5∙9.81∙2=344 N

De waarde van y is 5 mm;

De waarde van de traagheidsmoment is:

I= b∙h312→I=175∙10312

I=14584mm4

Waar

b= 175 mm

h=10mm

y= 5 mm

De waarde van doorbuigen spanning is:

σ= 159∙103∙514584=55 Nmm2=55∙106Nm2

Uit bereken is te zien dat de spanning is minder dan de vloeigrens spanning en dit geeft indruk dat de dikte voldoende is.

De verzakking van de grond van de hoofd-constructie kan via de onderstaande formule berekenen worden:

Verzakking ν=P∙L33∙E∙I

Verzakking ν=344∙17533∙70000∙14584=0.602 mm

Uit de verzakking berekening is te zien dat de constructie met het verdubbelen van de totaal kracht gaat 0.602mm verzakken. Dit geeft de indruk dat deze constructie even veilig is  met het verdubbelen van de krachten.

Waar:

P: totaal kracht= 344N;

L: totaal lengte=175mm

E: Aluminium elasticiteitmodulus 70Gpa;

I: traagheidsmoment: 14584mm4

Figure 64:weergeeft de traagheidsmoment en plek voor werkende kracht

Aan de hand van dit resultaat wordt de hoofdconstructie geanalyseerd met het Solidworks-programma, om te zien of de dikte voldoende is.

Spanningsanalyse

Tabel 13: Hoofdconstructie spanningsanalyse.

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Stress1 | VON: von Mises Stress | 0 N/m^2 Node: 15 | 1.02048e+007 N/m^2 Node: 1510 |
| Hoofd-costructie-175-Hoofd-constructie-175-Stress-Stress1 |  |  |  |

Conclusie

Uit (tabel 13) is te zien dat de spanning hoog is en vooral in de verbindlijn tussen de grond plaat met de lang plaat. De spanning is  1.02048e+007 N/m^2. Deze spanning wordt opgewekt door de kracht te verdubbelen. Deze situatie is een nood situatie en als het gebeurt, blijft de spanning onder de vloeigrens, dit betekent dat de constructie in elastische zone blijft en gaat niet deformeren.  De spanning uit berekening is 55∙106Nm2  en hij is erg hoog.

De grond is belangrijk; want hij draagt de hele constructies, daarom worden de volgende stappen genomen:

- De dikte van de grond wordt verhoogd, het wordt 12 mm in plaats van 10 mm;

- De grond wordt gelast met de lang plaat om meer stijf verbinding toe te voegen;

- De boven plaat dikte wordt vermindert en wordt 8 mm in plaats van 10 mm, want:

- Het gewicht moet worden  verlaagd; omdat het gewicht van de grond wordt hoog;

- De werkende krachten op de boven plaat is minder dan de kracht die werkt op de grond.

Verzakkingsanalyse

Tabel 14: Verzakkingsanalyse

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Displacement1 | URES: Resultant Displacement | 0 mm Node: 15 | 0.24027 mm Node: 1382 |
| Hoofd-costructie-175-Hoofd-constructie-175-Displacement-Displacement1 |  |  |  |

Conclusie

Uit ( tabel 14) is te zien dat de grond plaat met 0.24027 mm gaat zakken. Deze waarde gebeurt met toevoegen van een veiligheidsfactor van 2. Deze situatie is nood en gaat niet gebeuren. De berekende verzakking was 0.602 mm. Als de waarden vergelijken, vinden dat de berekende verzakking is hoger dan de waarde uit analyse. Maar om de situatie in de veilig kant te houden; wordt de traagheidsmoment van de grond plaat verhoogd. Deze actie geïllustreerde in de spanning analyse.

De afmetingen van de hoofd-constructie

De grond

- Lengte 175 mm;

- Breedte 153 mm;

- Dikte 12 mm;

- Gewicht 0.87 kg.
Grond plaat  ge.=Volume∙soortelijk massa

Grond plaat ge.=175∙153∙12∙2.7∙10-6=0.87 Kg

De boven plaat

- Lengte 175 mm;

- Breedte 153 mm;

- Dikte is 0.8 mm;

- Gewicht 0.57 kg.

Boven plaat ge.=Volume∙soortelijk massa

Boven plaat ge.=175∙153∙8∙2.7∙10-6=0.57 Kg

De lang plaat

- Lengte 1610 mm;

- Breedte 153 mm;

- Dikte 10 mm;

- Gewicht 6.67 kg.

Lang plaat ge.=Volume∙soortelijk massa

Lang plaat ge.=1610∙153∙10∙2.7∙10-6=6.65 Kg

- Het gewicht van de lang plaat is erg hoog en dit is niet toegestaan , want het hele gewicht van het apparaat wordt hoog en energie verbruikt  wordt ook hoog. Daarom het gewicht van lang plaat moet minder worden door een metaal te verwijderen. Dat moet gebeuren onder deze voorwaarden:

- De spanning niet verhogen en afbreken van lang plaat;

- De verwijderede plekken moeten rond zijn om de spanning niet te verhogen.

Krachtenanalyse

Hier wordt metaal weggesneden van de lange plaat om het gewicht van de lange plaat te verminderen, (zie figuur 65):

Figure 65: Afmetingen van het verwijderde metaal

De afmetingen van het weggesneden metaal zijn lengte 50 mm, breedte 70 mm, dikte 10 mm.

Het verwijderde gewicht is

Verwijderde ge.=Volume∙soortelijke massa

Verwijderde ge.=10∙50∙70∙10∙2.7∙10-6=0.945 Kg

Het gewicht van de lange plaat na het verwijderen van het metaal wordt:

Lange plaat ge. =6.65-0.945=5.7 Kg.

De lange plaat staat onder de trekspanning. Het maximumgewicht door de opdrachtgever was 25 kg tot 30kg. De kracht door dit gewicht trekt de plaat naar beneden en daardoor staat de plaat onder trekspanning.

De kracht door het maximumgewicht is

Trekkracht=Maximum ge.∙Zwaartekracht∙Veiligheidsfactor(2)

Trekkracht=30∙9.81∙2=588.6 N

De oppervlakte die onder de trekkracht zit is:

Oppervlakte=Totaal appervlakte-verwijderde oppervlakte

Oppervlakte=153∙10-70∙10=830 mm2

De trekspanning is

σ=Krachtappervlakte→σ=588.6830=0.71Nmm2

Uit de berekening is te zien dat de spanning na het verwijderen van het metaal klein is, en minder dan de vloeigrens van aluminium.

Aan de hand van deze analyse wordt nog een analyse uitgevoerd via het Soldworks-programma om te zien hoeveel de spanning is.

Spanningsanalyse

Tabel 15: Spanningsanalyse van de lange plaat na het verwijderen van het metaal.

| Name | Type | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Stress1 | VON: von Mises Stress | 23498.3 N/m^2 Node: 7201 | 2.10765e+006 N/m^2 Node: 6160 |
| Part2-Lang-balk-1-Stress-Stress1 |  |  |  |

Conclusie

Uit (tabel 15) blijkt duidelijk dat de spanning hoog is, 2.10765e+006 N/m^2, maar dit is lager dan de vloeigrensspanning. Dit betekent dat de lange plaat niet zal deformeren, hoewel de kracht verdubbeld is.

Het totaalgewicht van alle onderdelen en constructies is:

- Eerste totaalgewicht 16.6 kg;

- Het grondgewicht van de dragerconstructie is 0.9 kg;

- Het gewicht van de hoofdconstructie (0.85 kg, 0.56 kg, 5.7 kg)

- Het totaalgewicht van alle constructies en componenten is 24.61 kg. Dit gewicht is nog niet het gewicht van het gehele manipulatorarmapparaat. Er komen nog andere onderdelen en componenten bij zoals pennen, tandriemen.

## Energieverbruik

Het totale energieverbruik van de manipulatorarm kan nu gespecifieerd worden, want alle gewichten en afmetingen zijn bekend. De manipulatorarm heeft drie aandrijvingen nodig om zijn functie te vervullen. De verbruikte energie van iedere aandrijving is verschillend, omdat de belasting verschillend is. Daarom wordt voor alle aandrijvingen het energieverbruik apart behandeld en vervolgens verzameld om de totaal verbruikte energie te kunnen berekenen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

- Energieverbruik van de eerste vrijheidsgraden;

- Energieverbruik van de tweede vrijheidsgraden;

- Energieverbruik van de derde vrijheidsgraden;

- Totaal energieverbruik;

- Conclusie.

Energieverbruik van de eerste vrijheidsgraden

De eerste vrijheidsgraden gaat om de aandrijving die de arm verhoogt en verlaagt, (zie figuur 66). Deze aandrijving is een lineaire actuator en zorgt samen met de arm-dragerconstructie voor het bewegen van de meetinstrumenten. De meetinstrumenten worden verhoogd naar 1500 mm en verlaagd terug naar dezelfde positie. De lineaire actuator wordt tot punt (e) verhoogd en verlaagd, (zie figuur 67).

Figure 66: Arm-dragerconstructie.

Figure 67: De positie van de meetinstrumenten en positie e.

De energie die door de aandrijving wordt verbruikt kan via de onderstaande formule berekend worden:

E1=kracht K1∙afstand x1

Waar

E1: energieverbruik van de lineaire actuator;

K1: de lineaire actuator, kracht = 525 N;

x1: de afstand die positie e beweegt = 75 mm.

E1=525∙75∙21000=39.4 joule

Deze energie wordt verbruikt om de meetinstrumenten te verhogen en verlagen.

Energieverbruik van de tweede vrijheidsgraden

Het energieverbruik van de tweede vrijheidsgraden gaat om de servomotor die voor het duwen en trekken van de meetinstrumenten zorgt. Deze aandrijving duwt de meetinstrumenten twee meter buiten het manipulatorarmapparaat en trekt hem vervolgens terug naar binnen het apparaat. Als consequentie van dit bewegen verhoogt en verlaagt de bovenste roller binnen het apparaat. De aandrijving duwt en trekt de meetinstrumenten met maximumkracht, (zie figuur 68).

Het energieverbruik kan via de onderstaande formule berekend worden:

E2=kracht K2∙afstand ∙2

Waar

E2: energie verbruikt door de servomotor;

K2: de servomotoraandrijving, maximum kracht = 71.12 N;

x2: de afstand waarover de meetinstrumenten bewegen = 2000 mm.

E2=71.12∙2000∙21000=284.5 joule

Deze energie wordt verbruikt om de meetinstrumenten te duwen en trekken naar de eerste positie.

Figure 68: De afstand waarover de meetinstrumenten bewegen.

Energieverbruik van de derde vrijheidsgraden

Deze energie wordt door de derde servomotor verbruikt. Deze aandrijving beweegt de meetinstrumenten naar rechts of links. Niet het gehele gewicht van de constructies en onderdelen wordt bewogen, want ze zitten op zelfde draaiende as. Er zal dus geen verplaatsing plaatsvinden als de meetinstrumenten alleen worden bewogen, (zie figuur 69).

De afstand die de meetinstrumenten afleggen is een kwart cirkel met een omtrek van 130 mm radius. De waarde 130 mm is de lengte van de cameramanipulatorschakel (zie het hoofdstuk over de dragerconstructie).

Het energieverbruik van de aandrijving kan met de onderstaande formule berekend worden:

E3=kracht K3∙afstand ∙3

Waar

E3: energie verbruikt door de aandrijving;

K3: de kracht door het gewicht van de meetinstrumenten = 2 kg ;

x3: kwart omtrek van de cirkel. De radius van deze cirkel is 130 mm.

E3=2∙9.81∙2∙130∙π4∙21000=8 joule

Deze energie wordt verbruikt om de meetinstrumenten naar links of rechts te bewegen en vervolgens terug brengen naar de eerste positie.

Figure 69: De positie van de cameramanipulatorschakel.

Totaal energieverbruik

De boven berekende energiewaarde is voldoende om één steekproef te doen. Deze energie wordt door de aandrijving verbruikt zonder de wrijving mee te nemen. Volgens de opdracht informatie moeten 707.7 steekproeven per dag gedaan worden in dubbel tempo.

Daarvoor moet alle berekende energie verzameld worden en vervolgens vermenigvuldigd met het totaal aantal steekproeven per dag in dubbel tempo.

ET=totaal aandrijving energie ∙totasp.

Waar

ET: totaal verbruikte energie;

totasp: totaal aantal steekproeven per dag

ET=39.4+284.5+8∙707.7=234885.63≈234886 joule

De benodigde accucapaciteit om de manipulatorarm te bewegen

In de opdrachtinformatie is de accuinformatie vastgesteld; deze is

- Een 100 AH 12 volt accu levert = 4320000 joule;

- Accu gewicht = 30 kg.

De totaal aantal accu’s is

Totaal aantal accu's=totaal energie verbruikEnergie per accu

Totaal aantal acc's=2348864320000=0.054 accu.

Hier zal één accu nodig zijn om het hele proces voor 707.7 steekproeven uit te voeren.

Conclusie

De energie verbruikt door de aandrijving voor de eerste vrijheidsgraden

- 39.4 joule

De energie verbruikt door de aandrijving voor de tweede vrijheidsgraden

- 284.5 joule

De energie verbruikt door de aandrijving voor de derde vrijheidsgraden

- 8 joule

Totaal aantal benodigde accu’s

- 1 accu.

## Tandwiel

In dit hoofdstuk worden de bewegingen van de onderste rollers-bovenste deel behandeld. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Mogelijkheden voor bewegingsmiddelen;

- Afmetingen;

- Conclusie.

Zoals eerder in de conceptfase duidelijk is gemaakt, (zie figuur 70). , wordt het bovenste deel van de onderste rollers door middel van een tandwiel gedraag. Daarom moeten de afmetingen van de tandwielen gespecifieerd worden. In het hoofdstuk hoofdconstructie werd de positie van de aandrijving van de onderste rollers-bovenste deel veranderd, omdat er beperkingen gebleken zijn in de ruimte tussen de dragerconstructie en hoofdconstructie.

Figure 70: De tandwielen van de onderste roller-bovenste deel.

Afmetingen

In de (figuur 71) worden alle tandwielen afgebeeld waarvan de afmetingen bekend moeten zijn om de tandwielen te kunnen bestellen. Er wordt gestreefd naar het gebruik van tandwielen met standaardafmetingen, gemaakt van zo sterk mogelijke materialen met een zo laag mogelijk gewicht.

Er zijn twee tandwielen aanwezig, één voor het roller-volgwiel en het andere voor de het drijfwiel van de aandrijving. Beide afmetingen moeten bekend zijn.

De volgende stappen worden gevolgd om de afmetingen van de tandwielen te kunnen berekenen:

- Snelheid en kracht van de onderste roller-bovenste deel berekenen;

- Afmetingen, draaimoment en kracht van de tandwielen berekenen.

Figure 71: Afmetingen van de tandwielen die bekend moeten zijn.

Waar

d1: diameter 1;

d2: diameter 2;

d: steekdiameter;

ha: kopdiepte;

hf: voetdiepte;

h: tanddiepte;

b: tandbreedte.

Snelheid en kracht van de onderste roller-bovenste deel

Om de snelheid van de tandwielen te kunnen berekenen moet eerst de snelheid van de onderste roller-bovenste deel berekend worden.

De armsnelheid om uit te strekken en in te steken is 0.74 ms. Deze waarde was het resultaat van de snelheid in de onderzoeksfase. De snelheid van de arm om alleen uit te steken is dus 0.37ms . De steekdiameter van de tandriemschijf, (zie figuur 72) is:

S D.=Voet D.+Kop D.2+Voet D.

S D.=57.29+55.452+55.45=56.37 mm

Waar

Voetdiameter=55.45 mm

Kopdiamter=57.29 mm

De radius van de steekdiameter is

Sr.=S D.2=56.372=28.185mm

De omwentelingssnelheid van de tandriemschijf  kan via onderstaande formule berekend worden:

ω=νSr

Waar

ω: omwentelingen per minuut;

ν: lineaire snelheid;

Sr: steekradius.

ω=0.37∙6028.185= 0.78 omwentelingen per minuut.

De maximale kracht die de arm trekt bestaat uit de  veerkracht (minimale kracht), duwkracht en versnellingskracht (zie hoofdstuk veren).

Maximale kracht=Versnellingskracht+duwkracht+veerkracht

Maximale kracht=1+2.2+19.62+48.3=71.12N

Figure 72: Afmeting van de onderste rollers-bovenste deel.

De omwenteling en de kracht van de onderste rollers-bovenste deel is nu bekend. Nu worden de afmetingen onderzocht van de tandwielen van de onderste roller.

Tandwiel

De kracht van de onderste roller-bovenste deel is hoog, terwijl de snelheid laag is. Dit betekent dat het volgwiel een lage radiale snelheid en een hoge kracht heeft om de arm met lage lineaire snelheid en hoge kracht te kunnen duwen of trekken. Daarom moet de radiale snelheid van het drijfwiel klein zijn of de drijfwieldiameter moet klein zijn. Aan de hand van deze analyse kan aangenomen worden dat de steekdiameter van het volgtandwiel 130 mm is. Dit wordt aangenomen in verband met de positie van de aandrijving, want de aandrijving moet zo dicht mogelijk bij het volgtandwiel te zijn om contact tussen de tandwielen te houden. Omdat de afmetingen van de aandrijving niet bekend is, wordt aangenomen dat de minimumafstand tussen de arm en de aandrijving 14 mm is. Deze afstand is de minimale radius van de aandrijving (diameter 28 mm van 12 volt). Uit de (figuur 73) is de grootte van het drijfwiel (diameter 137.62 mm) te zien.

Het feit dat de tandenwielen groot zullen zijn betekent dat er veel ruimte en een zware constructie nodig zijn.

Figure 73: Positie van de tandwielen in de dragerconstructie.

De andere mogelijkheid om snelheid en kracht op de onderste roller over te brengen is gebruiken te maken van een tandriemschijf. De voordelen hiervan zijn:

- De afstand tussen de volg- en drijf tandriemschijven kan gemanipuleerd worden;

- De lengte van de tandriem kan gemanipuleerd worden;

- Er is een licht en sterk materiaal dat al bekend is, de aluminium tandriemschijf.

Afmetingen van de volg- en drijftandriemschijven

De afmeting van de drijftandriemschijf hangt af de afmeting van de volgtandriemschijf, want de radiale snelheid van de volgtandwielschijf is bekend.

De mogelijke diameter van de volgtandriemschijf is onbeperkt, als hij maar groot is. De mogelijke diameter van de drijftandwielschijf is ook onbeperkt, zolang hij klein is.

Tijdens het kiezen van de tandriemschijven wordt naar de volgende punten gestreefd:

- Kleine breedte van de tandriemschijven;

- Laag gewicht.

Uit tandriemschijftabellen worden de onderstaande standaardafmetingen gekozen.

Tabel 16: Afmetingen van de volg- en drijftandriemschijven.

| Part nu. | Nu. tand | type | materiaal mm | dd. mm | da mm | DB mm | b1 mm | B mm | D mm | Pilot bore mm | Finished bore mm | Gewicht Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21T5/42-2 Volgschijf | 42 | 6F | Aluminium | 66.87 | 66 | 71 | 15 | 21 | 40 | 8 | 24 | 0.180 |
| 21T5/18-2 Drijfschijf | 18 | 6F | Aluminium | 28.62 | 27.8 | 32 | 15 | 21 | 19 | 6 | 12 | 0.031 |

Nu kan de radiale snelheid van de volgtandriemschijf gevonden worden met de onderstaande formule:

ω1ω2=D2D1

Waar

ω1: radiale snelheid van de volgtandriemschijf = 0.78r.p.m;

ω2: radiale snelheid van de drijftandriemschijf;

D1: diameter van de volgtandriemschijf = 71 mm;

D2: diameter van de drijftandriemschijf = 32 mm.

0.78 ω2=3271→ω2=1.73 r.p.m

Het draaimoment van de volgtandriemschijf is hetzelfde als van de drijftandriemschijf. Daarom kan de kracht van het drijftandwiel berekenen worden:

Draaimomen1,2t=kracht K∙Radius

D1∙K12=D2∙K22

71∙71.122=32∙K22→K2=157.8 N

De aandrijvingsvermogen kan via de onderstaande formule bereken

P=T∙ω

waar

p: vermogen in watt;

T: uitgaande koppel in NM

ω: omwenteling per second

P=157.8∙322∙1.7360=73 watt

Conclusie

- Hier wordt een tandriemschijf gebruikt in plaats van een tandwiel, door de grote afmetingen van de tandwielen en gebrek aan andere verplaatsingsmogelijkheden.

- De afmetingen van de tandriemschijven zijn bekend, omdat die standaard zijn. Deze vallen binnen de gewenste grenzen en eisen.

- Het aantal omwentelingen, de kracht en vermogen die door de aandrijving geleverd moet worden zijn:

ω=1.73 r.p.m;

K=157.8 N;

P = 72 watt.

## Veren

In dit hoofdstuk wordt de beweging van de bovenste roller behandeld. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Bovenste roller;

- Soorten veren;

  - Voor- en nadelen van verschillende soorten veren;

  - Het kiezen van de juiste veren;

- Energie en afmeting van de gekozen veer berekenen;

- Conclusie

Bovenste roller

De bovenste roller heeft twee functies: het ondersteunen van de arm als de arm binnen het apparaat verborgen is en het begeleiden van de arm als de arm naar het laagste punt naast de onderste rollers binnen het apparaat neerkomt en als de arm omhoog gaat naar de eerste positie binnen het apparaat.

De onderste rollers trekken de arm naar beneden en daardoor trekken zij de bovenste roller naar beneden. Deze actie gebeurt wanneer de arm naar buiten het apparaat wordt getrokken. Als de arm binnen het apparaat wordt geduwd via de onderste rollers, hoe gaat de bovenste roller dan terug naar boven? Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van een veer, die de bovenste roller met de arm terug naar de eerste positie beweegt. Maar welke veer is geschikt?

Soorten veren

Er zijn verschillende veren soorten met verschillende afmetingen en diktes. In het manipulatorarmapparaat kunnen drie soorten veren van toepassing zijn: een spiraalveer, trekveer en constante-krachtveer. Hier worden deze drie soorten veren en hun specifieke eigenschappen behandeld.

Trekveer

Dit is een draad met een bepaalde dikte, die als een ring wordt afgerold, (zie figuur 75). Deze veer heeft een bepaalde diameter en lengte, die door de toepassing worden bepaald. Als een kracht de veer trekt, wordt hij verlengd. De formule die de relatie tussen de kracht en het verlengen beschrijft is:

Kracht F=K∙∆x

Waar

F: uitgeoefende kracht;

K: veer constant;

∆x: verlenging.

In de ( figuur 74)Hier is te zien dat de relatie tussen de kracht en de verlenging lineair is en niet constant. Dit betekent dat met het toenemen van de verlenging de uitgeoefende kracht ook toeneemt.

Figure 74: De relatie tussen kracht en verlenging

De voordelen van deze veren zijn:

Alle potentiële energie wordt binnen de veer verzameld en als hij vrij wordt gelaten, komt de energie weer vrij;

Deze veer wordt in veel toepassingen gebruikt en vooral in verticale ruimten.

De nadelen van deze veren zijn:

Verbruikt veel energie omdat de relatie tussen de verlenging en de kracht lineair is;

Heeft een lange ongespannen ophanglente.

Figure 75:Trekveren van verschillende lengte

Spiraalveren

De spiraalveer bestaat uit een lange plaat metaal die als een spiraal wordt afgerold, (zie figuur 76). Deze plaat heeft een breedte, dikte en lengte, en als deze plaat afgerold is ook een diameter. De diameter en lengte van de veer worden bepaald door de toepassing. De formule die de relatie tussen de kracht, diameter en lengte beschrijft is:

F=π∙σ∙d332∙r

Waar

F: kracht;

ϭ: materiaaleigenschappen - spanning;

d: plaatdikte;

r: radius van de diameter van de spiraal;

E: materiaaleigenschappen - elasticiteitmodulus;

f: verlenging.

Figure 76: Spiraalveer formule.

Uit de formule is te zien dat de radius van de diameter van de spiraal variabel is en de kracht een omgekeerde relatie heeft met de radius: als de radius klein is, wordt de kracht hoog en andersom.

Figure 77: De relatie tussen kracht en slag voor verschillende veren.

(http://www.tevema.com/gasdrukveren-gasveren_nl.html) .

Uit (figuur 77) is te zien hoe de kracht gerelateerd is aan de slag. Op een gegeven moment neemt de kracht toe terwijl de slag minder is toegenomen.

De voordelen van deze veren zijn:

Alle potentiële energie wordt binnen de veer verzameld en komt weer vrij als de veer terug naar eerste positie komt;

Deze veer kan in veel toepassingen gebruikt worden en vooral in horizontale ruimten;

Omdat de verandering in de slag minder is dan de kracht, slaat deze veer energie op zoals in een horloge.

Een nadeel van deze veren is:

Verbruikt veel energie omdat de relatie tussen de verlenging en de kracht omgekeerd is.

Constante-krachtveer

Dit is een veer die wordt geproduceerd door het rollen van en stalen strip in een spiraalvorm, die een bijna constante kracht uitoefent om terug te ontrollen, (zie figuur 78).

Figure 78: Verschillende constante-krachtveren

Figure 79: De prestatie van een trekveer en constant-krachtveer

Uit de (figuur 79) is duidelijk te zien dat de constante-krachtveer beter presteert dan de trekveer, want bij de constante-krachtveer neemt de trekkracht constant toe met het toenemen van de afstand. Daardoor verbruikt deze soort veer minder energie dan een trekveer. Bij een trekveer neemt de proportionele kracht toe met het toenemen van de afstand en daardoor verbruikt deze meer energie. Bovendien kan de constante-krachtveer tot verschillende afmetingen trekken en is er geen grens of beperking aan de trekafstand, in tegenstelling tot de trekveer, die een beperkte trekafstand heeft.

Hoewel de constante-krachtveer beter presteert, eist hij veel kracht over een kleine afstand om tot de constante kracht te komen. Bovendien heeft hij een beperkte levensduur.

De voordelen van constante-krachtveren zijn:

Biedt een hoge kracht in een zeer kleine ruimte;

Oefent een vrijwel constante kracht tijdens de gehele uitbreiding;

Heeft de capaciteit tot lange uitbreiding;

De constante-krachtveer is geschikt voor vele toepassingen waarbij een constante kracht nodig is, waaronder toepassingen die soepel terugkeren en ophalen, tegenwicht-toepassingen en laadtoepassingen.

De nadelen van constante-krachtveren zijn:

Ze hebben een korte initiële pretentie, wat betekent dat de initiële belasting moet worden toegevoegd op een korte verlenging;

Ze hebben een korte levensduur. De levensduur van de constante-krachtveer wordt berekend als een aantal bewegingscycli van uitrekken en terugtrekken voor een deel of voor hele lengte. Bijvoorbeeld: als deze veer in het manipulatorarmapparaat wordt toegepast, moet hij voor een 708 steekproeven per dag 1416 bewegingen uitoefenen. Als de maximum levensduur van een constante-krachtveer 40,000 is, dan moet hij elke 28 dag vervangen worden.

Kiezen van de juiste veer

De constante-krachtveer presenteert beter dan de andere veren, maar door zijn korte levensduur wordt deze veer niet gekozen. De spiraalveer verbruikt meer energie en is niet van toepassing in het manipulatorarmapparaat. De meeste geschikte veer op dit moment is daarom de trekveer.

Energie en de afmeting van de veer berekenen

Voordat de energie die op de veer werkt berekend kan worden, moeten eerst de volgende technische specificaties bekend te zijn:

De minimale en maximale krachten die op de trekveer werken;

De beschikbaar ruimte waarbinnen de trekveer beweegt;

Van welk materiaal de trekveer en de veerconstant gemaakt zijn;

De kracht van de trekveer, de ophanglente voorgespannen en de ophanglengte gespannen;

Het energieverbruik.

Energie en afmeting van de gekozen veer berekenen

Er zijn minimale en maximale krachten die op de trekveer werken:

De minimale kracht bestaat uit de kracht door het gewicht van de arm binnen het manipulatorarmapparaat en de kracht door het gewicht van de bovenste roller, (zie figuur 80).

Het gewicht van de bovenste roller is 2 kg, zie de bovenste roller gegevens in het hoofdstuk armlengte

Het armgewicht is

Armgewicht=Armlengte binnen het apparaat∙schakelge.Schakellengte

Waar

ZK: zwaartekracht 9.81Nm2.

Schakel ge.: schakelgewicht 0.065 kg (zie hoofdstuk armconstructie).

Schakellengte: 56 mm (zie hoofdstuk armconstructie).

Armgewicht=1058+1312+131∙π2+1312+1058+60∙0.06556

Armgewicht=2.92kg

De minimale kracht is

Minimale kracht=armge.+Roller ge.∙9.81

Minimale kracht=2.92+2∙9.81=48.3 N

Figure 80: Maximale en minimale krachten die op de trekveer werken.

Figure 81: Armlengte binnen het manipulatorarmapparaat.

De maximale kracht is de trekkracht; deze bestaat uit de minimale kracht, duwkracht, kracht van de meetinstrumenten en versnellingskracht.

Minimale kracht = 48.3 N.

Duwkracht: deze kracht is nodig om het totale gewicht in beweging te brengen (zie hoofdstuk armconstructie).

Duwkracht = Totaalgewicht ∙COF

Waar:

Totaalgewicht: meetinstrumenten (2 kg), totaal armgewicht (3.15 kg), bovenste roller (2 kg) (zie hoofdstuk armconstructie)

COF: wrijvingscoëfficiënt= 0.3

Duwkracht=2+2+3.15∙0.3=2.2 N

Kracht van de meetinstrumenten = 2∙9.81=19.62 N

Versnellingskracht: Totaalgewicht ∙versnelling

Versnelling=Armsnelheidtijd

Armsnelheid: 0.37ms (zie hoofdstuk snelheid)

Tijd: 2.7s

Versnellingskracht= 7.15∙0.372.7=1 N

Maximale kracht

Maximale kracht=1+2.2+19.62+48.3=71.12N

Er zullen twee veren gebruikt worden om het gewicht te balanceren, dus de maximale kracht is 35.56 N.

Beschikbare ruimte

De ruimte tussen het middelpunt van de bovenste roller en de dwarsbalk is 165 mm, (zie figuur 81);

De ruimte aan onderkant is 50 mm;

De maximale lengte die de veer aflegt is 1058 mm;

De diameter van de veer is 16 mm. De pilot bore ligt op 16 mm van de bovenste roller (zie hoofdstuk armconstructie berekenen).

Materiaal van de veer

Veren worden uit speciaal verenstaal vervaardigd; het materiaal hangt af de toepassing. De meeste veren worden uit draad vervaardigd, voor zowel een statische als een dynamische belasting. Ze worden gemaakt van verenstaal volgens EN 10270-1-SH (DIN 17.223 C) of uit roestvrij verenstaal volgens EN 10270-3-NS (DIN 17224 werkstof 1.4310);

Voor de manipulatorarm wordt roestvrij staal gebruikt.

De veerconstant kan via de onderste formule bepaald worden:

Veerconstant VC=Maximum krachtMaximum afte leggen weg=35.56165+1058=0.029Nmm

De VC van een roestvrij stalen veer die vlakbij deze waarde ligt is 0.03 Nmm.

Conclusie

De beschikbaar veerinformatie is

F1: voorspanning kracht 35.26 N;

f1: weg die de veer moet afleggen 1223 mm;

DM: veerdiameter;

nw: 117;

lo: voorspanning lengte 153.6 mm;

Ln: totaal lengte 1381.6 mm

C: veerconstant 0.03.

Veertype

spiraalvormige trekveer;

verlengde haak.

Energieverbruik berekenen

De volgende formule is van toepassing om de energie van de veer te berekenen:

Veer energie=2∙VConstant ∙Afte leggen afstand2

De af te leggen weg is 1058 mm. De veerkracht is 0.03.

De energie van de veer tijdens het trekken van de arm en de bovenste roller is

Veer energie=2∙0.03∙1046.62∙10-6= 0.066 joule

# Bijlage E Werktekeningen

## Finaal assemblage

- Werktekening van de finaal assemblage.

## Dragerconstructie

- Werktekening van de basis.

- Werktekening van de dwars balk

- Werktekening van de lang balk

- Werktekening van de bovenste roller pen

- Werktekening van de glijden kogellagers staaf

- Werktekening van de pen van de onderste rollers- deel 1

- Werktekening van de onderste rollers- deel 2 pen

## Hoofdconstructie

- Werktekening van de bovenste plaat

- Werktekening van de lang plaat

- Werktekening van de onderste plaat

- Werktekening van de bovenste pen

- Werktekening van de onderste pen

## Armdragerconstructie

- Werktekening van de staaf A

- Werktekening van de staaf B

- Werktekening van de kopbouten

- Werktekening van de lineaire actuator

# Bijlage F verbindingstechniek, Fabricageproces en productieproces

## verbindingstechnieken

De onderdelen van het manipulatorarmapparaat kunnen op verschillende manieren met elkaar verbonden worden.

De beschikbare mogelijkheden zijn:

- Lassen;

- Lijmen;

- Bouten en moeren.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Gebonden onderdelen;

- Verbindingstechnieken;

Gebonden onderdelen

Hier worden de onderdelen die met elkaar verbonden moeten worden besproken en de verbindingstechnieken die geschikt zijn.

De gebonden onderdelen zijn:

- Lang profiel en de onderste roller-deel 2 (drager).

Hier wordt voor lastechniek gekozen, (zie figuur 82) want:

- Sterk en licht;

- Klein contactoppervlakte;

- Makkelijk uit elkaar te halen via slijpen.

Figure 82: Het lange profiel en onderste roller- deel 2: drager.

- Lange profielplaten en de basisplaat,.

Hier wordt de lastechniek gebruikt, (zie figuur 83) want:

- De contactoppervlakte is klein;

- Het materiaal van beide delen is hetzelfde, aluminium;

- Lassen is sterk en stijf.

Figure 83: De verbonden plaatsen.

- Langprofielen en dwarsprofiel.

Hier wordt de lastechniek gebruikt, (zie figuur 84) want:

- Het materiaal is hetzelfde;

- De lastechniek is licht en sterk. Voor de contactpunten zijn er andere mogelijkheden, zoals bouten en moeren of lijmen. Hier wordt toch voor lassen worden gekozen, omdat:

- Minimaliseren van het productieproces. Als hier bouten en moeren gebruikt worden, wordt het productieproces langer.

- Lager gewicht. Als hier voor bouten en moeren gekozen worden, wordt extra gewicht toegevoegd.

- Om makkelijk de profielen uit elkaar te kunnen halen als de gelaste plekken geslepen moeten worden. Als deze gelijmd worden, wordt het moeilijk om de profielen uit elkaar te halen.

Figure 84: Weergeeft de lasplekken in de dragerconstructie.

- De dragerconstructie verbinden met de hoofdconstructie.

Hier worden voor bouten en moeren gekozen worden, (zie figuur 85) want tijdens het monteren en demonteren kunnen de constructies uitelkaar worden gehaald.

Figure 85: De positie van de bovenste en onderste pennen en de verbindingstechniek.

- Hoofdconstructie.

In deze constructie worden de platen met elkaar verbonden door lassen, (zie figuur 86) want:

- Sterk en stijf;

- Makkelijk uit elkaar te halen door slijpen. Hier kan een andere verbindingstechniek toegepast worden, zoals lijmen of bouten en moeren, maar deze worden niet gekozen, want:

- Het productieproces wordt langer in het geval van bouten en moeren;

- De delen zijn moeilijk uit elkaar te halen in het geval van lijmen.

Figure 86: De hoofdconstructie met de verbindingstechniek.

- Tandriemschijven met pennen.

Hier wordt voor lijmen gekozen, (zie figuur 87)  want:

- De materialen zijn verschillend: aluminium en kunststof.

Figure 87: De tandriemschijf met pen en verbindingstechniek.

- Glijdende kogellagers en staven.

Hier wordt voor bouten en moeren gekozen, (zie figuur 88) want die zijn makkelijk uitelkaar te halen.

Figure 88: De glijdende kogellagers met de staaf en de verbindingstechniek.

- De kabelgoot met de tandriem.

Hier wordt de tandriem met lijm op de arm geplakt, (zie figuur 89) want de materialen van de onderdelen zijn verschillend.

Figure 89:De tandriem wordt met een lijm op de kabelgoot geplakt

## Fabricageproces

Het manipulatorarmapparaat zit nog in de oriëntatiefase. De bedoeling van dit proces is te bepalen welke fabricageprocessen nodig zijn om dit apparaat te vervaardigen. In dit hoofdstuk zullen het fabricageprocessen van het manipulatorarm geïllustreerd worden. De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

- Machinepark;

- Onderdelen;

- Fabricageproces.

- Eindfabricageproces

Machinepark

Om het fabricageproces te kunnen uitvoeren zullen machines nodig zijn met een bepaald vermogen. Deze machines zijn:

- Draaibank;

- Schaarmachine voor maximum plaatdikte 12 mm;

- Pers voor maximum plaatdikte 3 mm;

- Watersnijmachine voor maximum plaatdikte 12mm;

- Buigmachine voor maximumdikte 3mm;

- Aluminium lasmachine;

- Slijpmachine;

- Boormachine voor maximumdikte 12 mm.

Onderdelen en fabricageproces

De volgende stappen moeten gevolgd worden om het proces te voltooien:

- Onderdelen en vereiste afmetingen bepalen;

- Initiële afmetingen van het ruwe materiaal bepalen;

- Fabricageproces;

- Eindfabricageproces.

Onderdelen van de dragerconstructie:

- Lang profiel, bestaande uit 2 delen.

- Vereiste soortmetaal en afmeting: aluminium, (zie figuur 90) .

- Initiëleplaatafmetingen:1200mm*3000mm*3 mm.

- Fabricage proces:

- Watersnijmachine:

- De lange plaat uit de hele plaat snijden;

- De gaten in de lang balk uitsnijden.

- Buigmachine:

- De wanden op de geëiste lengte buigen.

Figure 90: De afmetingen van het lange profiel.

- Dwarsprofiel

- Vereiste soortmetaal en afmeting: aluminium, (zie figuur 91).

- Initiële plaatafmetingen: 1200mm*3000mm*3 mm.

- Fabricage proces:

- Watersnijmachine:

- De plaats voor de veren in de dwarsplaat uitsnijden;

- De plaats voor het gat in de dwarsplaat uitsnijden;

- De dwarsplaat uit hele plaat snijden.

- Buigmachine:

- De wanden op de vereiste lengte buigen.

Figure 91: De afmetingen van de dwarsbalk.

- De basisplaat

- Vereiste soortmetaal en afmeting: aluminium, (zie figuur 92).

- Initiële plaatafmetingen: 1200mm *2400mm*10mm.

- Fabricageproces:

- Watersnijmachine:

- De basisplaat uit hele plaat snijden;

- De plaats voor het gat in de basisplaat uitsnijden.

Figure 92: Afmetingen van de basis.

- De onderste rollers-deel 2 dragerplaat, bestaande uit 2 delen.

- Vereiste soort metaal en afmeting: aluminium, (zie figuur 93).

- Fabricageproces:

- Watersnijmachine:

- De dragerplaat voor de onderste rollers-deel2 uit de hele plaat snijden;

- De plaats voor het gat in de dragerplaat uitsnijden.

- Eindfabricageproces:

- Lasapparaat:

- De dragerplaten voor de onderste rollers-deel 2 op de lange profielen lassen;

- De lange profielen op de basisplaat lassen;

- Vervolgens wordt het dwarsprofiel op de componenten van de lange profielen en de basisplaat gelast.

Figure 93: De dragerplaat van de onderste roller.

- Bovenste roller

- Vereiste gat afmeting : binnen diameter 35 mm en diepte 66 mm, (zie figuur 94).

- Initiële binnen diameter 16 mm en dikte 66 mm.

- Fabricageproces:

- Boormachine :

- De tandriemschijf op vereiste gat diameter boren.

Figure 94: De bovenste roller.

- Bovenste roller pen

- Vereist metaal en afmeting: aluminium, (zie figuur 95).

- Initiële pen afmeting: diameter 17 mm, lengte 1000 mm.

- Fabricageproces:

- Snijmachine:

- De pen op vereiste lengte snijden.

- Draaibank:

- Langs draaien om de vereiste diameter te krijgen;

- Twee groeven op de pen maken waar de veren zullen komen;

- Twee bouttanden op de pen vastmaken.

Figure 95: De bovenste rollerpen.

- Onderste rollers- deel 1 pen

- Vereist metaal en afmetingen: aluminium, (zie figuur 96).

- Initiële pen afmeting: diameter 16 mm, lengte 1000 mm .

- Fabricageproces:

- Snijmachine:

- De pen op vereiste lengte snijden.

Figure 96: De onderste rollers-deel 1: pen.

- Onderste rollers-deel 2 pen

- Vereist metaal en afmetingen: aluminium, (zie figuur 97).

- Initiële pen afmeting: diameter 16 mm, lengte 1000 mm.

- Fabricageproces:

- Snijmachine:

- De pen op vereiste lengte snijden.

Figure 97: De onderste rollers- deel 2: pen.

- Staaf voor het glijdende kogellagers

- Vereist metaal en afmetingen van de staafplaat: aluminium, (zie figuur 98).

- Initiële plaatafmetingen: 1200mm* 2400mm* 2mm

- Fabricageproces:

- Watersnijmachine:

- De plaats voor het gat uit de staafplaat uitsnijden;

- De staafplaat uit de hele plaat snijden.

Figure 98: De staaf voor het glijdende kogellagers.

Hoofdconstructie:

- Onderste plaat

- Vereist plaatmetaal en afmeting: aluminium, (zie figuur 99).

- Initiële plaat afmeting: 1200mm*2400mm*10mm.

- Fabricageproces:

- Watersnijmachine:

- De onderste plaat uit de hele plaatsnijden.

- De plaats voor het gat in de onderste plaat uitsnijden.

Figure 99: De onderste plaat van de hoofdconstructie.

- Bovenste plaat

- Vereist plaatmetaal en afmeting: aluminium, (zie figuur 100).

- Initiëleplaatafmetingen:120 mm* 2400mm*0.8 mm.

- Fabricageproces:

- Watersnijmachine:

- De bovenste plaat uit de hele plaatsnijden.

- De plaats voor het gat in de bovenste plaat uitsnijden.

Figure 100: De bovenste plaat van de hoofdconstructie.

- Lange plaat

- Vereist plaatmetaal en afmeting: aluminium, (zie figuur 101).

- Initiële plaatafmetingen:120 mm* 2400mm*10 mm.

- Fabricageproces:

- Watersnijmachine:

- De lange plaat uit de totaal plaat snijden.

- De plaatsen voor de rechthoekige gaten uit de bovenste plaat uitsnijden. Het aantal gaten is 10.

Figure 101: De lange plaat van de hoofdconstructie.

- Eindfabricageproces

A. Lasapparaat:

- De bovenste plaat op de lang plaat lassen;

- De onderste plaat lassen.

Armdragerconstructie

- Staaf A, bestaande uit 2 delen.

- Vereist metaal en afmetingen van de staafplaat: aluminium, (zie figuur 102).

- Initiële plaatafmetingen:1200mm*2400mm*2mm.

- Fabricageproces:

- Watersnijmachine:

- Plaats voor de gaten uit de staafplaat A uitsnijden;

- Staafplaat A uit de hele plaat snijden.

Figure 102: Staaf A van de armdragerconstructie.

- Staaf B, bestaande uit 2 delen.

- Vereist metaal en afmetingen voor de staafplaat: aluminium, (zie figuur 103).

- Initiële plaat afmetingen: 1200mm*2400 mm*2mm.

- Fabricageproces:

- Watersnijmachine:

- Plaats voor de gaten uit de staafplaat B uitsnijden;

- Staafplaat B uit de hele plaat snijden.

Figure 103: Staaf B van de armdragerconstructie.

- Kopbouten van de staven, bestaande uit 7 onderdelen.

- Vereist metaal en afmetingen: aluminium, (zie figuur 104).

- Initiële afmetingen van de kopbouten: diameter 12mm, lengte200mm.

- Fabricageproces:

- Snijmachine:

- Kopbouten op de vereiste lengte uitsnijden.

- Draaimachine:

- Twee bouttanden op beide einden van de kopbouten vastmaken.

Figure 104:Kopbouten van de armdragerconstructie.

- Lineaire actuatorpen

- Vereist metaal en afmetingen: aluminium, (zie figuur 105).

- Initiële pen afmetingen: diameter 12mm, lengte 1000 mm.

- Fabricageproces:

- Snijmachine:

- Langs draaien om de vereiste diameter te krijgen;

- De pen op de vereiste lengte uitsnijden.

Figure 105: Lineaire actuatorpen.

Bovenste pen

- Vereist metaal en afmetingen: aluminium, (zie figuur 106).

- Initiële penafmetingen: diameter 300 mm, lengte 200 mm.

- Fabricageproces:

- Snijmachine:

- De pen op vereiste lengte uitsnijden.

- Draaibank:

- De pen op de kleine diameter draaien;

- De pen op de grote diameter draaien;

- Boormachine:

- De plekken voor de gaten boren.

Figure 106: De bovenste pen.

Onderste pen

- Vereist metaal en afmetingen: aluminium, (zie figuur 107).

- Initiële pen afmetingen: diameter 300 mm, lengte 200 mm.

- Fabricageproces:

- Snijmachine:

- De pen op vereiste lengte uitsnijden.

- Draaibank:

- De pen op de kleine diameter draaien;

- De pen op de grote diameter draaien.

- Boormachine:

- De plekken voor de gaten boren.

Figure 107: De onderste pen.

## Productieproces

In dit hoofdstuk wordt de productieproces van het manipulatorarmapparaat geïllustreerd. De bedoeling van deze analyse is uit te vinden welk productieproces nodig is om het apparaat te kunnen produceren. De volgende onderwerpen worden behandeld:

- Hoofdconstructies van het manipulatorarmapparaat;

- Stappen in het productieproces.

Hoofdconstructie van het manipulatorarmapparaat

Het apparaat bestaat uit meerdere onderdelen. Sommige hiervan hoeven nu niet besproken te worden, zoals de manier waarop het manipulatorarmapparaat wordt vastgemaakt op de mast of de positie van derde aandrijving. Daarom wordt het apparaat in twee delen verdeeld. Deel 1 is verantwoordelijk over twee vrijheidsgraden (de arm naar buiten het apparaat uit- en insteken en de arm verhogen en verlagen); van dit deel wordt het productieproces uitbereid geïllustreerd. Deel 2 is ook verantwoordelijk voor twee vrijheidsgraden (de manipulatorarm naar links of rechts draaien en het apparaat verhogen en verlagen), maar van dit deel wordt het productieproces niet behandeld.

De hoofdconstructies van het manipulatorarmapparaat zijn:

- Hoofdconstructie;

- Dragerconstructie;

- Armconstructie.

Stappen in het productieproces

Sommige delen van het manipulatorarmapparaat worden tijdens het fabricageproces gemaakt. Andere delen worden gekocht, omdat het standaardonderdelen zijn, zoals de tandriemschijven en tandriemen.

Het productieproces bestaat uit drie stappen, namelijk:

- De constructies voorbereiden. Dit betekent dat de onderdelen van de betreffende constructie in elkaar worden gezet. Bijvoorbeeld: de onderdelen van de dragerconstructie in het frame van de dragerconstructie plaatsen, elk deel op de juiste plek, (zie figuren 110, 111).

- Alle gebouwde constructies in de hoofdconstructie inbouwen. Dit betekent alle constructies met elkaar verbinden, (zie figuur 112).

- De kabelgoot (de arm) in de constructies inbouwen.

In de (tabel 17) staan alle constructies en onderdelen van het manipulatorarmapparaat, elk met een eigen nummer, (zie figuren 108, 109)

Tabel 17: De onderdelen van het manipulatorarmapparaat met hun nummers.

| Onderdelen | Onderdelen nummer | Aantal delen |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoofdconstructie | A | 1 |  |
| Dragerconstructie | B | 1 |  |
| Bovenste roller | B1 | 1 |  |
| Bovenste roller- pen | B1-1 | 1 |  |
| Bovenste roller- staaf | B1-2 | 2 |  |
| Bovenste roller- staaf- glijden kogellagers | B1-3 | 4 |  |
| Onderste rollers- deel 1 | B2 | 1 |  |
| Onderste rollers-deel 1- pen | B2-1 | 1 |  |
| Onderste rollers-deel 1- volg wiel | B2-2 | 1 |  |
| Onderste rollers- deel 2 | B3 | 1 |  |
| Onderste rollers- deel 2- pen | B3-1 | 1 |  |
| Slewing bearing ring | B4 | 2 |  |
| Veren | B5 | 2 |  |
| Bovenste pen | B6 | 1 |  |
| Onderste pen Bovenste roller-kogellager | B7 B8 | 1 1 |  |
| Armconstructie | C | 1 |  |
| Armconstructie-staaf A | C1 |  | 2 |
| Armconstructie-staaf B | C2 |  | 2 |
| Armconstructie-staaf B-pen | C2-1 |  | 1 |
| Armconstructie-kopbouten | C1-1 |  | 6 |
| Armconstructie-staaf A- pen | C1-2 |  | 1 |
| Armconstructie- staaf A- pen- wandschoorklem | C1-3 |  | 2 |
| Tandriemschijf | D |  | 2 |
| Aandrijving | E |  | 2 |
| Lineaire actuator | F |  | 1 |
| Lineaire actuator-pen | F1 |  | 1 |
| Lineaire actuator-pen- wandschoorklem | F1-1 |  | 2 |
| Tandriem | G |  | 3 |
| Armtandriem | G1 |  | 1 |
| Aandrijvingstandriem | G2 |  | 1 |
| Derde vrijheidsgraden tandriem | G3 |  | 1 |
| Kabelgoot | H |  | 1 |

Figure 108: De onderdelen van het manipulatorarmapparaat met hun nummers.

Figure 109: De onderdelen van het manipulatorarmapparaat met hun nummers.

Figure 110: Productieproces van de dragerconstructie.

Figure 111: Productieproces van de armconstructie.

Figure 112: Eindproductieproces van de manipulatorarm.

# Bijlage G opdracht uitgangspunten

|  | Product: Het manipulatorarmapparaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Onderwerp |  |  |  | Norm |  |  |  |  |  |  |  | Waarom |  |  |  |
| 1 | Hoeveel is maximaal totale apparaat gewicht ? |  |  |  | 25 - 30 Kg |  |  |  |  |  |  |  | Aangegeven door opdrachtgever. |  |  |  |
| 2 | Hoeveel is maximaal meetinstrumenten gewicht? |  |  |  | 2 Kg |  |  |  |  |  |  |  | Aangegeven door opdrachtgever. |  |  |  |
| 3 | Wat is de arm afmetingen van de manipulatorarm ? |  |  |  | Lengte 200 cm, Breedte 5 cm, hoogte 3,3 cm. |  |  |  |  |  |  |  | Aangegeven door opdrachtgever. |  |  |  |
| 4 | Hoeveel aantal vrijheidsgraden? |  |  |  | 3 vrijheidsgraden |  |  |  |  |  |  |  | Besproken met opdrachtgever |  |  |  |
| 5 | Welke energie bronnen zijn beschikbaar? |  |  |  | Elektrische stroom |  |  |  |  |  |  |  | Aangegeven door opdrachtgever. |  |  |  |
| 6 | Hoeveel aantal electrische aandrijvingen? |  |  |  | 3 aandrijvingen |  |  |  |  |  |  |  | Aangegeven door opdrachtgever. |  |  |  |
| 7 | Hoeveel stroomvoltage? |  |  |  | Stroom voltage 24 of 12 volt |  |  |  |  |  |  |  | Aangegeven door opdrachtgever. |  |  |  |
| 8 | Hoeveel AH beschikbaar zijn? |  |  |  | 100AH |  |  |  |  |  |  |  | Via onderzoek verkregen. |  |  |  |
| 9 | Hoeveel is de veiligheidsfactor? |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Aangegeven door opdrachtgever. |  |  |  |
| 10 | Wat is de Monibot-X afmetingen? |  |  |  | Lengte 80 cm, breedte 60 cm. |  |  |  |  |  |  |  | Aangegeven door opdrachtgever. |  |  |  |
| 11 | Wat is de toegestane tijd per steekproeftijd? |  |  |  | 52,2 S |  |  |  |  |  |  |  | Aangegeven door opdrachtgever. |  |  |  |
| 12 | Wat is de toegestane tijd per stilstand actie? |  |  |  | 26,1 S |  |  |  |  |  |  |  | Via onderzoek beschikt wordt. |  |  |  |
| 13 | Wat is de snelheid van het manipulatorarm apparaat als hij draait en terug draait? |  |  |  | 0,74 meter per second |  |  |  |  |  |  |  | Via onderzoek verkregen. |  |  |  |
| 14 | Wat is de snelheid van het manipulatorarm apparaat als hij verhoogt en verlaagt? |  |  |  | 0,74 meter per second |  |  |  |  |  |  |  | Via onderzoek verkregen. |  |  |  |
| 15 | Wat is de snelheid van de arm van de manipulatorarm als hij steekt uit en terug insteekt? |  |  |  | 0,74 meter per second |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wat is fabricage kosten ? |  |  |  | Zo laag zo mogelijk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wat is de mast diameter? |  |  |  | 12 cm |  |  |  |  |  |  |  | Aangegeven door opdrachtgever. |  |  |  |
| 18 | Wat mag de gehele manipulatorarm in zijn geheel kosten? |  |  |  | Zo laag zo mogelijk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wat is de levensduur van het manipulatorarm? |  |  |  | levenslang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | wat is het manipulatorarm afmetingen ? |  |  |  | Lengte 20 cm, breedte 20 cm, hoogte 145 cm. |  |  |  |  |  |  |  | Via onderzoek verkregen. |  |  |  |

# Bijlage H onderdelenlijst en Offerte

## Onderdelenlijst

Tabel 18: Onderdelenlijst

| Onderdelen | Aantal delen | Afmeting in mm Lengte*breedte*dikte*hoogte | Gewicht kg | materiaal | Kost ex. BTW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoofdconstructie Bovenste plaat De grond plaat Lang plaat | 1 1 1 1 | 175*153*0.8 175*153*12 1610*153*10 | 0.57 0.57 5.7 | Aluminium | 20 35 35 35 |
| Dragerconstructie Lang U- profiel Dwars U- profiel De basis | 1 2 1 1 | 1510*15*3*130 196*15*3*136 218*153*10 | 2 0.27 0.9 | Aluminium | 20 35 35 35 |
| Bovenste roller Bovenste roller kogellager | 1 1 | ϕ=130*66 ϕ=35*10 | 2 0.0051 | Aluminium | 27.61 31.55 |
| Bovenste roller- pen | 1 | ϕ17*186 | 0.11 | Aluminium | 35 |
| Bovenste roller- staaf | 2 | 112*25*2 | 0.0057 | Aluminium | 35 |
| Bovenste roller- staaf- glijden kogellagers | 4 | ϕ=35*10 | 0.051 | Polymeer | 31.55 |
| Onderste rollers- deel 1 | 1 | ϕ=60*66 | 0.422 | Aluminium | 27.61 |
| Onderste rollers-deel 1- pen | 1 | ϕ=16*219 | 0.12 | Aluminium | 35 |
| Onderste rollers-deel 1- volg wiel | 1 | ϕ=71*21 | 0.18 | Aluminium | 27.61 |
| Onderste rollers- deel 2 | 1 | ϕ=60*66 | 0.422 | Aluminium | 27.61 |
| Onderste rollers- deel 2- pen | 1 | ϕ=16*199 | 0.012 | Aluminium | 35 |
| Slewing bearing ring | 2 | 85*85*30 |  | Polymeer | 124.6 |
| Veren | 2 | ϕ 16*153.6 |  | RVS | 15.18 |
| Bovenste pen | 1 | ϕ=50*90 | 0.21 | Aluminium | 35 |
| Onderste pen | 1 | ϕ50*125 | 0.28 | Aluminium | 35 |
| Armconstructie | 1 |  |  | Aluminium |  |
| Armconstructie-staaf A | 2 | 112*25*2 | 0.0057 |  | 35 |
| Armconstructie-staaf B | 2 | 65*25*2 | 0.00345 |  | 35 |
| Armconstructie-staaf B-pen | 1 | ϕ10*80 | 0.0132 |  | 35 |
| Armconstructie-kopbouten | 6 | ϕ10*80 | 0.0132 |  | 35 |
| Armconstructie-staaf A- pen | 1 | ϕ=10*170 | 0.04 |  | 35 |
| Armconstructie- staaf A- pen- wandschoorklem | 2 | ϕ=33 |  | Gegalvaniseerd staal | 6.6 |
| Tandriemschijf | 2 | ϕ=131*66 | 2 | Aluminium | 27.61 |
| Aandrijving | 2 |  | 1.25 |  | 59.99 |
| Lineaire actuator | 1 |  | 0.9 |  | 59.99 |
| Lineaire actuator-pen | 1 | ϕ10*80 | 0.04 | Aluminium | 35 |
| Lineaire actuator-pen- wandschoorklem | 2 | ϕ=33 |  | Gegalvaniseerd staal | 6.6 |
| Tandriem | 3 |  |  |  |  |
| Armtandriem | 1 | 2717*50 |  |  | 289 |
| Twee vrijheidsgraden tandriem | 2 |  |  |  | 53.15 |
| Derde vrijheidsgraden tandriem | 1 | 711.34*50 |  |  |  |
| Kabelgoot | 1 | 2717*66*8 | 3.185 | igumid G | 25 |
| Totaal |  |  |  |  | 2214.67 |

## Offerte

Geachte heer Taky,

Vriendelijk dank voor uw aanvraag.

Wij kunnen U geheel vrijblijvend aanbieden:

1 set blank aluminium onderdelen laskwaliteit

Materiaal per onderdeel € 5,00 = Totaal € 85,00

Bewerkingskosten € 510,00 voor 17 onderdelen

Na het vervaardigen van 1 set kunnen wij een calculatie maken voor 50 en 100 sets

Levertijd       :        ca. 1-2 weken na ontvangst van betaling

Levering        :        afhalen

Betaling        :        vooruit

Prijzen exclusief 21% BTW

Met vriendelijke groet,

Hilko Maris

Verkoopmedewerker

Email: info@metaalwinkel.nl

Web:  www.metaalwinkel.nl

Web:  www.metaalwinkel-metalen.nl

Metaalwinkel BV Rotterdam

Koperslagerstraat 12-14

3077 MD Rotterdam

http://websites.khlim.be/nbarthol/login/Cursusmateriaal/Robotica/Handboek/Flexible%20productie%20automatisering%20deel%203.pdf (6-12-2014). ZieL.N. Reijers& H.J.L.M. de Haas,

Flexibele Productie Automatisering- deel 3-3eDruk 1994. De Vey Mestdagh Bv. Middelburg

http://websites.khlim.be/nbarthol/login/Cursusmateriaal/Robotica/Handboek/Flexible%20productie%20automatisering%20deel%203.pdf ( 23-11- 2014)

http://www.looptechnology.com/robotic-robot-types.asp#.VHHenvnF8g4 (23-11-2014)

http://www.induteq.nl/induteq/bestanden/Training%20Robottechniek.pdf (25-11-2014); http://virtual.cvut.cz/dyn/examples/examples/electro-mechanical/robot1/ (25-11-2014).

http://www.hizook.com/blog/2010/08/16/telescoping-robot-arm-wheelchair-mounted-object-retrieval(28-11-2014)

http://websites.khlim.be/nbarthol/login/Cursusmateriaal/Robotica/Handboek/Flexible%20productie%20automatisering%20deel%203.pdf (26-12-2014)

http://www.mainpress.com/fra/dossier_automation/Lineaire%20actuatoren.htm(26-12-2014)

http://www.verticaaltransport.nl/documents/bijlagen/handige-informatie/gids-toepassing-machinerichtlijn-nl.pdfGebruikscoëfficiënt -303  (29-11-2014); http://www.vpt.nl/media/vpt%20activiteiten/2008-09-15%20hijstechniek/rinus_bakker_vpt_themadag_rigging_def2.pdf

Opdrachtinformatie, zie bijlage (29-12-2014).

http://www.technischweekblad.nl/plastic-vingers-en-stalen-lippen.382519.lynkx (30-12-2014).

https://www.wageningenur.nl/upload_mm/5/5/7/c221711e-98da-4865-805a-8fc8531aa624_flyer_cucumber%20harvesting_robot_uk.pdf (30-12-2014).

De omtrek van een cirkel is 2 x ∏ x de straal:http://beterrekenen.nl/website/index.php?pag=236

http://www.melein.com/Nasamverkeer/page2.html

http://www.igus.de/iPro/iPro_01_0004_0007_USen.htm?C=US&L=en

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 124.

De totale snelheid om de arm uit te stekken en weer in te trekken is 0.74ms . Het snelheidsonderzoek heeft in de onderzoeksfase plaatsgevonden.

http://www.igus.com/wpck/6132/Caring_for_Cables?CL=US-en (5-1-2015)

Russell C. Hibbeler. Dynamica. ISBN 978-90-430-1737-4. Pagina 41.

http://www.igus.com/wpck/6132/Caring_for_Cables?CL=US-en. (5-1-2015)

http://www.igus.com/wpck/3827/designing_materialdata (5-1-2015)

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 703.

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 300.

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 5.

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 840

http://www.igus.com/wpck/3827/designing_materialdata (5-1-2015)

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 855.

http://www.igus.com/wpck/3827/designing_materialdata (5-1-2015)

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 855.

http://www.igus.com/wpck/3827/designing_materialdata (5-1-2015)

http://www.joostdevree.nl/shtmls/u-profiel.shtml (28-1-2015)

Deze afstand is de handdikte van de monteurs. Handdikte =28, duimbreedte=23 ≈50mm. Dit is het gemiddelde van Nederlandse volwassenen van 20-30 jaar: dined 2004. http://dined.io.tudelft.nl/dined/nl/.  (28-1-2015).

http://www.kettingtechniek.nl/uploads/bestanden/TANDRIEMPOELIES%20HTD%20TAPERLOCK.pdf (28-1-2015)

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 706.

Ook aangeraden door docenten Van Gils en David Tiemens. De advies was ( Ten eerste Materiaal specifiëren via  Ashby-diagram. Ten tweede standaard profiel afmetingen kiezen. Ten derde spanning analyseren)

http://www.diim.unict.it/users/fgiudice/pdfs/SM_2.1.pdf (28-1-2015)

http://www.alumeco.nl/Producten/Profielen/U-profielen.aspx (31-1-2015).

http://www.alumeco.nl/Producten/Profielen/U-profielen.aspx  ( 31-1-2015)

http://alucom.com.au/sheetplate.php (31-1-2015)

file:///C:/Users/User/Downloads/xiros%20C160.pdf (31-1-2015)

Deze afstand is de handdikte van de monteurs. Handdikte = 28, duimbreedte=23 ≈50mm. Dit is het gemiddelde voor Nederlandse volwassenen 20- 30 jaar: dined 2004. http://dined.io.tudelft.nl/dined/nl/. (1-2-2015).

http://omvormers-12v-naar-220v.welke-kiezen-kopen.nl/berekenen-accu-aansluitkabels.php (2-2-2015).

http://www.jobarco.com/productsubgroup/5001/wdk.html( 2-2-2015).

http://leisonmotor.en.made-in-china.com/product/uMjxzNWJbBYl/China-12V-24V-100W-Brushless-DC-Servo-Motor-57BL-S-.html (4-2-2015).

http://www.groneman.nl/sitefiles/files/aandrijftechniek/r%C3%B6mheld/l4201de1109.ra60_mobile.pd (4-2-2015).

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 24.

Studenten namen(Jonen van Asperen, Wouter Fleurig en nog andere studenten) Eindrapport. WH39 Camera manipulator. Blok Wh3.1 , 05-04-2013.

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 5.

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 300.

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 300.

Deze afstand is de handdikte van de monteurs. Handdikte = 28, duimbreedte = 23 ≈50mm. Dit is het gemiddelde van Nederlandse volwassenen van 20 tot 30 jaar; dined 2004. http://dined.io.tudelft.nl/dined/nl/ (8-2-2015).

http://leisonmotor.en.made-in-china.com/product/uMjxzNWJbBYl/China-12V-24V-100W-Brushless-DC-Servo-Motor-57BL-S-.html (8-2-2015)

http://www.igus.co.uk/wpck/8284/iglidur_PRT_square_flange, (8-2-2015).

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 5.

Russell C. Hibbeler. Sterkteleer. ISBN 978-90-430-2450-1. Pagina 300.

Russell C. Hibbeler. Dynamica. ISBN 978-90-430-1737-4. Pagina 179

De kracht en afstand waardes 525 N, 75 mm zijn in de arm-dragerconstructie verkregen.

Zie hoofdstuk over berekenen van de armconstructie, tandriemschijf van de onderste rollers.

Russell C. Hibbeler. Dynamica. ISBN 978-90-430-1737-4. Pagina 71

http://leisonmotor.en.made-in-china.com/product/uMjxzNWJbBYl/China-12V-24V-100W-Brushless-DC-Servo-Motor-57BL-S-.html (4-2-2015)

http://www.metalservices.nl/Tandriemschijf-met-voorboring-T5-riembreedte-10mm/9084;  file:///C:/Users/User/Downloads/tandriemschijf%20t5%2010mm%20(2).pdf

Dieter Muhs.Roloff Matek  Machineonderdelen 90-395-2321-5 pagina 242.

Dieter Muhs.Roloff Matek  Machineonderdelen 90-395-2321-5 pagina 648

Russell C. Hibbeler. Dynamica. ISBN 978-90-430-1737-4. Pagina 179

http://www.werktuigbouw.nl/sub17.htm (9-2-2015).

http://www.industrial-springs.com/online-shop/constant-force-springs/konstantkraftfjedre (11-2-2015)

http://www.igus.com/wpck/6132/Caring_for_Cables?CL=US-en (11-2-2015)

Russell C. Hibbeler. Dynamica. ISBN 978-90-430-1737-4. Pagina 35.

Russell C. Hibbeler. Dynamica. ISBN 978-90-430-1737-4. Pagina 119.

http://www.alcomex.nl/technische-informatie/ (11-2-2015).

http://www.alcomex.nl/technische-informatie/ (11-2-2015).

http://webshop.alcomex.nl/veerberekening/trekveren/ (12-2-2015).

http://alucom.com.au/sheetplate.php (18-2-2015).

http://alucom.com.au/sheetplate.php (18-2-2015).

http://www.garfield.nl/en/2011-t3-/-t4,-t6/-t8-getrokken (18-2-2015).

http://alucom.com.au/sheetplate.php (18-2-2015).

http://dutch.seamlessaluminiumtube.com/sale-1267183-15mm-aluminum-flat-bar-1060-alloy-with-round-edges-excellent-dimensional.html (18-2-2015).

http://www.garfield.nl/en/2011-t3-/-t4,-t6/-t8-getrokken (18-2-2015).

Lassen van de onderdelen. http://www.bewerking4metaal.nl/prijslijst_metaalbewerkingen.kw(11-3-2015)

Zie offerte

Gemiddelde prijs. http://www.destil.nl/Producten/Aandrijftechniek/Poelies/Tandriempoelies/200149626 (11-3-2015)

http://www.grainger.com/product/IGUS-Polymer-Ball-Bearing-4LFK8 (11-3-2015)

http://www.grainger.com/product/IGUS-Slewing-Ring-Bearing-4LFR6?s_pp=false&picUrl=//static.grainger.com/rp/s/is/image/Grainger/4LFR6_AS01?$smthumb (11-3-2015)

https://www.conrad.nl/nl/5x-trekveren-z-241-151x22x2-889266.html (11-3-2015)

http://www.galvashop.eu/a-37804425/o-33mm/wandschoorklem-voor-alu-en-gegalvaniseerde-buis-o-33mm/(11-3-2015)

http://nl.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/electric-motors-motor-controllers-peripherals/servo-motors/?cm_mmc=NL-PPC-0914-_-google-_-1_PCA_LT-_-1_PCA_Process_ControlA_GENERIC_%282%29_%2Bservomotor+%2B12v_B&gclid=CMfQ2PqR5sICFQXnwgodJZAABw&applied-dimensions=4294569170&esid=cl_4294967294,cl_4294957891,cl_4294570869,cl_4294957212,cl_4294956331,cl_4294957005&m=1(11-3-2015)

http://www.atd.nl/tandriem-polyurethaan-at10530-p-30991.html(11-3-2015)