Afstudeerverslag

Huisvesting voor het Montfoorts Kunstenaars Collectief

Auteur:          Alex Stam
Studentnr:      1550438
Datum:           25-03-2014

Deze scriptie is opgedragen aan Jan Wtenweerde.

Voorwoord

Studeren gaat voor mij in de eerste plaats over jezelf ontwikkelen. En dit is niet alleen voorbehouden aan mensen die net van de middelbare-school komen. Ook als je al een vaste baan hebt, blijft ontwikkeling van groot belang. Niet alleen om tegemoet te komen aan de eisen die vanuit het werk gesteld worden, maar juist ook om je persoonlijk te blijven ontwikkelen. De door de Hogeschool Utrecht aangeboden duale opleiding Bouwkunde gaf mij de mogelijkheid om naast mijn voltijd baan bij de gemeente Montfoort te investeren in mijn ontwikkeling. Dat is de mooie kant van het verhaal. De andere kant is, dat studeren naast een voltijd baan zwaar is. Soms heel zwaar. Maar nu ik deze laatste woorden op papier zet, voel ik niets anders dan blijdschap dat ik doorgezet heb. Deze scriptie is daar het tastbare resultaat van. Ik heb, uitgaande van bepaalde randvoorwaarden, een ontwerp gemaakt waarvan ik vind dat het tegemoetkomt aan de wensen van de gebruikers, in dit geval kunstenaars van het Montfoorts Kunstenaars Collectief. Ergens vind ik het dan ook jammer dat het niet daadwerkelijk gebouwd zal worden. Dit was ook nooit de bedoeling. Maar ook al blijft het fictief, in dit verslag en de bijbehorende tekeningen en maquette wordt het gebouw voor mij toch een klein beetje werkelijkheid.

Graag wil ik een paar mensen bedanken voor hun steun en begeleiding bij dit project. Mijn begeleiders vanuit de opleiding Frank Foole, Karin Grooten en Jean Spreksel. Vanuit mijn werk wil ik Hans Teeuwen bedanken voor de ruimte en tijd die hij mij geboden heeft om dit onderzoek af te ronden. Ook mijn collega’s hebben hieraan bijgedragen. De leden van het kunstenaarscollectief en met name voorzitter Piet van der Wildt, wil ik bedanken voor hun inspirerende input.

‘Last’ maar zeker niet ‘least’ gaat mijn dank uit naar Jan Wtenweerde die mij zowel inhoudelijk als persoonlijk tijdens mijn gehele studie gesteund en begeleid heeft. Tot mijn grote verdriet heeft hij de afronding van mijn studie niet mee mogen maken. Graag draag ik deze scriptie dan ook aan hem op.

Alex Stam

Wijk bij Duurstede, maart 2014

Project

Huisvesting voor het Montfoorts Kunstenaars Collectief

Auteur:			Alex Stam

Studentnr.:			1550438

Inleverdatum:		25-03-2014

Opdrachtgever:		Gemeente Montfoort

Bedrijfsbegeleider:	mr. H. Teeuwen

Hogeschool:		Hogeschool te Utrecht

Opleiding:			Bouwkunde (duaal)

Afstudeerrichting:		Architectuur

Begeleiders:			1e afstudeerrbegeleider		ir. F. Foole / ir. J. Spreksel

2e afstudeerbegeleider		ir. K. Grooten

Samenvatting

De locatie waar het Montfoorts Kunstenaars Collectief (MKC) momenteel is gevestigd, is eigendom van de gemeente Montfoort en zal gebruikt gaan worden als tijdelijke locatie voor basisschool Het Kompas, waarvoor een nieuw onderkomen wordt gerealiseerd.  Hierdoor is verplaatsing van het MKC noodzakelijk. De gemeente Montfoort stelt een gedeelte van het voormalig agrarisch perceel beschikbaar als nieuw onderkomen voor het MKC. Om de ontwikkeling van nieuwe functie op het voormalige agrarische perceel mogelijk te maken, is er door de gemeente Montfoort een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

In dit afstudeerproject wordt 1) door middel van een vooronderzoek de wensen, eisen en beperkingen in kaart gebracht die van invloed zijn op de realisatie van een nieuw onderkomen voor het MKC op dit perceel en 2) een architectonisch ontwerp gemaakt. Doelstelling is daarmee het opleveren van een architectonisch ontwerp van een gebouw voor een kunstenaarscollectief dat voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving, dat past binnen de door de gemeente vastgestelde randvoorwaarden en tegemoetkomt aan de gebruikerswensen.

Specifiek voor de ontwikkellocatie zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. In deze  randvoorwaarden wordt de ontwikkeling in een groter perspectief geplaatst. Daarnaast worden de ambitie en uitgangspunten van de gemeente Montfoort voor deze locatie in relatie tot de bestaande omgeving en mogelijke plannen voor de toekomst beschreven.

In overleg met de gebruikersgroep is een gedetailleerd programma van eisen opgesteld. Het programma van eisen beschrijft de randvoorwaarden en de eisen waaraan de huisvesting van het Montfoorts Kunstenaars Collectief moet voldoen op ruimtelijk, functioneel en technisch gebied.

Verder heeft het Bouwbesluit 2012 gediend als wettelijk toetsingskader aan de hand waarvan eisen met betrekking tot daglicht, ventilatie en energieprestatie konden worden opgesteld. Dit heeft geresulteerd in het treffen van voorzieningen in het ontwerp om hieraan te voldoen.

Ten slotte heb ik mijzelf een eis opgelegd met betrekking tot de duurzaamheid van het ontwerp.

Dit vertaalt zich in de keuze voor zo veel mogelijke duurzame materialen die op een milieuvriendelijke wijze geproduceerd worden.

Op basis van het vooronderzoek heb ik een gebouw ontworpen. Een belangrijk uitganspunt voor het ontwerp is een optimale benutting van het grondoppervlak. Een split-level indeling biedt hier veel mogelijkheden. Deze bouwmethode maakt bijvoorbeeld een half verdiepte kelder mogelijk. Door de toevoeging van een kelder ontstaat er een forse extra ruimte die op diverse manieren benut kan worden. Daarbij levert een split-level indeling de beste mogelijkheid voor een optimale ruimtelijke samenhang tussen de verschillende vertrekken, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de gebruikers.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de bouwgrenzen met 2,5 meter uit te breiden door middel van overkappingen, balkons e.d..  Deze optie is ingezet om buiten een werkplek voor de beeldhouwers te creëren die verbonden is met het hoofdgebouw.

Uitgaande van de basisvorm van de bestaande bebouwing, een staafvormig volume met asymmetrisch zadeldak, ben ik gaan ‘spelen’ met de vorm. Uiteindelijk is het concept van een als het ware opgerolde huid de basis geworden van mijn ontwerp.

Constructief uitgangspunt is een combinatie van een schijven- en kolommenstructuur (staalskelet), gekoppeld aan een stijve kern (de kelderbak). Er is gekozen voor een HE 180-A profiel. Deze dimensionering van het spantbeen is berekend en blijkt te voldoen en is daarom toegepast bij de gehele staalconstructie.

De duurzaamheid van mijn ontwerp is getoetst aan de hand van de GPR. Het ambitieniveau op elk thema is vastgesteld op een 7. De berekening heeft aangetoond dat het ontwerp hieraan voldoet.

Wat betreft energieprestatie, is aan de hand van een EPC-berekening aangetoond dat het ontwerp voldoet aan de opgelegde eis.

Een kostenindicatie laat zien dat het gebouw gerealiseerd kan worden voor een bedrag van € 594.211.

Op basis van vooronderzoek, ontwerp en berekeningen kan ik concluderen dat het mogelijk is om op de aangewezen locatie en binnen de door de gemeente geformuleerde regels en criteria een nieuw onderkomen te realiseren, waarbij de indeling van het ontwerp voldoet aan de gebruikerseisen van het Montfoorts Kunstenaars Collectief en de architectonische vormgeving past binnen de geformuleerde randvoorwaarden. Tevens heb ik, gezien de uitkomsten van de GPR- en EPC- berekeningen voldaan aan de door mij gestelde eis van duurzaamheid.

Inhoudsopgave

pagina

- Inleiding 										07

- Opdrachtomschrijving								08

2.1 Aanleiding

2.2 Probleemstelling

2.3 Doelstelling

2.4 Onderzoeks- en ontwerpvragen

2.5 Afbakening van het afstudeerwerk

- Blokland										10

3.1 Ligging plangebied

3.2 Toekomstige ontwikkeling Blokland

3.3 Ontsluiting en parkeren

3.4 Het bouwvlak

3.5 Goot – en nokhoogte

3.6 Zichtlijnen

3.7 De gevels

- Stedenbouwkundige randvoorwaarden					14

4.1 Aanvullende richtlijnen,

stedenbouwkundige randvoorwaarden

4.2 Beeldverwachting

- Programma van eisen								16

5.1 De gebruikers

5.2 Ruimtelijk programma

5.3 Relaties tussen functies

- Het Ontwerp									19

6.1 Voorwaarden en uitgangspunten

6.2 Ontwerpproces

6.3 Definitief ontwerp

- Constructieve opbouw en uitgangspunten					28

7.1 Opbouw

7.2 Uitgangspunten

pagina

- Bouwfysische aspecten									31

8.1 Daglicht

8.2 Ventilatie

8.3 EPC-berekening

8.4 GPR-Gebouw berekening

- Financiële benadering									36

- Conclusie											37

- Bronnenlijst											39

- Bijlagen											40

Bijlage I ,  Ruimtestaat Montfoorts Kunstenaars Collectief

Bijlage II,  GO-01. Gebruiksoppervlak / Verblijfsgebied

Bijlage III, Detailboek bladnr. 001 t/m 013

Bijlage IV, Bestektekening 2014 DO-01

BIJLAGENBOEK

(Behorende bij het afstudeerverslag Huisvesting voor het Montfoorts Kunstenaars Collectief)

- Programma van eisen, bijlage 1

- Stedenbouwkundige randvoorwaarden, bijlage 2

- EPC- Berekening, bijlage 3

- GPR-Berekening, bijlage 4

- Calculatie, bijlage 5

- Constructie, bijlage 6

1. Inleiding

In de gemeente Montfoort is een kunstenaarscollectief gevestigd. Dit Montfoorts Kunstenaars Collectief (MKC) is in 1989 opgericht door enkele leerlingen van de Utrechtse beeldhouwer Jan van Luijn. De initiatiefnemer, Hans Kuntz was woonachtig in Montfoort en vond daar de gemeente bereid een oud schoolgebouw ter beschikking te stellen als atelierruimte. Doel was om elkaar en nieuwe leden de ruimte te bieden voor het ontwikkelen van een eigen beroepspraktijk of voor het uitoefenen van amateurkunst. In 1996 heeft het MKC in eigen beheer een atelier laten bouwen. De grond bleef echter in eigendom van de gemeente. Actuele ontwikkelingen hebben deze situatie problematisch gemaakt. Vanwege de nieuwbouw van Basisschool Het Kompas is er een tijdelijke huisvesting nodig voor deze school. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Montfoort het MKC heeft benaderd in verband met een mogelijke verhuizing van het atelier. Beide partijen zijn overeengekomen dat er een nieuwe, permanente locatie gezocht zou worden. Deze werd gevonden in het voormalige agrarische perceel Blokland 4.

In mijn hoedanigheid als bouwplantoetser en contactambtenaar van de Welstandscommissie bij de gemeente Montfoort, kwam ik in aanraking met deze ontwikkeling. Ik was in die tijd ook op zoek naar een afstudeeronderwerp voor mijn studie Bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht. Het leek mij dat de situatie zich in potentie goed zou kunnen lenen voor een afstudeerproject. Gezien mijn afstudeerrichting Architectuur, heb ik het plan opgevat een ontwerp te realiseren voor een nieuw onderkomen voor het MKC. Ik vroeg mij af of het mogelijk was om, uitgaande van door de gemeente geformuleerde regels en criteria, op de nieuwe locatie een geschikt onderkomen te ontwerpen voor de kunstenaars van het MKC. De uitdaging voor mij was een gebouw te ontwerpen waarin zowel tegemoetgekomen wordt aan de gebruikerswensen als aan de eisen van de gemeente Montfoort. Volledigheidshalve wil ik benadrukken dat mijn afstudeerproject dus in zekere mate fictief van aard is, in die zin dat het door mij ontworpen gebouw in alle waarschijnlijkheid nooit daadwerkelijk gebouwd zal worden.

Het afstudeertraject heb ik onderverdeeld in drie fasen. Allereerst heb ik door een uitgebreid vooronderzoek de wensen, eisen en beperkingen in kaart gebracht die van invloed zijn op de realisatie van een nieuw onderkomen voor het MKC op dit perceel. Tevens zijn in deze eerste fase de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld en is in overleg met de gebruikersgroep een gedetailleerd programma van eisen opgesteld. Deze gegevens hebben als randvoorwaarden gediend in de volgende fase, namelijk de ontwerpfase. Deze fase heeft geresulteerd in een definitief ontwerp. In de laatste fase is het ontwerp op diverse onderdelen berekend.

In dit verslag wordt het afstudeertraject beschreven. In het tweede hoofdstuk staat de opdrachtomschrijving centraal. Hierbij wordt ingegaan op onder meer de aanleiding en probleemstelling van het onderzoek en worden de doelstelling en onderzoeksvragen geformuleerd. In hoofdstuk drie wordt de nieuwe locatie onderzocht inclusief de toekomstige ontwikkelingen. In

hoofdstuk vier worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden uiteengezet. Hoofdstuk vijf omschrijft het programma van eisen van de gebruikers. Dit hoofdstuk geldt tevens als de afsluiting van de eerste fase. In hoofdstuk zes wordt de ontwerpfase beschreven. Hierin worden de voorwaarden en uitgangspunten van het ontwerp geformuleerd en het ontwerpproces omschreven. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk is geweid aan de beschrijving van het uiteindelijke definitieve ontwerp. In de derde en laatste fase worden berekeningen uitgevoerd. In hoofdstuk zeven worden de constructieve opbouw en uitgangspunten in kaart gebracht en op hoofdconstructie doorberekend. Hoofdstuk acht beschrijft de bouwfysische aspecten waaraan het ontwerp moet voldoen. Hieronder vallen ook de EPC- en GPR-berekening. In hoofdstuk negen ten slotte, wordt een kostenraming gepresenteerd. In de conclusie wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag.

Als ondersteuning van de tekst is gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid materiaal in de vorm van schetsen, tekeningen, foto’s, berekeningen en documenten. Dit materiaal is opgenomen als afbeelding in het verslag of als bijlage. Een deel van de bijlagen is in de scriptie opgenomen (bijlagen aangeduid met Romeinse cijfers). Deze bijlagen zijn te vinden achterin dit verslag. De rest van de bijlagen is opgenomen in een apart bijlagenboek dat deze scriptie vergezelt (bijlagen aangeduid met cijfers).

2. Opdrachtomschrijving

2.1 Aanleiding

De locatie waar het Montfoorts Kunstenaars Collectief (MKC) momenteel is gevestigd, is eigendom van de gemeente Montfoort en zal gebruikt gaan worden als tijdelijke locatie voor basisschool Het Kompas, waarvoor een nieuw onderkomen wordt gerealiseerd. Hierdoor is verplaatsing van het MKC noodzakelijk. De gemeente Montfoort stelt een gedeelte van het voormalig agrarisch perceel Blokland 4, dat in eigendom is gekomen door woningbouwuitbreiding, beschikbaar als nieuw onderkomen voor het MKC.

Afbeelding 1, ligging plangebied. (Aangewezen locatie MKC is rood omkaderd. Groene omkadering betreft totale plangebied.)

In het kader van mijn afstudeeropdracht architectuur heb ik het plan opgevat om voor deze doelgroep op aangewezen locatie een onderkomen te ontwerpen.

Voor de locatie, waarop nu alleen de bestaande woning nog in gebruik is, heeft de gemeente Montfoort plannen uitgewerkt voor nieuwe functies. De plannen omvatten, naast een ruimte voor een kunstenaarscollectief, de realisatie van een tweede nieuwe woning en een gebouw voor andere maatschappelijke functies zoals een kinderdagverblijf of scouting.

Op de aangewezen locatie waar het MKC zich zal gaan huisvesten is een werktuigenberging aanwezig.

Om beperking van de ontwerpvrijheid te voorkomen heb ik ervoor gekozen als uitgangspunt aan te nemen dat de bestaande bebouwing wordt gesloopt en daarvoor in de plaats een nieuw onderkomen wordt gerealiseerd.

Afbeelding 2, voormalige werktuigenberging. (Wordt in werkelijkheid getransformeerd tot atelier.

Uitgangspunt voor mijn afstudeeropdracht is sloop van de bestaande bebouwing, gevolgd door een nieuw ontwerp.)

2.2 Probleemstelling

De vraag die voor dit afstudeeronderwerp beantwoord moet worden is de volgende: is het mogelijk om op de aangewezen locatie en binnen de door de gemeente geformuleerde regels en criteria een nieuw onderkomen te realiseren, waarbij het architectonische ontwerp voldoet aan de gebruikerseisen van de doelgroep het Montfoorts Kunstenaars Collectief.

2.3 Doelstelling

Het doel van deze afstudeerscriptie is het opleveren van een architectonisch ontwerp voor een kunstenaarscollectief dat voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving, dat past binnen de door de gemeente vastgestelde randvoorwaarden en tegemoetkomt aan de gebruikerswensen. Persoonlijke leerdoelen zijn het uitbreiden van kennis en inzicht in het ontwerpproces. Het opdoen van ervaring in het synthetiseren van eisen en wensen van diverse betrokken partijen, het opdoen van kennis en ervaring over diverse softwareapparatuur, zoals het GPR-gebouw berekensystematiek en de EPC berekening.

Het onderzoek resulteert in de volgende producten:

- Architectonisch ontwerp

- EPC- berekening

- GPR- berekening

- financiële benadering

- Constructieve benadering

- Maquette van het ontwerp

- Presentatie van het ontwerp

2.4 Onderzoeks- en ontwerpvragen

Voor het behalen van de doelstelling (het opleveren van een architectonisch ontwerp) is de opdracht opgedeeld in drie deelprocessen; het vooronderzoek, het ontwerp en de berekeningen.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek richt zich op welke mogelijkheden het toekomstige gebouw moet bezitten,

de gebruikerswensen en de inpasbaarheid op de aangewezen locatie. Het vooronderzoek resulteert in een ruimtelijk- en functioneel programma van eisen en gemeentelijke randvoorwaarden van stedenbouwkundige aard, inclusief locatieonderzoek. De volgende vragen zijn overwogen bij het onderzoek:

- Wat zijn de behoeften van de gebruikers?

- Welke gebouwfuncties zijn mogelijk?

- Aan welke ruimtelijke criteria moet het ontwerp voldoen?

- Welke maatregelen kunnen er worden genomen om te voldoen aan de door de gemeente gestelde duurzaamheidsambities? (Minimaal een score van een zeven op elke module binnen het GPR-gebouw.)

- Kan er worden voldaan aan overige gemeentelijke bepalingen? (bestemmingsplan, welstandscriteria et cetera.)

Het programma van eisen in combinatie met de stedenbouwkundige randvoorwaarden bieden het ontwerpkader voor de nieuwe huisvesting van het MKC.

Ontwerp

Het zwaartepunt van de afstudeeropdracht ligt bij het ontwerp. Met behulp van het programma van eisen en de geformuleerde randvoorwaarden is een definitief ontwerp gemaakt.

De volgende vragen zijn voorafgaand aan en tijdens het ontwerpproces beantwoord:

- Hoe wordt het gebouw ingedeeld en met welke functies?

- Welke constructie en bouwmethodiek worden er toegepast?

- Hoe wordt het gebouw en de verschillende functies ontsloten?

- Wat voor materialen zijn van toepassing?

- Welke duurzaamheidsvoorzieningen kunnen worden toegepast?

- Welke klimaatinstallatie is het best geschikt voor de gebruikers?

- Welke ruimtelijke problemen doen zich voor bij het ontwerp op de aangewezen locatie?

Berekeningen

Na afronding van het ontwerp is er een aanvang gemaakt met de berekeningen, te weten: constructieve berekening, EPC- berekening, GPR-Gebouw berekening en de financiële berekening. De volgende vragen zijn daarbij aan bod gekomen.

- Hoe wordt de constructie gedimensioneerd?

- Voldoet de gekozen constructie?

- Heeft de uitkomst van de constructieve berekening nadelige gevolgen voor het ontwerp?

- Voldoet het ontwerp aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente? (zijn de uitkomsten van de GPR-berekening op alle modules minimaal een zeven ?)

- Welke financiële consequenties heeft een realisatie van het ontwerp?

2.5 Afbakening van het afstudeerwerk

Het onderzoek richt zich voornamelijk op het ontwerpen van een bouwwerk voor het Montfoorts Kunstenaars Collectief. Om de ontwerpvrijheid zo min mogelijk te beperken is er pas achteraf een kostenraming gemaakt. De kostenraming is dus geen volledige kostenberekening maar een indicatie van de kosten die gemoeid zijn met eventuele realisatie van het ontworpen bouwwerk. De huidige bebouwing waar met MKC is gevestigd staat op gemeentelijke gronden. Het MKC huurt de grond van de gemeente maar de bebouwing is in eigendom. De gemeente Montfoort en het MKC zijn overeengekomen dat de gemeente het huidige huurcontract voor het gebruik van de grond afkoopt tegen de taxatiewaarde van de aanwezige bebouwing. Het bedrag dat hiermee is gemoeid kan in mindering worden gebracht op de totale investeringskosten.

De constructieve berekeningen beperken zich  tot een gedeelte van de hoofddraagconstructie. Voor het maken van de constructieberekeningen is gebruik gemaakt van de software van adviesburo Wtenweerde. De GPR-berekening maakt gebruik van de EPC-uitkomsten. De energieprestatienorm van het gebouw is eerst inzichtelijk gemaakt voordat de GPR-berekening is opgesteld. Voor bepaling van de EPG  norm (energieprestatie van gebouwen) is gebruik gemaakt  van de software van Uniec 2.0 waarvoor een studentenlicentie is aangevraagd.

Dit afstudeerproject betreft een fictieve opdracht en er vindt (vooralsnog) geen realisatie plaats van het architectonische ontwerp. Als uitgangspunten zijn gehanteerd duurzaam en natuurlijk materiaalgebruik in overeenstemming met de locatie waarbij passende contrasterende gebouwelementen gebruikt mogen worden.

3. Blokland

3.1 Ligging plangebied

Het plangebied waarbinnen het toekomstig onderkomen voor het MKC is gesitueerd, (afbeelding 1 en 4), is gelegen aan de zuidoostrand van Montfoort in de polder Heeswijk (afbeelding 3). Het landschap kan worden getypeerd als zeer open, waarbij open polders, molens en kerken beeldbepalende elementen zijn. Ten noorden en westen van het plangebied is de wijk Hofland-Oost gelegen. Deze wijk vormt de afronding van het stedelijk gebied van Montfoort in zuidoostelijke richting. De ligging van het plangebied vormt de overgang van het stedelijk gebied naar het aangrenzende open weidelandschap. Ten zuiden van het plangebied ligt de weg Blokland. Deze weg wordt gekenmerkt door bebouwing in lintstructuur. De bebouwing ligt hier verder terug van het lint en is geregeld afgewisseld met doorzichten naar het achterliggende landschap en hoofdzakelijk opgebouwd uit langwerpige boerderijachtige hoofdbouwmassa’s met een van oorsprong agrarische functie. Deze staan hoofdzakelijk, soms in clusters, op een behoorlijke afstand van elkaar.

Afbeelding 3, luchtfoto polder Heeswijk.

Om de ontwikkeling van nieuwe functies op het voormalige agrarische perceel Blokland 4 mogelijk te maken, is er door de gemeente Montfoort een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Het totaalplan omvat de realisatie van een tweede nieuwe woning, een ruimte voor een kunstenaarscollectief en een gebouw voor andere maatschappelijke functies.

3.2 Toekomstige ontwikkeling Blokland

De toekomstige huisvesting voor het Montfoorts Kunstenaars Collectief is gepland op de locatie van de voormalige werktuigenberging en door de gemeente bestemd als maatschappelijk, met bijbehorende voorzieningen zoals groen, water, ontsluitingswegen, paden, parkeer- en nutsvoorzieningen (roze geleurd vlak op afbeelding 4).

Door toekenning van een tweede bouwvlak binnen de maatschappelijke bestemming (donkergroen gekleurde vlak op afbeelding 4), is het mogelijk een extra gebouw op te richten ten behoeve van het verenigingsleven of andere openbare, maatschappelijke en/of culturele voorzieningen. Ook is het mogelijk gemaakt om hier een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal te realiseren.

Ten noorden van de bestemming maatschappelijk zijn de gronden bestemd als groen. De voor groen aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, ontsluiting van de aangrenzende gronden, bermen en beplanting.

Ter plaatse van het bruin gekleurde vlak op afbeelding 4 zijn parkeervoorzieningen en verharding beoogd. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd. De bouwhoogte van deze bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 meter.

Ten zuiden van de bestemming maatschappelijk bevindt zich de bestaande woning. Deze woning blijft in zijn huidige vorm aanwezig  en wordt ontsloten via Blokland. Op circa 25 meter vanaf de weg Blokland worden de gronden benut voor een tweede, nieuwe woning. Deze woning krijgt zijn eigen ontsluiting, ook via Blokland. Achter de bestaande woning wordt met een nieuwe watergang een fysieke grens gemaakt naar de achterliggende gronden.

Afbeelding 4, overzicht plangebied Blokland 4.

3.3 Ontsluiting en parkeren

In het ontwerp bestemmingsplan zijn ter plaatse van de functieaanduiding “parkeerterrein”, parkeerplaatsen gesitueerd. Er zijn in totaal 20 parkeerplaatsen beoogd voor het MKC en de andere toekomstige maatschappelijke functies samen (bruin gekleurde vlak op afbeelding 4). In het bestemmingsplan is nadrukkelijk geregeld dat er geen traditioneel parkeerterrein aangelegd mag worden. Er moet gezocht worden naar een parkeerruimte die qua uitstraling aansluit bij de omgeving. Hierbij kan worden gedacht aan halfverharding waarbij bomen worden gepland.

Volgens het bestemmingsplan is er ter plaatse van de  maatschappelijke bestemming zelf ook ruimte voor bijbehorende voorzieningen zoals parkeren. Dit moet parkeren dichtbij de nieuw te realiseren bouwwerken mogelijk maken. Dit zal echter ten koste gaan van het schaarse, benutbare grondoppervlak en het is dan ook maar de vraag of hiermee tegemoet kan worden gekomen aan de parkeerbehoefte, afhankelijk van de definitieve toekomstige gebruiksfuncties en haar bezettingsgraad.

De ontsluiting voor auto- en fietsverkeer ten behoeve van de maatschappelijke functies zal plaatsvinden via de bestemming groen, vanaf het zuidoostelijke gedeelte van de wijk Hofland-Oost, zie hiervoor afbeelding 3 en 4. Dit houdt in dat er maar één ontsluitingsroute wordt gemaakt, via de reeds bestaande woonwijk. Ik stel me hierbij de vraag of dit voldoende is wanneer er zich calamiteiten voordoen en er hulpdiensten nodig zijn. Toetsing hiervan valt buiten de kaders van mijn opdracht en zou in de praktijk uitgevoerd worden door de brandweer.

3.4 Het bouwvlak

De positionering en het oppervlak van het bouwvlak dat bestemd is voor het MKC,  is bepaald in het bestemmingsplan. Hierin is de bestaande maatvoering voor wat betreft de oppervlakte van de voormalige werktuigenberging aangehouden voor de nieuwe ontwikkeling. Deze bedraagt 28,4 x 12,3 meter. In het bestemmingsplan is een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen dat het bouwvlak met totaal 10% mag worden vergroot. De overschrijdingen van de bouwgrenzen mag ten hoogste 3 m bedragen. Ook mag het bouwvlak worden overschreden door tot het gebouw behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2.50 meter bedraagt. Gezien de gebruikerswens om een zo groot mogelijk bouwvlak te benutten, is het logisch gebruikt te maken van deze binnenplanse vrijstellings-mogelijkheid. Gezien de positionering zal de overschrijding van het bouwvlak zich manifesteren in de breedterichting.

Toepassing van de 10% regel levert de volgende maatvoering op; 28,4 x 12,3 = 349,32 m², + 10% = 384,252 m² : 28,4 = 13,53 m. De maatvoering van het bouwvlak kan dus maximaal 28,4 x 13,53 meter bedragen. Andere breedte/lengte verhoudingen zijn natuurlijk ook mogelijk. In ieder geval heeft dit als gevolg; een rechthoekig, staafvormig hoofdvolume. Hieraan worden geen concessies gedaan gezien er in eerste instantie invulling wordt gegeven aan de gebruikerswens, om een zo goot mogelijk bouwwerk, met een zo groot mogelijk oppervlak te realiseren.

3.5 Goot- en Nokhoogte

De goot- en nokhoogte zijn volgens het bestemmingsplan respectievelijk 4,5 en 6,0 meter. Ook hier is een 10% regel van toepassing. De maximale goot- en nokhoogte worden dan 4,95 en 6,6 meter.

Toepassing van de binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid heeft als gevolg dat de inhoud van het bouwwerk vergroot wordt.

3.6 Zichtlijnen

Onderstaande afbeelding geeft de zichtlijnen weer. De zichtlijnen zijn vanaf het openbaar gebied gericht op de ontwikkellocatie. Naastgelegen gearceerde vlak betreft de voormalige veestal die gesloopt zal worden. Ten noorden van de ontwikkellocatie zijn maatschappelijke functies gepland.

Afbeelding 5, zichtlijnen naar het bouwvlak.

Vanaf het openbaar gebied is de nieuwe ontwikkeling voornamelijk zichtbaar vanaf de (nieuwbouw) wijk Hofland-oost, gelegen ten noordwesten van de ontwikkellocatie (pijl 1, afbeelding 5) en het nieuw aan te leggen park (pijl 2). Vanaf de weg Blokland zal een gedeelte van de zuidgevel en de oostgevel zichtbaar zijn (pijl 3 en 4). De aanwezige beplanting bij de watergangen tussen de erven zullen echter het zicht vanaf Blokland op de gevel belemmeren. De oostgevel noord- en oostgevel zal ook zichtbaar zijn vanuit de toekomstige maatschappelijke functie.

Concluderend kan worden gesteld dat mede gezien vanuit het openbaar toegankelijk gebied, de noord- en westgevel het meest prominent zijn. Tijdens het ontwerpen heb ik hier rekening mee gehouden.

3.7 De gevels

Onderstaande paragraaf beschrijft de gevels in relatie met zijn omgeving. Zowel het aanzicht van, als naar de gevels worden toegelicht. Entree, vensters en materialisatie worden beschreven en waar mogelijk afgestemd op positionering en omgeving.

Westgevel

De westgevel is (samen met de noordgevel) de meest prominente gevel gezien vanaf het openbaar toegankelijk gebied. Deze langsgevel biedt zicht op watergangen, paden, begroeiing, een nieuw aan te leggen park en de woonwijk Hofland-oost. Gezien de situering langs de watergang, is hier geen mogelijkheid om de entree tot het hoofdgebouw te realiseren. Het bestemmingsplan bepaalt een maximale gevellengte van 28,4 meter. Een eentonig beeld van een grote gesloten vlakke wand, zoals aanwezig bij de bestaande werktuigenberging (zie afbeelding 6), is niet wenselijk. Dit kan worden bereikt door transparantie in de gevel aan te brengen. Een open, transparante gevel met grote glasvlakken brengen veel licht en warmte in een gebouw. Indien dit ongewenst is zal er zonwering toegepast worden. Bij de keuze van zonwering is het belangrijk dat het materiaal, de kleur en de profilering aansluit bij zowel het hoofdgebouw als bij de omgeving. Het is dus van groot belang dat de zonwering in het ontwerp wordt geïntegreerd, en niet in een latere fase vergunningsvrij worden aangebracht.

Voor de uitvoering van de gevel mag geen gebruik worden gemaakt van sterk met de omgeving contrasterende kleuren. De voorkeur gaat uit naar kleur- en materiaalgebruik met een natuurlijke uitstraling, in ieder geval dienen materialen te worden uitgevoerd in een donker gedekte kleurstelling.

Het bestemmingsplan bepaalt dat het bouwvlak ten hoogste met 2.5 meter mag worden overschreden door tot het gebouw behorende balkons, veranda's en afdaken. Omdat de westgevel uitzicht geeft op het nieuw aan te leggen park, kan deze gevel een logische situering zijn voor balkons. Indien hier balkons worden toegepast, dan heeft het de voorkeur de balkons niet te hoog te plaatsen ten opzichte van het maaiveld. Te hoog geplaatste balkons aan deze gevel zullen detoneren met de omgeving en zullen er niet aan bijdragen dat het gebouw aansluit bij het landschap.

Halve verdiepingshoge balkons hebben dan de voorkeur. Planten op het balkon en begroeiing vanaf het maaiveld langs de gevel zullen eraan bijdragen dat de gevel rust in het landschap.

Noordgevel

De noordgevel is de prominentste gevel, gezien vanaf de route die zowel voor auto’s als voor fietsers en voetgangers toegang biedt tot het terrein waarop het nieuw te realiseren gebouw is gesitueerd.  Deze gevel staat haaks op de kavelrichting en wordt volgens het bestemmingsplan beschouwd als de voorgevel. (De voorgevelbepaling is met name van belang voor toepassing van toekomstige vergunningsvrije bouwmogelijkheden.) De mogelijkheid om ter plaatse van de noordgevel de hoofd- entree te realiseren wordt in zeker mate beperkt door de inrichting van de openbare ruimte en het terrein.

Afbeelding 6, westgevel voormalige werktuigenberging.

Vlak voor deze gevel ligt namelijk een bestaand openbaar fietspad (zie afbeelding 5) welke gehandhaafd blijft in de toekomstige situatie.

Deze kopgevel biedt zicht op het nieuw aan te leggen park (omringd door water), paden, begroeiing, de woonwijk Hofland-oost, de toekomstige bebouwing van maatschappelijke functies en het gezamenlijke terrein. De lengte van de voorgevel is volgens het bestemmingsplan 13,53 meter (= incl. 10% binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid), met een goot- en nokhoogte van respectievelijk 4,95 en 6,6 meter.

De gevel moet een open, representatieve uitstraling krijgen en een duidelijke geleding die de hoofdvorm van het gebouw versterkt.  Voor de uitvoering van de gevel worden kleur- en materiaalgebruik met een natuurlijke uitstraling toegepast.

Afbeelding 7, noordgevel voormalige werktuigenberging.

Zuidgevel

De zuidgevel zal niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied. Vanaf de weg Blokland zal alleen een klein gedeelte van deze kopgevel zichtbaar zijn (nl. de rechter zijkant). Verder is er zicht op de gevel vanuit de voormalige bedrijfswoning van het aansluitende erf en vanuit het zuidwest gelegen perceel (zie afbeelding 5). Tussen de nieuwe ontwikkeling en de voormalige bedrijfswoning worden een watergang en nieuwe aanplantingen gerealiseerd. Het zicht vanaf de bedrijfswoning op de nieuwe gevel zal door deze aanplanting zoveel mogelijk worden onttrokken.

Door de aanwezige beplanting op het zuidwestelijk gelegen perceel, zal er ook vanuit dit perceel geen zicht zijn op de gevel.

De mogelijkheid om hier de entree te realiseren wordt beperkt door de situering ten opzichten van het perceel en de te realiseren watergang. In verband met privacy en de relatie met het landschap heeft het de voorkeur om eventuele balkons niet te hoog te plaatsen. Ook bij deze gevel hebben halve verdiepingshoge balkons de voorkeur ten opzichte van verdiepingshoge balkons.

Oostgevel

De oostgevel is, gezien vanuit openbaar toegankelijk gebied, alleen zichtbaar vanaf de weg Blokland (zie afbeelding 5, zichlijn 4). Verder zal het toekomstige gebouw ten behoeve van de nieuwe maatschappelijke ontwikkeling ook zicht hebben op deze gevel. Aansluitende percelen hebben gezien de aanwezige beplanting niet of nauwelijks zicht op deze gevel. Opgemerkt moet worden dat op het perceel rechts van de ontwikkellocatie een forse agrarische bebouwing is gerealiseerd welke niet is aangegeven op de situatietekening en de grootschalige basiskaart van Nederland. Deze bebouwing heeft als gevolg dat overige bouwwerken ten oosten van de ontwikkellocatie, verder in het land gesitueerd, geen zicht hebben op de toekomstige oostgevel.

De gevel heeft een lengte van 28,4 meter en een goothoogte van maximaal 4,95 meter, is niet naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd en behoeft daarom niet of minder transparant te worden uitgevoerd. Vanwege de situering op het erf en het zicht vanuit deze gevel op het eigen terrein, lijkt deze langsgevel de meest logische keuze voor de hoofdentree. Indien de entree aan deze gevel wordt gesitueerd is het echter niet wenselijk om deze gevel hoofdzakelijk gesloten uit te voeren. Een representatieve uitstraling is dan gewenst. Bepaling van het glasoppervlak zal met name afhankelijk zijn van het gebruik en de indeling van het gebouw. Voor de uitvoering van de gevel worden kleur- en materiaalgebruik met een natuurlijke uitstraling toegepast. Vóór deze gevel is een terrein beschikbaar van ongeveer 34 x 36 meter. Op dit terrein zal een beeldentuin en terras worden gerealiseerd. De situering van het terrein en de beeldentuin hebben een nadrukkelijke relatie met het beeldhouwersatelier.

Afbeelding 8, zuid- /oostgevel voormalige werktuigenberging.

4. Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Specifiek voor de ontwikkellocatie heb ik stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. In deze  randvoorwaarden wordt de ontwikkeling in een groter perspectief geplaatst. Daarnaast worden de ambitie en uitgangspunten van de gemeente Montfoort voor deze locatie in relatie tot de bestaande omgeving en mogelijke plannen voor de toekomst beschreven. Daarmee biedt het enerzijds een ontwerpkader en anderzijds een toetsingskader. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn onderdeel van mijn afstudeeronderzoek en als bijlage toegevoegd aan het bijlagenboek (zie Bijlagenboek, bijlage 2). Bij het opstellen van deze randvoorwaarden zijn meegenomen de beleidslijnen zoals uitgezet in het bestemmingsplan, zowel het verouderde, het vigerende als de in voorbereiding zijnde herziening. Tevens zijn hierbij de welstandscriteria betrokken, zoals deze zijn geformuleerd in de Welstandsnota Gemeente Montfoort, versie augustus 2011.

4.1 Aanvullende richtlijnen, stedenbouwkundige randvoorwaarden

In aanvulling op de eerder genoemde bestemmingsplanregels, worden hierna richtlijnen en ontwerpcriteria gegeven afgestemd op de specifieke locatie:

Relatie met de omgeving

- Bij (vervangende) nieuwbouw is de oriëntatie op de kavelrichting van de oorspronkelijke bebouwing richtinggevend.

- situering volgt de landschappelijke structuur. De lengte van het hoofdgebouw staat haaks op de richting van de weg Blokland.

- Het ontwerp kan zich richten  op het creëren van een goede overgang van het stedelijk gebied naar het aangrenzende open weidelandschap. Er  kan zowel aansluiting worden gezocht bij het landelijk karakter van het weidegebied als bij het stedelijke karakter van de bestaande woonwijk.

- De samenhang  tussen de twee gebouwen (het MKC-gebouw en  een toekomstig gebouw t.b.v. andere maatschappelijke voorzieningen) en de openbare ruimte bepaalt uiteindelijk de gemeenschappelijke beeldkwaliteit.

- De hoogte, lengte en breedte verhouding, de hellingshoek en het type kap moet ertoe

bijdragen dat het gebouw rust in en aansluit bij het landschap.

Massa en opbouw van het gebouw

- Langwerpige, (liggende) bouwmassa’s voorzien van een eenvoudige basisvorm, dus rechthoekige plattegrond, qua maat en schaal aanpassen aan het landschap en de omliggende bebouwing.

- Kapvorm uitvoeren als zadeldak (eventueel asymmetrisch) met flinke kap en een voorkeur voor lage goten. Een plat dak of een wolfseind is niet toegestaan. De daken mogen voorzien worden van een duidelijke overstek.

- De nokrichting dient evenwijdig aan de kavelrichting te zijn, dus haaks op het lint (dwarsrichting).

- Bebouwingshoogte volgt uit bestemmingsplan en dient te worden afgestemd op de omgeving.

- De hoofdbebouwing heeft een landelijke en agrarische uitstraling waarbij moderne verbijzonderingen mogelijk zijn.

- Moderne invulling van de hoofdvorm is mogelijk.

- Gevels dienen een duidelijke geleding te hebben die de hoofdvorm van het gebouw versterkt.

- Aanbouwen en toevoegingen afstemmen op de hoofdbebouwing.

- Gesloten gevelwanden aan de zijde van het landelijk gebied en de openbare ruimte dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. De gevelwanden grenzend aan het landelijk gebied en/of de openbare ruimte dienen ten minste 25% transparant te zijn.

- Geen opvallende kleuren maar gedekt en donker.

- De uitstraling van het gebouw is belangrijker dan de herkenbaarheid van de functie.

- Bijgebouwen  ondergeschikt houden aan het hoofdgebouw en situeren achter of naast de hoofdbebouwing, niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

- Eventuele bijgebouwen worden sober uitgevoerd en sluiten qua vorm, kleur  en materiaalgebruik aan bij de hoofdbebouwing.

Afbeelding 9, referentiefoto. Eenvoudige langwerpige bouwmassa.

(Bron: Lautenbagarchitectuur. Project, moderne plattelandswoningen.)

Detaillering, materiaal en kleur

- Het kleur- en materiaalgebruik heeft een natuurlijke uitstraling en draagt bij aan het

beeld dat het bouwwerk in het landschap rust. Er mag geen gebruik  gemaakt worden van sterk met de omgeving contrasterende kleuren.

- Voor de uitvoering  van de gevels gaat de voorkeur uit naar (gepotdekseld) hout of goedgelijkende materialen, baksteen of golfplaat. Het gegeven kleurenpallet bestaat uit donkere aardtinten: (donker) groen, bruin ,zwart, antraciet, donkerrood en roodbruin

en houtkleur (naturel).

- De elementen in de gevel (deuren, (dak)ramen etc.) dienen in een consistente verhouding tot

elkaar te staan en tot de gevel als geheel. Deuren en kozijnen uitvoeren in  hout of andere materialen voorzien van een donkere kleurstelling.

- Het dak wordt uitgevoerd door middel van een  zwart of antraciet kleurige dakbedekking. Deze kan uitgevoerd worden middels damwandprofielen, golfplaten, een pannendak of een zinken roof-/felsdak, of goedgelijkende materialen. Voor eventuele dakpannen is het niet gewenst glanzende geglazuurde pannen te gebruiken.

- Dakgoten mogen niet te zwaar zijn (niet meer dan 25 cm hoog).

- Gezichtsbepalende details vormgeven in de lijn van de architectuur van het bouwwerk

en zijn omgeving.

- De detaillering van eventuele aan- en bijgebouwen dient overeen te komen met die van het

hoofdgebouw.

- Dakkapellen  in dezelfde stijl uitvoeren als het hoofdgebouw.

Afbeelding 10, referentiefoto. Antraciet kleurige dak- en gevelbedekking.

(Bron: Eternit BV.)

4.2 Beeldverwachting

De gebruikersgroep heeft aangegeven dat het wenselijk is dat het ontwerp transparant van opzet is en een sfeer van openheid uitstraalt, waarbij (indien mogelijk) de ruimten voor flexibelgebruik geschikt zijn, maar elke ruimte toch zo wordt ontworpen met haar eigen aandachtspunten specifiek afgestemd op de doelgroep/activiteiten. In het volgende hoofdstuk (Hoofdstuk 5, Programma van eisen) wordt nader ingegaan op de gebruikerswensen.

Als inspiratie dienen in eerste instantie agrarische bebouwing, - schuren, streekeigen materialen, verkaveling, waterkant  et cetera, waarbij een verbinding wordt gezocht met de moderne architectuur.

Voor de architectonische vormgeving kunnen onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd;

- Door te spelen met verticaliteit en horizontale geleding in de gevels krijgt de bebouwing meer dynamiek. Een dynamische functie moet gepaard gaan met dynamische architectuur. Het verschil tussen woningbouw en maatschappelijke functies mag gezien worden.

- Gebruik van warme natuurlijke materialen zoals hout en baksteen in combinatie met glas is wenselijk. Er dient aansluiting gezocht te worden op de bebouwing in de omgeving, op een innovatieve manier.

- Door met (beelden)tuinen en terreinen te werken vindt er meer uitwisseling plaats tussen buiten en binnen.

- De aansluiting op de omgeving kan worden bereikt middels het gebruik van materialen die openheid en transparantie bewerkstelligen.

- Het gebouw kan zijn functioneel gebruik laten zien middels een verschil in materiaal en vorm per verdieping of functie.

- Elke functie moet een eigen identiteit krijgen waardoor iedere functie gemakkelijk herkend wordt.

Afbeelding 11, referentiefoto. Horizontale en verticale geleding, natuurlijke materialen in combinatie met glas zorgt voor openheid en transparantie.

(Bron: DAAD Architecten. Project, Woonhuis te Laag Kapel.)

5. Programma van eisen

Specifiek voor, en in overleg met de gebruikersgroep heb ik een gedetailleerd programma van eisen opgesteld. Het programma van eisen beschrijft de randvoorwaarden en de eisen waaraan de huisvesting van het Montfoorts Kunstenaars Collectief moet voldoen op ruimtelijk, functioneel en technisch gebied. Het programma van eisen  is onderdeel van mijn afstudeeronderzoek en als bijlage toegevoegd aan het bijlagenboek (zie Bijlagenboek, bijlage 1). Hieronder worden de belangrijkste onderdelen uit het programma van eisen aangehaald.

5.1 De gebruikers

Het Montfoorts Kunstenaars Collectief bestaat uit enkele beroepsmatig werkzame kunstenaars en leden die zich puur uit liefhebberij bezig houden met kunst. Het collectief bestaat uit  totaal  22 leden werkzaam in verschillende disciplines. Enkele kunstenaars zijn full time actief, een aantal op parttime basis. In het huidige atelier is voor alle leden een (gedeeld) atelier beschikbaar. Er wordt dagelijks in dat atelier gewerkt aan verschillende disciplines zoals beeldhouwen, schilderen, tekenen et cetera. Er vinden o.a. Sessies modeltekenen plaats, die ook beschikbaar zijn voor niet MKC leden. Kunstexposities vinden plaats in Montfoort en in de regio, en tijdens het MKC open atelier dagen. De huidige huisvesting beschikt niet over een deugdelijke expositieruimte.

Afbeelding 12, huidig atelier overige disciplines (atelier 2).

De doelstelling van het MKC is verschillende kunstvormen in één organisatie onder te brengen, creatieve informatie met elkaar uit te wisselen en het verder ontwikkelen van eigen kwaliteit en vaardigheden, alsmede het promoten en ontwikkelen van beeldende kunst in Montfoort.

De huidige bezetting bestaat uit:

12 kunstschilders;

3 beeldhouwers;

7 overige disciplines.

Afbeelding 13, huidig beeldhouwersatelier (atelier 3).

Afbeelding 14, huidig schildersatelier (atelier 1).

5.2 Ruimtelijk programma

Deze paragraaf beschrijft de ruimtebehoefte die het nieuwe ontwerp minimaal moet bezitten. Hieronder wordt kort een uitleg per ruimte gegeven. De ruimtebehoefte van het gebouw wordt samengevat in de ruimtestaat welke is opgenomen in de bijlagen in dit verslag (zie bijlage I).

Entreezone centraal

Centrale toegangsdeur

Voorzien van tochtsluis

Garderobe bij ingang

Toiletvoorziening

2 dames/herentoilet voor gebruikers

1 Integraal toegankelijk toilet (mindervaliden toilet) op begane grond

Atelierruimte

De exacte m² per atelier is lastig aan te geven. De minimale afmeting van een werkplek wordt niet alleen bepaald door het aantal kunstenaars dat in een ruimte werkt, afstand van en om het werk is mede bepalend voor het totaal oppervlak per ruimte. De gebruikers geven aan dat elke ruimte zo groot mogelijk dient te zijn. De huidige ruimte voldoet voor wat betreft het benodigde oppervlak per atelier, deze maten worden als minimale oppervlakte maat gehanteerd voor het nieuwe ontwerp.

De huidige oppervlakte maten zijn;

Atelier 1,  oppervlak = 75 m²

Atelier 2,  oppervlak = 60 m²

Atelier 3,  oppervlak = 50 m²

Gebruikers en bezetting (afbeelding 12, 13 en 14);

Atelier 1,  t.b.v. schilders/tekenaars en grafische vormgevers, bezetting 12 personen.

Atelier 2,  t.b.v. modelleurs werkend in klei en was, bezetting 7 personen.

Atelier 3,  t.b.v. beeldhouwers werkend met steen, hout et cetera, bezetting 3 personen.

Voor atelier 1 en 2 geldt dat de mogelijkheid moet bestaan om met meerdere leden tegelijk naar model te werken.

Voor de inrichting per atelier moet er rekening worden gehouden met voldoende wastafels en bergruimte.

Wastafels;

Minimaal 1 per atelier, houdt rekening met bezinkput (afvoer chemische stoffen).

Opbergruimte voor gereedschap e.d.;

Minimaal 22 opbergkasten (één voor elke gebruiker).

Pantry

Ruimte met een keukenblok, met onder- en bovenkastjes, een spoelbak met warm en koud water, een koelkast, afwasmachine e.d.

Afmeting, 7,5 m².

Situering centraal t.o.v. ateliers, of indien mogelijk, één pantry per atelier.

Was- en droogruimte

Eén was/droogruimte is gewenst.

Situering; Eventueel in combinatie met pantry, of in depot situeren.

Douche

Eén douche is wenselijk.

Afmeting, 4²m.

Situering, centraal t.o.v. ateliers, of in depot.

Kleedruimte modellen

Afhankelijk van hoe de ateliers t.o.v. elkaar worden gesitueerd, zijn er kleedruimtes nodig. In eerste instantie is één ruimte voldoende.

Afmeting; 3 m²

Situering; naast of direct bij atelier, of in het atelier.

Depot

Depot voor opslag schilderijen, beelden, mallen, sokkels et cetera is gewenst maar geen eis. Nu worden deze materialen opgeslagen in het atelier zelf. De realisatie van een depot kan de werkruimte vergroten en zorgen voor een rustigere indeling van de ateliers. Indien de beschikbare ruimte hiertoe mogelijkheden biedt, is het wenselijk een depot te realiseren.

Situering; mogelijkheid kelder onderzoeken.

Verkeersruimte/lift

Of de verkeersruimte integraal toegankelijk moet zijn is mede  afhankelijk van een eventuele expositieruimte en de situering hiervan. Indien de mogelijkheid bestaat het gebouw te voorzien van meerdere verdiepingen, dan kan een (goederen) lift handig zijn om materiaal op de juiste plaats te krijgen. Houdt rekening met een gewicht van wel 2 ton.

Situering; Centraal in het gebouw en de mogelijkheid bezien of ateliers ook buitenom het gebouw  kunnen worden bereikt.

Expositieruimte

Expositieruimte is gewenst, maar niet noodzakelijk.

Indien er de mogelijkheid is om een expositieruimte te realiseren, dan zijn er ongeveer 200 man per dag/expositie te verwachten. De expositieruimte zal door de leden moeten worden ingepland. De expositie mag geen hinder veroorzaken voor mensen die aan het werk zijn in het atelier. Het moet dus een aparte afgesloten ruimte zijn voor het  tentoonstellen van werken.

Bar

T.b.v. exposities voor het nuttigen van een drankje en hapje.

Situering; voorkeur oostzijde, eventueel noordzijde onderzoeken, in ieder geval in of bij de expositieruimte.

Technische ruimte

(meterkast/installaties e.d)

Situering; centraal in gebouw, afhankelijk van indeling overige functies.

Bij plaatsing warmtepomp met bodemenergie, mogelijkheid van kelder onderzoeken.

Studie of rustruimte

Er wordt veel waarde gehecht een ruimte waar men zich even kan terugtrekken en uitrusten. Deze ruimte kan dan tevens als bibliotheek of studieruimte dienen. Er kan een klustering plaatvinden van expositieruimte en rustruimte. Wanneer de expositieruimte niet wordt gebruikt, kan deze fungeren als ontspanningsruimte.

5.3 Relaties tussen functies

Om een relatieschema op te kunnen stellen is alvast een eerste basale indeling van het bouwvlak opgesteld. Het relatieschema (zie afbeelding 15) gaat uit van een rechthoekig bouwvlak zoals in het bestemmingsplan is weergegeven. De entree is gesitueerd aan de oostzijde. De groene omkadering stelt een buitenruimte voor van maximaal 2,5 meter die kan worden ingevuld met balkons, patio’s, overstekken et cetera.  Parkeren wordt buiten het terrein van het MKC opgelost (reeds eerder is gemeld dat hiervoor een gezamenlijke ruimte is gereserveerd voor de (totale) bestemming maatschappelijk).

Vanaf de hoofdroute naar het gebouw zal eerst een fietsenstalling worden bereikt die bestaat uit losse, of in de grond te plaatsen stallingsrekken. De route vervolgt via een terras door de beeldentuin naar de entree.

De entree wordt voorzien van een tochtsluis waar zich tevens de garderobe bevindt. De entree biedt toegang tot de vier primaire ruimten, te weten: drie ateliers en een expositieruimte. Het heeft de voorkeur dat alle ruimten afzonderlijk vanaf de entree te bereiken zijn.

Gezien het beperkte oppervlak kan er een clustering van functies plaatsvinden in de expositieruimte die integraal toegankelijk moet zijn. Omdat deze ruimte alleen incidenteel als expositieruimte gebruikt zal worden kan, wanneer er geen expositie plaatsvindt, de ruimte ook als ontspannings- of opslagruimte

of als extra atelier dienst doen. Tevens zal onderzocht moeten worden of het mogelijk is om één van de ateliers tijdelijk bij de expositieruimte te betrekken, door bijvoorbeeld een afsluitbare of verplaatsbare binnenwand. Voor de bezoekers moet er de mogelijkheid zijn om een drankje en een hapje te nuttig. Hiervoor zal er een pantry/bar in de expositieruimte worden geplaatst.

Eén atelier zal gebruikt gaan worden door boetseerders, één hoofdzakelijk door kunstschilders. Omdat beide disciplines de mogelijkheid moeten hebben om naar model te werken, is hier een  duidelijke relatie.  In de nabijheid van deze ateliers moet een kleedruimte worden gesitueerd. Ook is hier een was- droogruimte gewenst (was-droogruimte kan ook in een depot gerealiseerd worden). Voor het atelier gebruikt door boetseerders moet er een oven beschikbaar zijn om hun werken te bakken.

Eén atelier zal gebruikt gaan worden door drie beeldhouwers. Zij werken het liefst in een overdekte buitenruimte, maar moeten voor de winter een binnenruimte hebben.

Het hoofdgebouw heeft minimaal twee toiletten waarvan één bestemd voor minder validen (een derde toilet is gewenst).

Eventueel wordt buiten het hoofdgebouw op het terrein een bijgebouw gerealiseerd. Dit bijgebouw zal dienst doen als atelier in de zomer en biedt tevens de gelegenheid om les te geven aan het basisonderwijs, zoals gewenst door het collectief. Dit bijgebouw zal moeten worden uitgevoerd in stijl van het hoofdgebouw maar valt buiten deze afstudeeropdracht, evenals de indeling van het buitenterrein.

Afbeelding 15,relatieschema bouwwerk en buitenterrein.

6. Het ontwerp

6.1 Voorwaarden en uitgangspunten

Als uitgangspunten en ontwerpcriteria gelden in eerste instantie de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het programma van eisen. Daarnaast is de bestaande bebouwing als vertrekpunt voor het ontwerp genomen. De basisvorm was hierdoor in feite al een gegeven: een eenvoudige staafvormige bouwmassa met een asymmetrisch zadeldak.

Een belangrijk uitganspunt voor het ontwerp is een optimale benutting van het grondoppervlak. Het kunstenaars-collectief wil een onderkomen met zoveel mogelijk benutbare vierkante meters. Uitbreiding van het aantal leden in de toekomst is een pre. Verder stelt het MKC dat er minimaal drie volwaardige ateliers, en een buitenruimte als bijgebouw worden gerealiseerd. Het bijgebouw is bedoeld als (winter) atelier voor de drie beeldhouwers werkend met grove materialen. Het bijgebouw valt weliswaar buiten het kader van deze afstudeeropdracht maar moet (bij eventuele realisatie) overeenkomstig de stedenbouwkundige randvoorwaarden, voor wat betreft uiterlijk en vormgeving worden afgestemd op het hoofdgebouw.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de bouwgrenzen met 2,5 meter uit te breiden door middel van overkappingen, balkons e.d..  Deze optie zal worden ingezet om buiten een werkplek voor de beeldhouwers te creëren die verbonden is met het hoofdgebouw. Hierdoor ontstaat tevens een mogelijkheid dat ook de beeldhouwers samen met de andere gebruikers van het gebouw naar model kunnen werken. Hiermee verdwijnt de noodzaak om apart voor de beeldhouwers een buitenatelier op te richten. Dit zorgt er voor dat er in de toekomst een bijgebouw gerealiseerd kan worden waarbij de functie nader ingevuld kan worden. Hiermee ontstaat extra flexibiliteit ten aanzien van de bezetting en toekomstige disciplines van het Montfoorts Kunstenaars Collectief.

Het terrein aan de oostzijde van het gebouw zal gebruikt gaan worden als beeldentuin. Om een relatie te krijgen tussen de beeldentuin en het beeldhouwersatelier is het logisch de beeldhouwersruimte te situeren nabij de oostgevel, of eventueel de zuidgevel.

De stedenbouwkundige randvoorwaarden en het bestemminsplan bepalen een langwerpige liggende bouwmassa voorzien van een eenvoudige basisvorm. Mede met het oog op compact bouwen en een optimale benutting van de m2, is er als basis gekozen voor een rechthoekige plattegrond zonder inspringen. Om het gebruiksoppervlak te vergroten worden er uitbreidingen in de vorm van balkons en overkappingen toegepast. Door balkons en overkappingen aan de zuidkant te plaatsen kunnen deze tevens dienst doen als vaste zonwering (luifel) en dragen ze bij aan een vermindering van de kans op oververhitting in de zomer. Hierdoor wordt energieverslindende koeling van het bouwwerk worden beperkt.

De perceelgrens en het bouwvlak zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De verkaveling is noord-zuid georiënteerd en maakt het dus mogelijk om toetreding van zonlicht optimaal te benutten. Er kan gebruik worden gemaakt van passieve zonne-energie door zoveel mogelijk glasoppervlak in de

zuidgevel te realiseren.  Het nadeel hiervan is dat een niet wijzigende daglichttoetreding, dus een lichttoetreding van constante kwaliteit, een voorwaarde is voor een schildersatelier. Daarom is

specifiek voor het schildersatelier een groot raampartij op het noorden gewenst. Dit om te voorkomen dat er zonlicht in de werkruimte valt waardoor sterke slagschaduwen kunnen ontstaan. Een logische situering voor het schildersatelier is dan ook een plaatsing achter de noordgevel.

Bij het schildersatelier is ook de plafondhoogte van belang, zeker gezien de wens van een aantal schilders om op groot formaat te kunnen werkten. Een schildersezel kan een uitloop hebben van meer dan 3 meter. Ook moet er  rekening worden gehouden met de hoogte van de entree van deze ruimte.

Het bouwvlak grenst aan het zuid- en westelijke gedeelte aan watergangen. Dit maakt het onmogelijk dat hier de hoofdentree wordt geplaatst. Dicht langs de noordgevel loopt een openbaar fietspad. Een hoofdentree geplaatst in de oostgevel is gezien de situering eigenlijk de beste optie.

Deze voorwaarden en uitgangspunten hebben in belangrijke mate als leidraad gediend tijdens het ontwerpproces. Het verloop hiervan wordt in de volgende paragraaf besproken en geïllustreerd.

6.2 Ontwerpproces

In deze paragraaf  wordt een beschrijving gegeven van het gehele ontwerpproces aan de hand van afbeeldingen in chronologische volgorde, resulterend in het uiteindelijke, definitieve ontwerp. Als vertrekpunt in het ontwerpproces, heeft de indeling van de ruimte binnen de basisvorm van het gebouw gediend. Ik heb dus van ‘binnen naar buiten’ ontworpen.  In de indeling van deze paragraaf komt dat terug. Het definitieve ontwerp komt in de volgende paragraaf  aan bod.

Indeling en functies

Al in een vroeg stadium heb ik voor een split-level indeling gekozen (afbeelding 16). Uit de gebruikerswensen kwam namelijk duidelijk naar voren dat de kunstenaars een gebouw wilden dat creatieve uitwisseling zou faciliteren. Een split-level indeling biedt de mogelijkheid voor een optimale ruimtelijke samenhang tussen de verschillende vertrekken. Een tweede reden waarom ik gekozen heb voor een split level is dat deze methode een half verdiepte kelder mogelijk maakt. Door de toevoeging van een kelder ontstaat er een forse extra ruimte die op diverse manieren benut kan worden. Bijkomend voordeel van deze bouwmethode zijn o.a. minder gangen en een kleinere oppervlakte aan verkeersruimte.

Afbeelding 16, doorsnede split-level indeling.

De volgende stap in het ontwerpproces was het situeren van de verschillende ateliers met ieder hun eigen discipline. Met het relatieschema in het achterhoofd heb ik de afbeelding hiernaast (afbeelding 17) geschetst. Deze afbeelding toont de entree, drie ateliers die minimaal gerealiseerd moeten worden (AT01-02 en 03) en een expositieruimte. Tevens heb ik bij deze eerste schets twee balkons ingetekend. Hiermee wilde ik in eerste instantie een relatie tussen binnen en buiten bewerkstelligen. Ook bestaan er plannen om aan de westzijde van het gebouw een park aan te leggen. Dat is voor mij de aanleiding geweest om de balkons aan die zijde van het gebouw te plaatsen.

Entree gesitueerd in de oostgevel.

AT01 gesitueerd achter de noord- en westgevel is hierin bedoeld als schildersatelier.

AT02 gesitueerd achter de  zuid- en westgevel is hierin bedoeld als atelier voor de modelleurs.

AT03 gesitueerd achter de zuid- en oostgevel is hierin bedoeld als beeldhouwersatelier.

Expo ruimte is bedoeld als schildersatelier (in combinatie met AT01), en als expositieruimte en/of depot.

Afbeelding 17, indeling functies, afgeleid van relatieschema.

Plattegrond

Om een beter beeld te krijgen van verhoudingen werd bovenstaande indeling van functies op schaal uitgewerkt naar een plattegrond, zie afbeelding 18. Wat opvalt is dat het schildersatelier is vergroot en  daardoor niet meer gecombineerd hoeft te worden met de expositieruimte. Het  atelier voor modelleurs is echter verkleind en de afmeting voldoet niet meer  voor het aantal gebruikers.

Hier moet dus een combinatie worden gelegd met de expositieruimte.

Omdat er hoogte is gewenst in het schildersatelier, is het plafond in afbeelding 16 verhoogd (zie stippellijn).

Afbeelding 18, voorlopige uitwerking plattegrond 01

In bovenstaande plattegrond komt men via de entree in een tochtsluis in de centrale hal. Via deze ruimte bereikt men links het beeldhouwersatelier en rechts de expositieruimte. Rechtdoor vanaf de centrale hal bereikt men via een rechte steektrap een bordes met links het atelier voor modelleurs en rechts het schildersatelier. Het schildersatelier kan ook via de expositieruimte worden bereikt. Aan de noordzijde (rechter zijkant) van de plattegrond bevindt zich een trapopgang. Deze biedt een extra toegang tot het schildersatelier. Tevens geeft deze trap naar beneden toegang tot een souterrain, gesitueerd onder het schildersatelier (niet uitgetekend).

Tijdens het uitwerken van de plattegrond op tekening, werd een aantal nadelen zichtbaar. Ten eerste dat het schildersatelier weliswaar achter de noordgevel was geplaatst, maar er viel totaal geen licht vanuit die richting het atelier binnen, zoals in eerste instantie gewenst was door de gebruikers. De oplossing voor dit probleem heb ik gevonden in het aanbrengen van grote glasoppervlakten op het noorden. Alhoewel een grote glasoppervlakte een nadelig effect heeft op de thermische eigenschappen van een bouwwerk, heb ik dit voorkomen door de verkeersruimte onder te brengen in een aangrenzende onverwarmde ruimte. Hierdoor wordt juist een positief effect op de thermische eigenschappen verkregen.

Ten tweede voldeed de plattegrond niet aan de uit de randvoorwaarden voortkomende wens van ruimtelijke samenhang in de indeling van het gebouw. De plattegrond had een gesloten karakter en miste openheid. Deze ruimtelijke openheid was wenselijk omdat hierin voor een groot deel de vertaling gelegen is van de behoefte van de bij het MKC aangesloten kunstenaars aan (creatieve) uitwisseling. Een gesloten indeling van het gebouw, waarin dus de verschillende kunstvormen een eigen afgesloten werkruimte krijgen, staat hier haaks op. Maar een dergelijke ruimtelijke openheid vereiste meer oppervlak. Ik heb mijzelf de vraag gesteld hoeveel bouwlagen er nu werkelijk mogelijk waren binnen de vastgestelde hoogtematen. Door in Autocad het gebouw op schaal uit te tekenen werd duidelijk dat een extra bouwlaag tot de mogelijkheden behoorde (zie afbeelding19).

Afbeelding 19, doorsnede voor bepaling aantal bouwlagen.

Met deze kennis ben ik de plattegrond gaan aanpassen. In plaats van drie bouwlagen, kon ik nu alle gebruiksfuncties over vier lagen verdelen. Afbeelding 20 illustreert heel duidelijk wat hiervan de effecten zijn geweest: meer openheid en ruimte. In de paragraaf Definitief ontwerp zal dit nader worden toegelicht.

Afbeelding 20, voorlopige uitwerking plattegrond 02

De locatie van de entree is op afbeelding 20 nagenoeg hetzelfde als die op afbeelding 18. Via de entree komt men in een tochtsluis, die naar rechts toegang biedt tot een expositieruimte. Links van de tochtsluis bereikt men een forse ruimte die als gezamenlijk atelier bedoeld is. (Het gehele roze gedeelte is begane grond.) Via de expositieruimte, aan de noordzijde/rechter zijkant van de plattegrond, kan men via een verkeersruimte het schildersatelier bereiken. Deze ligt op niveau +1/2, het betreft het oranje vlak op de plattegrond. Ook is er het mogelijk om via deze verkeersroute een souterrain, gesitueerd onder het schildersatelier, te bereiken. Het souterrain betreft een aparte bouwlaag, niveau  -1/2, en is op de plattegrond blauw gekleurd. Het groen gekleurde vlak betreft de extra bouwlaag  bestemd voor modelleurs. Door deze ruimte over te laten steken t.o.v. de onderliggende ruimte, wordt de breedtemaat vergroot en wordt er dus meer oppervlak verkregen. Het atelier is te bereiken via het trappenhuis aan de noordzijde maar ook via een trap welke direct toegang biedt tot de begane grond, maar halverwege verbonden is met het schildersatelier. De plattegrond betreft hier een eenvoudige rechthoekig oppervlak waarbij het licht door het gehele gebouw, van noord naar zuid invalt.

In de herziene plattegrond heb ik er ook voor gekozen om de balkons te laten vervallen. Ik wilde het idee van een sterke verbinding tussen de binnenruimte en de omgeving van het gebouw niet loslaten maar heb dat op een minder directe manier vertaald in het ontwerp door aan die zijde van het gebouw te kiezen voor een repeterende raampartij. Hiermee wordt voldoende lichtinval gegarandeerd. Tevens doorbreekt het de geslotenheid van de westelijke gevelwand. Dit was een eis die in de stedenbouwkundige randvoorwaarden gesteld is (ten minste 25% transparantie).

Transparantie was ook een thema bij het ontwerpen van de oostgevel. Bij de hier gesitueerde expositieruimte (op de begane grond) zijn nu grotere raampartijen bedacht.

Al deze wijzigingen hebben ertoe geleid dat er in het ontwerp meer openheid gekomen is en de verschillende ruimtes onderling een relatie met elkaar kunnen aangaan.

Afbeelding 21, zicht vanaf begane grond, vanuit zuidzijde door de langs richting van het gebouw.

Exterieur

Op basis van deze plattegrond kon ik het exterieur, i.e. de buitenomtrek van het gebouw, verder gaan vormgeven. Zoals gezegd diende de bestaande bebouwing als uitgangspunt. Met deze simpele staafvorm ben ik als het ware ‘gaan spelen’ om het gebouw ook esthetisch interessant te maken. Afbeelding 22 toont het verloop van de ontwikkeling van de doorsnede van het exterieur. 22A toont een doorsnede van een staafvormig volume voorzien van een symmetrisch zadeldak. Figuur 22B toont een snede in de lansrichting. Hierdoor worden twee ruimtes gecreëerd die voor wat betreft het niveau verschil een halve verdieping t.o.v. elkaar verschillen. Op zowel 22 A en B is plattegrond 01 (afbeelding 18) van toepassing.

Afbeelding 22, verloop vormgeving doorsnede/exterieur.

Op 22B zat in de linker snede een expositieruimte in combinatie met een schildersatelier gesitueerd.

Deze ruimte bestond deze hier nog uit één bouwlaag i.v.m. nodige hoogte voor het schilderswerk.

Vanaf 22C worden de veranderingen die ik in de indeling heb doorgevoerd (zie plattegrond 02, afbeelding 20)  vertaald naar de doorsnede. In 22C is het schildersatelier alleen nog maar geplaatst in het rechter gedeelte en is in verband met de benodigde hoogte het dak verhoogd en daarmee gelijk getrokken met het linker gedeelte. De kruipruimte onder de begane grondvloer van het linker gedeelte kan als extra opslag fungeren. Op dit moment in het ontwerpproces ontstond als het ware een ‘nieuwe’ basisvorm in de doorsnede die uiteindelijk centraal is komen te staan in het definitieve ontwerp. De doorsnede van het gebouw deed mij denken aan een geometrische basisvorm: een spiraal. Op dit principe ben ik verder gaan ontwerpen en dit heb ik uitgewerkt tot een soort ‘opgerolde huid’ (zie afbeelding 23). 22D en E betreft het aanbrengen van een verbijzondering in het rechter gedeelte van het dak wat de indruk van deze opgerolde vorm versterkt. 22F geeft de uiteindelijke definitieve doorsnede voorzien van alle bouwlagen. Om deze ‘opgerolde vorm’ te ondersteunen heb ik gekozen voor een kolommen structuur (zie afbeelding 21). Dit doet namelijk geen afbreuk aan de door mij gewenste openheid in het gebouw. Het zichtbaar houden van deze stalen kolommenstructuur resulteerde tevens in een industriële uitstraling die ik passend vond.

Afbeelding 23, opgerolde huid.

6.3 Definitief ontwerp

Nu duidelijk is geworden hoe ik tot mijn definitieve ontwerp gekomen ben, wordt in deze paragraaf een omschrijving van dat definitieve ontwerp gegeven. Voor een gedetailleerde weergave van het definitieve ontwerp op schaal verwijs ik naar de bestektekening (bijlage IV: tekening 2014 DO-01).

Indeling en plattegronden

De entree is gesitueerd in de oostgevel (afbeelding 25 en 27) en wordt uitgevoerd in transparante, naar binnendraaiende deuren. De entree biedt toegang tot een glazen tochtsluis zodat penetrerende buitenlucht bij het naar binnengaan niet direct in de verblijfsvertrekken terechtkomt. Via de tochtsluis bereikt men zowel links als rechts ruimten die bedoeld zijn als bijeenkomstfunctie. De ruimte links (VR03) van de entree heeft een oppervlakte van ruim 25 m² en is bedoeld voor maximaal 12 personen. De ruimte rechts van de entree (VR02) heeft een oppervlakte van ongeveer 51 m² en is bestemd voor maximaal 25 personen.

Beide ruimten zijn in eerste instantie ontworpen als expositieruimten. Ruimte VR02 kan worden voorzien van een bar. Ruimte VR01 grenst aan een minder valide toilet en is door middel van vouwwanden (zie afbeelding 25 en detail V09 van het detailboek) afsluitbaar van het gezamenlijke atelier, ruimte VR04.

Omdat de oostgevel op het grondniveau geheel in glas wordt uitgevoerd heb ik er voor gekozen achter deze gevel een ruimte te creëren die in eerste instantie bedoeld is als expositieruimte. Het voordeel hiervan is dat het gebouw een zekere rust uitstraalt. Een mooi ontworpen vaste bar of een ander vast meubelstuk, in combinatie met wisselende schilderijen of andere kunstobjecten geplaatst in deze ruimte, zorgen met name ook van buiten naar binnen voor een bepaalde aantrekkingskracht, daar waar een atelier achter deze transparante gevel een rommelige indruk zou achterlaten.

Afbeelding 24, Bar en expositieruimte VR02.

Aan de noordzijde van het gebouw bevindt zich een aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR) waarin

een trappengang of verkeersruimte is gesitueerd. Deze AOR is op de begane grond voorzien van een vluchtdeur in verband met overschrijding van de maximale loopafstanden (zie de noordgevel, afbeelding 30). Via de verkeersruimte bereikt men het souterrain (VR01 op niveau -1/2), het schildersatelier (VR05 op niveau +1/2) en het atelier bestemd voor modelleurs (VR06 op niveau +1).

Ook biedt deze verkeersruimte op niveau -1/2 toegang tot een kruipruimte, gelegen onder de begane grondvloer van ruimte VR02.

Het souterrain (ruimte VR01) heeft een bijeenkomstfunctie en kan dus ook als expositieruimte dienst doen. Het souterrain heeft een oppervlakte van 101 m² en is geschikt voor maximaal 25 personen. Zijn er geen exposities dan kan deze ruimte fungeren als depot of opslag.  In het souterrain worden de technische installaties geplaatst, de toiletten en een douche. Een gedeelte van het souterrain is middels vouwwanden afsluitbaar. Dit maakt het mogelijk om alleen een gedeelte van het souterrain bij een eventuele expositie te betrekken.

De totale oppervlakte aan expositieruimte (incl. portaal en AOR) is ongeveer 205 m². Deze ruimte kan worden gebruikt zonder dat er ook maar één atelier bereikt wordt. Hiermee wordt voldaan aan de wens van de gebruikers dat er gewoon moet kunnen worden doorgewerkt, wanneer er exposities worden gehouden.

Via de entree en het portaal rechtdoor, (deur niet getekend op afbeelding 25, wel op bestektekening 2014 DO-01) bereikt men een gezamenlijk atelier (VR04). Deze ruimte is bedoeld voor de drie beeldhouwers in de winter op heel koude dagen en als gezamenlijk atelier om naar model te werken. Deze ruimte heeft een oppervlakte van 98 m² en is door middel van een trap verbonden met bovenliggende niveaus. Via grote naar buiten openslaande deuren in de zuidgevel (zie afbeelding 28) biedt deze ruimte toegang tot een buitenterras/vlonder. Deze buitenruimte is bedoeld als werkruimte voor de drie beeldhouwers. In het gezamenlijke atelier is een kleedruimte van 6 m² gesitueerd voor modellen.

Het schildersatelier (VR05) is gelegen achter de noordgevel en kan op twee manieren worden bereikt: via het gezamenlijke atelier (VR04) en via het trappenhuis. Dit atelier ligt boven het souterrain en heeft een oppervlakte van ongeveer 90 m². Het hoogste punt tot het plafond bedraagt 4,7 meter. Dit maakt het mogelijk om met/op groot formaat te werken. Er moet worden opgemerkt dat de maximale

afmeting waarop gewerkt kan worden afhankelijk is van de hoogtemaat van de toegangsdeuren. Het schildersatelier wordt zowel in noordelijke- als in zuidelijke richting afgesloten door middel van een

grote glazen wandconstructie. Bij de zuidelijke gevel zal er vooral aandacht moeten worden besteed aan geluidsisolerende eigenschappen en binnen zonwering. Bij de noordzijde moet er juist aandacht besteed worden aan de thermische eigenschappen. Door lichtinval vanuit het noorden het schildersatelier binnen te laten dringen, wordt er voldaan aan de wens van gebruikers. Buiten het gegeven dat licht vanaf het noorden het gebouw binnendringt, wordt er tevens lichtinval verkregen via dakvenster (zie de westgevel, afbeelding 29 en sectie 1, afbeelding 37).

Afbeelding 25, plattegrond souterrain en begane grond.

Afbeelding 26, plattegrond verdiepingen.

Op de bovenste bouwlaag (niveau +1) bevindt zich achter een gesloten gevel (afbeelding 27) het atelier (VR06 en VR07) dat bestemd is voor de modelleurs. Lichtinval wordt verkregen via dakvensters, waartussen tl-armaturen geplaatst kunnen worden. Deze ruimte wordt in tweeën opgedeeld door een glazen geluidsisolerende afscheiding. De reden waarom deze bouwlaag is opgedeeld in twee ruimte heeft te maken met mogelijke geluidsoverlast die de beeldhouwers op de begane grond kunnen veroorzaken. Ruimte VR06 heeft een oppervlakte van ongeveer 61 m² en is ontworpen voor vier personen. Ruimte VR07 heeft ongeveer hetzelfde oppervlak maar is bestemd voor drie personen. Ruimte VR07  wordt voorzien van een glazen balustrade. Dit maakt het mogelijk om ook van deze verdieping naar model op de begane grond te werken. De ruimte wordt aan de zuidzijde afgesloten door middel van een glazen wand die via een openslaande deur toegang biedt tot een balkon van 12 m². Dit balkon is tevens een overkapping waaronder de beeldhouwers kunnen werken. Het balkon zal worden afgescheiden met een gazen balustrade en voorziet in de mogelijkheid om een oven te plaatsen.

Afbeelding 27, oostgevel.

Afbeelding 28, zuidgevel.

Afbeelding 29, westgevel.

Afbeelding 30, noordgevel.

Gevels

De noordgevel (afbeelding 30) is zichtbaar vanuit de openbare ruimte en wordt uitgevoerd door middel van een (transparante) vliesgevelconstructie. Achter deze gevel bevindt zich een ruimte waar niet direct werkzaamheden zullen plaatsvinden (nl. de AOR). Dit draagt eraan bij dat de gevel een rustig aanzicht biedt. De gevel heeft een hoofdzakelijk verticale geleding die verkregen wordt door de stalen stijlen van de vliesgevelconstructie, uitgevoerd in een antraciet kleur. De horizontale geleding wordt verkregen door de afdichting van de Avon wand op maaiveldniveau, die bestaat uit een borstwering waar een sandwichpaneel wordt toegepast, met als buitenafwerking een antracietkleurige golfplaat. Door de transparante gevel is de constructieve, split-level opbouw duidelijk zichtbaar. De rechte steektrap van niveau +1/2 naar niveau 1 zal van buitenaf zichtbaar zijn. Op de begane grond is een toegang tot het gebouw. Omdat deze deur tevens een  vluchtdeur is, draait deze van binnen naar buiten. De boeidelen lopen evenwijdig aan het gevelvlak, steken dus niet of minimaal uit en versterken de hoofdvorm van het gebouw. De boeidelen worden uitgevoerd in frakéhout.

De oostgevel (afbeelding 27) richt zich op het binnenterrein waar de beeldentuin wordt gerealiseerd.

Om vanuit het gebouw een relatie te hebben met deze beeldentuin is ervoor gekozen om de gevel op de begane grond zo transparant mogelijk te maken door middel van grote glaspartijen.

Een open kolommenstructuur draagt de bovenliggende gesloten wand. Aan de buitenzijde worden de kolommen afgewerkt met geëmailleerd glas van Colorbel of Emalit zodat zij hetzelfde uiterlijk en spiegeling  krijgen als de  beglazing tussen  de kolommen. De verticale stijlen worden uitgevoerd in aluminium voorzien van een antracietkleurige coating. Links van de gevel is de binnenafwerking (frakéhout) van het overstek zichtbaar en de zwart gecoate stalen profielen die het balkon ondersteunen. In  deze gevel is de hoofdentree gesitueerd die bestaat uit twee naar binnen openslaande deuren voorzien van zij- en bovenlicht.

De zuidgevel (afbeelding 28) is gesitueerd aan een watergang en vanaf openbaar gebied niet of nauwelijks zichtbaar. Deze gevel is in zijn basis een spiegelbeeld van de noordgevel. Hier bevinden de boeidelen zich niet in het gevelvlak, maar vormen zij een overstek van 2,5 meter (op tekening

2014 DO-01 komt dit beter tot zijn recht, zie bijlage IV). Het overstek vormt tevens een balkon dat vanaf de eerste  verdieping via een naar buiten openslaande deur is te bereiken. Het balkon wordt ondersteund door zwart gecoate stalen profielen. Het balkon doet dienst als ontspanningsruimte maar is ook een overkapping, en doet daarmee ook dienst als buitenwerkruimte voor de beeldhouwers. Aan de binnenzijde wordt het overstek afgewerkt met frakéhout. Dit materiaal wordt ook toegepast als afwerking voor de onderzijde van het balkon. Het balkon wordt voorzien van een glazen balustrade (doorvalveilig glas). Onder het balkon wordt de zuidgevel afgewerkt met een geëmailleerd glas van Colorbel of Emalit, omdat achter deze gevel de kleedruimte en het miva toilet zijn gesitueerd.

De westgevel (afbeelding 29) is naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd. Het ontbreken van de goot, waardoor er geen duidelijke scheiding van gevel naar dak aanwezig is, zorgt ervoor dat het bouwwerk als één geheel rust in het landschap. Dit effect wordt versterkt omdat er in het verticale gedeelte aan de onderkant van de gevel geen ramen aanwezig zijn. Hierdoor kunnen planten langs de watergang ongehinderd tegen de gevel opgroeien. De ritmische verdeling van de dakvensters in het schuine gedeelte  dragen eraan bij dat de gevel als geheel minder gesloten overkomt.

Materialisatie

Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk duurzame materialen worden toegepast. Hier wordt mee bedoeld dat de toegepaste materialen een lange levensduur bezitten en weinig of geen onderhoud vergen. Bij de keuze van de toegepaste materialen is zoveel mogelijk rekening gehouden of het productieproces op een milieuverantwoorde wijze heeft plaatsgevonden. Dit alles draagt bij aan de duurzame aard van het gebouw.

Dak- en gevelafwerking worden uitgevoerd door middel van vezelcement leien van leverancier Eternit. Het gebouw wordt als het ware ingepakt met een tweede huid. Er is gekozen voor type Alterna met een donkergrijze antraciet kleur. Het materiaal is duurzaam geproduceerd en heeft een zeer lange levensduur, vergt weinig onderhoud en is laag in gewicht (afbeelding 32A).

Het overstek aan de oostzijde wordt aan de onderkant afgedekt met Eternit Operal (zie detail V04 en afbeelding 32C). Een waterbestendige, vormvaste en onderhoudsvriendelijke plaat, uitgevoerd in de kleur oranjebruin.

De langsgevel (oostgevel) op de begane grond wordt uitgevoerd in een aluminium vliesgevelconstructie van leverancier Alcoa. De aluminium stijlen worden voorzien van een antraciet kleurige coating, evenals de noord- en zuidgevel (zie afbeelding 32B).

Het overstek aan de zuidgevel wordt aan de onderzijde afgetimmerd met frakéhout. Het balkon en ook de boeidelen en vlonder langs de zuid- en oostgevel worden ook uitgevoerd in frakéhout. Frakéhout is een houtsoort met duidelijke houtstructuur die door de jaren heen op een egale manier vergrijst (zie afbeelding 32 D en E). Het verweren van het houtoppervlak kan worden voorkomen of beperkt door het houtoppervlak af te werken met een daarvoor geschikt (transparant) verfsysteem. Het heeft mijn persoonlijke voorkeur dat het hout wordt behandeld en zijn oorspronkelijke uitstraling behoudt. Het nadeel hiervan is dat een dergelijk verfsysteem regelmatig onderhoud nodig heeft. De uiteindelijke keuze of men het hout laat verweren of niet zal door de gebruikers zelf moeten worden genomen,

zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor het onderhoud. Als leverancier voor het Frakéhout is gekozen voor Plato BV. Zij veredelen het hout op een milieuverantwoorde, schone en duurzame manier. Dit resulteert in een lange levensduur en hoge vormvastheid. Indien verwering is gewenst heeft het product geen afwerking nodig en is er dus geen onderhoud.

Voor de dakvensters wordt gebruik gemaakt van Velux dakramen voorzien van elektrisch bedienbare buitenzonwering in een kleur die het meest in de buurt komt van de dakafwerking (zie afbeelding 33). Tuimelvensters worden toegepast in het dak dat aansluit op de oostgevel. In het dak dat aansluit op de westgevel, worden alleen in het onderste gedeelte tuimelvensters toegepast. In het bovenste gedeelte van dit dakvlak worden vaste dakvensters geplaatst. De dakvensters zijn gemaakt van grenenhout en worden wit afgelakt. De afdeklijsten zijn van een grijs, antraciet kleurig aluminium.

Aan de onderzijde van de noordgevel (afbeelding 30) wordt de kelderwand aan de buitenzijde afgedekt met antraciet kleurige, golvende sandwichpanelen.

Detaillering

Voor de weergave van de details wordt verwezen naar bijlage III, het detailboek die als bijlage aan dit verslag is toegevoegd.

Detail V01 betreft een doorsnede van de keldervloer.

Vloerverwarming en –afwerking zullen uiteraard alleen plaatsvinden in het souterrain (V01sp) en niet in de kruipruimte onder de begane grondvloer. Als vloerafwerking is gekozen voor een lichtkleurig linoleum. De kruipruimte kan via een sparing in het betonsteen worden bereikt en kan dienst doen als extra opslagruimte.

Detail V02 betreft een doorsnede van de begane grondvloer ter plaatse van de oostgevel.

De oostgevel heeft een duidelijke verticale geleding. Om dit vooral van binnenuit te versterken, is ervoor gekozen de bovenkant van de onderdorpel gelijk te houden met bovenkant afwerkvloer (zie ook afbeelding 34). De onderkant van de bovendorpel is gelijk gehouden met de afwerking van de stalen randligger waar de verdiepingsvloer op rust (detail V04).

Detail V03 betreft een doorsnede van de begane grondvloer ter plaatse van de aansluiting met de trap. De bovenkant van de traptrede wordt gelijk gehouden met de bovenkant van de afwerkvloer. De trap wordt uitgevoerd door middel van een zwart gecoat stalen frame, met daartussen stalen kokers gelast. Op deze kokers worden massieve meranti houten trede bevestigd. De trap voldoet aan het Bouwbesluit, is licht en heeft een open karakter (zie afbeelding 35).

Detail V04 betreft een doorsnede van de eerste verdiepingsvloer.

De verdiepingsvloer steek over de randligger en vormt daarmee een overstek. Dit levert van binnenuit gezien extra ruimte op. Het overstek wordt aan de onderzijde afgewerkt met Eternit Operal platen in de kleur oranjebruin (afbeelding 32C). Deze platen worden verlijmd zodat er geen afdekdoppen in het zicht komen.

Detail V05 betreft een gootdoorsnede.

Ik heb er bewust voor gekozen de goot vanaf het straatniveau zo onzichtbaar mogelijk uit te voeren door toepassing van een verholen goot. Dit versterkt het effect van een naadloze overgang van de gevel naar het dakvlak. Afwatering door afschot kan worden verkregen door verschil in maatvoering van de klossen of vlaggetjes. Er bevinden zich geen hemelwater afvoerpijpen buiten het gebouw. Het Pluvia-systeem van Geberit BV maakt het mogelijk afvoerpijpen met een kleinere diameter toe te passen waardoor deze gemakkelijk zijn weg te werken. De afvoerpijpen zullen dan ook worden weggewerkt tussen de stalen kolommen op de 1e verdieping en de begane grondvloer, en onder het overstek (niet uitgewerkt op detaillering), Het regenwater aan deze zijde van het gebouw zal worden opgevangen in een waterput (afbeelding 31). Deze wordt onder de vlonder geplaatst en gekoppeld aan de funderingsbalk.

Afbeelding 31, schematische weergave waterput

(Bron Betonputten B.V.)

Tussen de kolommen (uitgevoerd in HE 180 A profielen) komt cellenbeton, afgewerkt met een pleisterlaag die ook de kolom afdekt. Dit geeft van binnenuit het visuele effect dat het spantbeen uit de muur steekt. Ook ontstaat hierdoor een groot egaal wandoppervlak met een rustige uitstraling. De gordingen die bevestigd zij op de kapspanten worden aan de onderzijde afgewerkt met gipsplaten en een pleisterlaag. De kapspanten blijven in het zicht en dragen bij aan een industriële uitstraling van het gebouw. De gordingen die worden weggewerkt zorgen juist voor een rustige uitstraling. Bijkomend voordeel van het afwerken van de gordingen is dat hiermee stofophoping wordt voorkomen. Ook wordt hiermee een optimale naad- en kierdichting verkregen met de uitwendige scheidingsconstructies.

Detail V06 betreft een nokdetail.

Het spantbeen is zichtbaar. De gordingen op het spantbeen worden aan de onderzijde voorzien van een gipsplaat. Omdat er geen naden tussen de gipsplaten zichtbaar mogen zijn worden deze afgewerkt met een stuclaag. Het kalkzandsteen tussen de kolommen is 150 mm. dik en vormt een scheiding tussen ruimte VR05 en VR06. Ook hier wordt een pleisterlaag toegepast zodat de profielen niet zichtbaar zijn en er een groot egaal wandoppervlak ontstaat.

Detail V07 betreft een doorsnede van een dakvenster ter plaatse van ruimte VR04 en VR05. Dit detail wordt gespiegeld uitgevoerd in ruimte VR06 en VR07. Alle dakvensters zullen worden voorzien van buitenzonwering uitgevoerd in een antraciet kleur.

A.	Eternit Alterna leien.

B. 	Antraciet kleurige kozijnen. (aluminium/staal)

C.	Eternit Operal, kleur oranjebruin

D.	Frakéhout

E.  	Frakéhout, vergrijzing na 5 jaar

Afbeelding 32, kleur en materialenstaat.

Detail V08 betreft een doorsnede van de vloer van ruimte VR05 waar de gevel overgaat in het dak.

Deze zijde van het gebouw grenst naar het openbaar gebied. Er is hier gekozen om geen goot toe te passen en hemelwateropvang plaats te laten vinden op het maaiveld en direct te lozen naar achterliggende watergang. Het weglaten van een goot en de donkere uitstraling van de dak- en gevelbedekking draagt eraan bij dat het bouwwerk als het ware rust in het landschap.

Afbeelding 33, Antracietkleurige buitenzonwering.

(Bron Velux BV)

Afbeelding 34, aansluiting onderdorpel met afwerkvloer.

Afbeelding 35, aansluiting afwerkvloer op trap

7. Constructieve opbouw en uitgangspunten

Het bouwwerk is opgedeeld in twee gebouwsecties. Sectie 1 ligt tussen stramien 3 en 5, sectie 2 ligt tussen stramien 2 en 3 (Zie afbeelding 36, 37 en 38). De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter verduidelijking van deze paragraaf. De definitieve plattegrond en doorsnedes zijn in een later stadium nog aangepast. Definitieve doorsnedes en plattegronden zijn weergegeven op tekening 2014 DO-01.

De constructieve opzet van de verschillende secties is niet overal gelijk. Hieronder wordt de constructieve opbouw van beide secties toegelicht.

7.1 Opbouw

Sectie 1

Sectie 1 wordt voorzien van een half verdiepte kelder. Deze kelder wordt op een traditionele methode uitgevoerd. Dit houdt in dat de kelder in de bouwput wordt gestort. Nadat er prefab betonpalen zijn geheid wordt de kelder ontgraven. Een zandbaan wordt aangebracht en vlak gemaakt en voorzien van een werkvloer met daarop een isolatielaag. Op deze isolatie wordt de keldervloer gestort. Hierna worden de kelderwanden van het zogenoemde holle wand systeem aangebracht. Holle wanden zijn traditioneel gewapende wanden. De holle wand bestaat uit twee betonschillen die aan elkaar zijn verbonden met tralieliggers. De keldervloer en –wand worden door middel van stekeinde gekoppeld.

De begane grondvloer tussen stramien A en B wordt uitgevoerd als breedplaat en enerzijds middels stekeinde verbonden met de Alvon wand (stramien A). Aan de andere zijde wordt de vloer gelegd op betonsteen (stramien B). De breedplaatvloer op niveau +1/2 (1425+) wordt ter plaatse van stramien C verbonden met de Avon wand. Ter plaatse van stramien B wordt deze gelegd op kalkzandsteen.

Op deze vloer wordt ter plaatse van stramien B weer kalkzandsteen geplaatst.

Op de begane grondvloer (Peil=0) wordt een kolommenrij in stramien A geplaatst, 6x h.o.h. 3000 mm, met daartussen randliggers. Op deze randliggers en het kalkzandsteen (in stramien B, tussen stramien 3 en 4) wordt de verdiepingsvloer niveau +1 (2880+) geplaatst, ook weer uitgevoerd door middel van een breedplaat. Op deze verdiepingsvloer wordt in stramien B, weer een kolommenrij geplaatst, 6x h.o.h. 3000 mm, met daartussen randliggers. Tussen deze kolommenrij en de randligger worden kalkzandsteen blokken gelijmd. Hiermee wordt een scheidingsconstructie gecreëerd tussen de ateliers op niveau +1/2 en niveau +1 welke tevens als stabiliteitsvoorziening in langsrichting fungeert.

Op de verdiepingsvloer in stramien A’ wordt wederom een kolommenrij van 6x h.o.h. 3000 mm geplaatst. Omdat het hier een uitwendige scheidingsconstructie betreft wordt tussen deze kolommen cellenbeton geplaatst. Dit vanwege de gunstige thermische eigenschappen van dit materiaal.

Tussen de kolommen op stramien A’ en B, op de eerste verdiepingsvloer (2880+), worden stalen spantbenen geplaatst. Ook op niveau +1/2 (1425+) , tussen stramien B en C kunnen nu de spantbenen worden geplaats. Op dit niveau wordt het spantbeen in stramien B aan de kolom geplaatst, en in stramien C op de breedplaatvloer.

Op de spantbenen worden gordingen geplaatst met daarbovenop de dakplaten (incl. tengels), panlatten en dakafwerking.

Afbeelding 36, plattegrond voorzien van sectie aanduiding.

Afbeelding 37, sectie 1.

De vliesgevelconstructie grenzend aan de buitenlucht (noordgevel, stramien 5) wordt tegen de spantconstructie geplaatst. De binnenvliesgevelconstructie (stramien 3 en 4) wordt tussen de spantbenen geplaatst.

Sectie 2

De begane grondvloer ter plaatse van sectie 2 wordt uitgevoerd door middel van een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde vloerelementen. De voorgespannen ribcassettevloer is aan de onderzijde fabrieksmatig voorzien van een laag EPS en rust middels oplegnokken op onderliggende funderingsbalk. De funderingsbalk wordt gestort in een verloren EPS bekistingssysteem en gekoppeld aan prefab betonpalen. Ter plaatse van stramien A en B worden kolomrijen van 4x h.o.h. 3000 mm geplaats. Op de funderingsbalk worden betonnen poeren gestort waarop de kolommen bevestigd worden. De ribcassettevloer wordt t.p.v. de kolommen uitgespaard. Tussen de kolommen worden randliggers gemonteerd die de verdiepingsvloer uitgevoerd in breedplaat dragen. De overige opbouw van de constructie is gelijk aan sectie één, met uitzondering dat er geen kalkzandsteen tussen de kolommen in stramien B op de eerste verdieping wordt geplaatst.

De constructie is uitgewerkt in een 3d model gemaakt in Sketch up (zie afbeelding 39, 40 en 41). Dit model maakt het mogelijk om de constructie vanuit elke gewenste positie te bekijken, en op ieder gewenst niveau in te zoomen.

Afbeelding 38, sectie 2.

7.2 Uitgangspunten

Constructief uitgangspunt is een combinatie van een schijven- en kolommenstructuur (staalskelet), gekoppeld aan een stijve kern (de kelderbak).

Er is gekozen voor een staalskelet omdat dit in eerste instantie een industrieel uiterlijk heeft en

hierbij tevens de mogelijkheid bestaat om tijdens het gebruik gedeeltelijk uit te breiden. Uitbreiding is mogelijk tussen stramien 2 en 3 en B en C. In verband met de overspanningsrichting en de maximale lengte van een ribcassettevloer, is hier een fundering nodig (zie afbeelding 41). Deze fundering maakt het mogelijk om in de toekomst een extra kolommenrij te plaatsen.

Bijkomend voordeel van een stalen constructie is dat deze kan worden hergebruikt of gerecycled, dit vergroot de duurzaamheid van het bouwwerk.

Het staalskelet bestaat uit kolommen met daaroverheen vloerdragende randliggers. Op de randliggers komen de vloeren waarop de spanten worden bevestigd.

Kolommen en spanten worden uitgevoerd door middel van HE 180 A profielen. Dit is een bewuste keuze omdat hiertussen 150 mm. dikke wanden geplaatst kunnen worden. Dikkere wanden hebben meer massa en daarmee een betere (lucht) geluidsisolatie. Ook vanuit esthetisch oogpunt is een slanker profiel niet gewenst, mede omdat de staalconstructie gedeeltelijk zichtwerk is. Om aan te tonen dat de gekozen dimensionering voldoet is het spant in beide secties berekend. Deze berekeningen zijn als bijlage toegevoegd aan het bijlagenboek (Bijlagenboek, bijlage 6).

Er is bewust gekozen voor een overspanningsrichting van de vloeren in de dwarsrichting van het gebouw. Deze keuze heeft als gevolg dat er ter plaatse van de bijeenkomstruimte op de begane grond, de ruimte die ook fungeert als expositieruimte, geen hinderlijke randliggers in het zicht komen. De randliggers zijn evenwijdig aan de oostgevel (langsrichting) geplaatst en zullen worden afgewerkt en daarmee uit het zicht worden onttrokken (zei detail V04). Dit houdt de ruimte open en versterkt de zichtlijnen door het gebouw.

De vloeren worden uitgevoerd als breedplaatvloeren. Deze worden voorzien van een druklaag van beton waarin installatietechnisch voorzieningen gemakkelijk zijn weg te werken. De druklaag zorgt voor schijfwerking en vormt daarmee in constructieve zin een belangrijk onderdeel van de totale vloer.

De kolommen en spanten hebben de taak de lasten uit de boven gelegen delen naar het fundament over te brengen. De stalen spanten komen deels op een onderbouw (souterrain, sectie 1) en deels op de fundering (sectie 2) te staan. Uitgangspunt is dat de onderbouw en de fundering de krachten uit de spanten en de kolommen kunnen dragen.

Het spant heeft benen die schuin lopen. Dit resulteert in horizontale reacties bij de aansluitingen. Ook ontstaat er een horizontale reactie aan de voet van het spantbeen ten gevolgen van windbelasting. Bij de verticaal geplaatste spantbenen ontstaan spatkrachten ten gevolge van verticale belastingen. Ook geeft windbelasting hier een horizontale reactie aan de voet van het spantbeen. Deze reacties zullen in het voetdetail door middel van ingestorte ankers moeten worden overgedragen aan de vloerconstructie. De breedplaatvloeren voeren de horizontale belasting via schijfwerking af naar de stabiliserende onderdelen van het gebouw Die bestaat uit een in het werk gestorte kelder, met

daaronder geprefabriceerde betonpalen. De kelderbak fungeert als stijve kern en stabiliteitsvoorziening voor het gebouw. Aan en op deze kelder wordt de staalconstructie bevestigd.

Verder wordt de stabiliteit van het staalskelet wordt ontleend aan buigstijve wanden en aan de vloeren.

De gesloten wand in langsrichting op stramien A’ en B gedragen zich als een schijf. Ook zorgen de

Sandwichpanelen voor stabiliteit in de langsrichting van het gebouw. Dit maakt de plaatsing van windverbanden tussen de gordingen overbodig.

Afbeelding 39, 3d model constructieve opbouw; zuidoost zijde (stabiliteitsverbanden tussen gordingen

komen te vervallen door plaatsing sandwichpanelen).

Afbeelding 40, 3d model constructieve opbouw, bovenaanzicht.

Afbeelding 41, 3d model constructieve opbouw, Zuidwest zijde.

8. Bouwfysische aspecten

Zou het ontwerp voor de nieuwbouw van het Montfoorts Kunstenaars Collectief werkelijk worden gerealiseerd, dan moet er een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden aangevraagd.  Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning moeten bouwfysische berekeningen worden gemaakt. Het doel van deze berekeningen is om aan te tonen dat met de genoemde uitgangspunten kan worden voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit, onder andere met betrekking tot

de daglichttoeterding, ventilatie en de energieprestatie.

Uitgangspunten

Afdeling 4.1 van het Bouwbesluit bepaalt dat minimaal 55% van de gebruiksoppervlakte (GO) van een gebruiksfunctie verblijfsgebied is (zie bijlage II, tekening GO-01).

Een verblijfsgebied, ook wel aangeduid met VG, bestaat uit één of meer verblijfsruimten of andere aparte ruimten die met elkaar in verbinding staan. Niet meegerekend worden; de toiletruimte, badruimte, technische ruimte en verkeersruimte. De oppervlakte van niet-dragende scheidingswanden wordt wel meegerekend bij de oppervlakte van het verblijfsgebied.

Op bestektekening 2014 DO-01 zijn de verschillende gebruiksfuncties van het gebouw aangegeven.

De ateliers vallen onder een industriefunctie maar zullen waar mogelijk beoordeeld worden als kantoorfunctie. De expositieruimten hebben een bijeenkomstfunctie. Het souterrain heeft een bijeenkomstfunctie wanneer deze ruimte gebruikt wordt bij de expositie. Staat het souterrain alleen maar in dienst van de ateliers als bijvoorbeeld depot en voor opslag van materiaal, dan is er sprake van een overige gebruiksfunctie.

De berekeningen in dit hoofdstuk hebben betrekking op de verwarmde functies die zijn gelegen

binnen de thermische schil, ofwel het beschermd volume. Er is gekozen om het trappenhuis buiten het beschermde volume te plaatsen.  Hiermee wordt de ruimte tussen stramien 4 en 5 (zie tekening 2014 DO-01) aangemerkt als een aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR). Gevolg van deze keuze is dat er voor het trappenhuis geen eisen meer gesteld  worden voor wat betreft de warmtetransmissie-coëfficiënten  van de  buitenwand in stramien 5. Het trappenhuis behoort immers niet meer tot het beschermd volume. De consequentie is evenwel dat de scheiding op stramien 4, tussen atelier en trappenhuis, wel een scheidingsconstructie wordt van het beschermd volume. Ook mogen er in de AOR geen verblijfsruimten worden opgenomen ten behoeve van het (langdurig) verblijf van mensen.

Het toetsingskader voor bovenstaande bouwfysische aspecten zijn de voorschriften, zoals

omschreven in hoofdstuk 3 en 5 van het Bouwbesluit.

In dit hoofdstuk worden ook de voorzieningen omschreven, die moeten worden aangebracht om te voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen op het gebied van daglicht, ventilatie en  energieprestatie. Voor alle toe te passen voorzieningen geldt dat de aansluitingen kier- en naaddicht moeten worden uitgevoerd. Alle bouwmaterialen of bouwdelen die worden toegepast, worden geacht te voldoen aan het Bouwbesluit en de daarop gebaseerde ministeriële regelingen.

Definitieve afmetingen van de voorzieningen dienen bij kozijnbestelling te worden bepaald. Alle voorzieningen moeten worden aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant.

Basisgegevens

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de onderstaande gegevens en documenten:

• DO-tekening (plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden) met werknummer 2014 DO-01,

d.d. 20-01-2014 (bijlage IV).

• GO-tekening (Gebruiksoppervlak / Verblijfsgebied) met werknummer GO-01 (bijlage II).

• Het Bouwbesluit en de bij de berekeningen van toepassing zijnde NEN normen.

8.1 Daglicht

Eisen

In Artikel 3.75 van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld ten aanzien van de daglichttoetreding. Aan de daglichttoetreding van een bijeenkomstfunctie, overige gebruiksfunctie en een industriefunctie (de officiële gebruiksfunctie van een atelier)worden geen eisen gesteld. Hiermee mag dan ook verondersteld worden dat het bouwwerk, met de gebruiksfuncties waarvoor het bouwwerk is ontworpen, voldoet aan de gestelde eisen van het bouwbesluit. Om het bouwwerk ook geschikt te maken voor een kantoorfunctie, formuleert het Bouwbesluit de volgende eisen:

• In het totaal van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied moet, bepaald

overeenkomstig de norm NEN 2057, een equivalent daglichtoppervlak aanwezig zijn dat ten minste

gelijk is aan 2,5% van de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied.

• In het totaal van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte moet, overeenkomstig

NEN 2057, een equivalent daglichtoppervlak van ten minste 0,5 m2 aanwezig zijn.

• Bij de bepaling van de in het eerste en tweede lid bedoelde equivalente daglichtoppervlakte blijven

bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen die zich niet bevinden op het perceel

waarop de woning of het woongebouw is gelegen, en daglichtopeningen in een uitwendige

scheidingsconstructie, voor zover die openingen, gemeten loodrecht op die openingen, zijn gelegen

op een afstand van minder dan 2 m van de perceelgrens, buiten beschouwing.

Resultaten van de berekening

De daglichttoetreding die minimaal aanwezig is in de verschillende verblijfsruimten is hiernaast, in tabel 1.1 weergegeven. Voor ruimte VR04/05/06 en 07 (de ateliers) wordt het minimaal aanwezige daglicht zoals weergegeven in de tabel, verkregen via de dakvensters. Hierbij moet worden opgemerkt dat er veel meer daglicht deze ruimten binnenvalt via de noord- of zuidgevel. Er wordt dus ruimschoots voldaan aan de eis die wordt gesteld in het Bouwbesluit. Door zoveel mogelijk licht vanuit het noorden het schildersatelier binnen te laten dringen, wordt er tevens voldaan aan de wens van de schilders.

Ruimte	            vloeropp.		 eis		   min. aanwezig       conclusie

VR01			101  m²		geen			  --		voldoet

VR02			51,4 m²		1,29			25,9		voldoet

VR03			25,8 m²		0,65			12,9		voldoet

VR04			97,5 m²		2,44			19,8		voldoet

VR05			89,5 m²		2,24			19,8		voldoet

VR06			60,5 m²		1,51			10,8		voldoet

VR07			60,5 m²		1,51			10,8		voldoet

Tabel 1.1, daglichtberekening.

8.2 Ventilatie

Eisen

Volgens afdeling 3.6 van het Bouwbesluit dient een nieuw te bouwen bouwwerk een zodanige voorziening voor luchtverversing van een verblijfsgebied, een verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte te hebben dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht voldoende wordt beperkt.

Voor zover voor de betreffende gebruiksfunctie in het Bouwbesluit voorschriften zijn aangewezen, dient de voorziening voor luchtverversing een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste de grenswaarde, zoals hieronder is omschreven, te bezitten:

• Voor een verblijfsgebied en een verblijfsruimte van zowel een kantoor- als een industriefunctie

geldt een grenswaarde van 6,5dm³/s per aanwezig persoon.

• Voor een verblijfsgebied en een verblijfsruimte met een bijeenkomstfunctie geldt een grenswaarde

van 4,0 dm³/s per aanwezig persoon. Hierbij wordt voor dit gebouw uitgegaan van een aanwezigheid

van maximaal 50 personen (tegelijk aanwezig bij een eventuele expositie).

Een voorziening voor luchtverversing van een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel moet een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm³/s te bezitten. Een voorziening voor luchtverversing voor een toiletruimte en/of een badruimte heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van respectievelijk ten minste 7 dm³/s en 14 dm³/s.

De toevoer moet volledig rechtstreeks van buiten worden gerealiseerd. Verontreinigde lucht vanuit het toilet, de badkamer en de keuken moet rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd.

Volgens artikel 3.41 van het Bouwbesluit moet, bepaald volgens NEN 1087, in woningen voldoende spuiventilatie aanwezig zijn om sterk verontreinigde binnenlucht snel af te voeren. Voor een kantoor- en industriefunctie geldt deze eis niet. In verband met de werkzaamheden die zullen plaatsvinden, en de daarmee mogelijke binnenluchtverontreiniging, is er toch rekening gehouden met spuiventilatie.

De eisen uit het Bouwbesluit met betrekking tot de spuiventilatie van verblijfsgebieden worden in de NPR 1088 vertaald in de volgende eisen:

• Via één gevel: 0,06 m² volledig te openen geveldeel per m² vloeroppervlak.

• Via meer gevels: 0,015 m²  volledig te openen geveldeel per m² vloeroppervlak.

Er moet worden opgemerkt dat in het ontwerp de spuiventilatie niet via de gevel zal plaatsvinden maar via de Velux dakvensters. Met de aanwezige dakvensters die vanuit de ateliers te openen zijn wordt er voldoende spuimogelijkheid gecreëerd, waardoor binnenluchtverontreiniging kan worden voorkomen.

Uitgangspunten

Berekeningen vinden plaats aan de hand van de NPR 1088. De exacte positie van de toe te passen afzuigventielen in de ruimten moet nader worden uitgewerkt door de installateur.

De ruimtes op de begane grond, direct achter de glazen oostgevel, en het souterrain (de bijeenkomstfuncties VR01/02 en 03) worden voorzien van mechanische toevoer en mechanische afzuiging. Het gezamenlijke atelier op de begane grond (VR04) en het schildersatelier op niveau +1/2 (VR05) worden voorzien van natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging. Als toevoervoorziening wordt uitgegaan van zelfregelende ventilatieroosters, ingebouwd in Velux dakvensters. De ruimtes op niveau +1 (VR06 en 07) worden voorzien van natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging. In de oostgevel worden hiertoe voorzieningen opgenomen voor de toevoer van verse lucht. Als toevoer-voorziening voor deze ruimtes wordt uitgegaan van zelfregelende ventilatieroosters van Alusta, type Bingo Cybele 20. De toevoercapaciteit van deze roosters bedragen 19,7 dm³/s per strekkende meter.

Als toevoervoorziening voor de ruimtes op niveau +1/2 wordt uitgegaan van zelfregelende ventilatieroosters verwerkt in de Velux dakvensters. De ventilatiecapaciteit is gebonden aan de breedte van het dakraam en is bij een breedte van 500 mm 4,2 dm³/s.

Overstroming (ventilatietoevoer van de ene naar de andere ruimte) vindt plaats vanuit het souterrain naar de douche/toiletgroep, en vanuit het gezamenlijke atelier naar de kleedruimte. Ten behoeve van de overstroming tussen de verschillende ruimten wordt tussen de onderzijde van de deuren en de vloer een spleet aan gehouden. Bij een ventilatiedebiet tot circa 10 dm³/s wordt uitgegaan van een spleethoogte van 10 mm. Bij een ventilatiedebiet van 10 tot 20 dm³/s wordt uitgegaan van een spleethoogte van circa 20 mm.

Resultaten van de berekening

De minimaal toe te passen ventilatiecapaciteiten van de verschillende ruimtes is aangegeven op de plattegronden van tekening 2014 DO-01 en in onderstaande tabel 2.1

Ruimte	            aantal pers.		 eis		   min. aanwezig       voorziening

VR01			25		    4,0 dm³/s p.p.	       100 dm³/s	         mechanisch

VR02			25	 	    4,0 dm³/s p.p.	       100 dm³/s	         mechanisch

VR03			12		    4,0 dm³/s p.p.	         48 dm³/s	         mechanisch

VR04			15		    6,5dm³/s  p.p.	    100,8 dm³/s	       24 x 4,2 velux

VR05			15		    6,5dm³/s  p.p.	    100,8 dm³/s	       24 x 4,2 velux

VR06			4		    6,5dm³/s  p.p. 	      39,4 dm³/s	       4 x 0,5m Alustra

VR07			4		    6,5dm³/s  p.p	      39,4 dm³/s	       4 x 0,5m Alustra

Tabel 2.1, ventilatieberekening.

8.3 EPC - Berekening

Afhankelijk van de gebruiksfunctie moet er volgens de ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor), bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning, gegevens en bescheiden over de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) worden aangeleverd. De EPC-berekening is bedoeld om aan te tonen dat er voldaan wordt aan afdeling 5.1 (energiezuinigheid) van het Bouwbesluit.

De EPC wordt bepaald door het berekende jaarlijkse verbruik van energie voor verwarming, ventilatie, bereiding van warmtapwater, verlichting en koeling (samen het karakteristieke energieverbruik genoemd), te delen door het verliesgevend oppervlak.

Het berekenen van de EPC is een complexe zaak waarvoor veel gegevens nodig zijn. Met behulp van berekenprogramma’s is het stappenplan al uitgestippeld en voor grote delen ingevuld. Het berekeningenprogramma Uniec 2.0 is gebruikt voor de EPC berekening van dit project.

Geldende wet- en regelgeving

Sinds 1995 is de energieprestatienorm (EPN) onderdeel van het Bouwbesluit. Al tijdens het ontwerpproces van bouwplannen dienen maatregelen getroffen te worden voor vermindering van het energieverbruik, met als doel het besparen van fossiele brandstoffen.

Energiebewust ontwerpen is noodzakelijk om bouwaanvragen goedgekeurd te krijgen. Wordt er niet voldaan aan de energieprestatiecoëfficiënt, dan zal de aanvraag omgevingsvergunning geweigerd worden. Hoe lager de EPC, hoe lager het energieverbruik van dat gebouw. Sinds de invoering in 1995 zijn de EPC-normen driemaal bijgesteld. De geldende norm voor de EPC is afhankelijk van de gebruiksfunctie van een bouwwerk.

Volgens afdeling 5.1, artikel 5.2 lid 1 van het Bouwbesluit, heeft een gebruiksfunctie een energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste de in tabel 5.1 aangegeven grenswaarde.

(Zie afbeelding 42.)

Projectomschrijving

Het gebouw bestaat uit een bijeenkomstfunctie gelegen op de begane grond, nabij de entree. Het souterrain wordt voor opslag of als expositieruimte gebruikt en kan dus worden aangemerkt als respectievelijk overige gebruiksfunctie of bijeenkomstfunctie. De ateliers op zowel de begane grondvloer als de verdiepingsvloeren zijn volgens het Bouwbesluit industriefuncties, waarvoor geen EPC-eis geldt. Om de flexibiliteit en de toekomstwaarde van het bouwwerk te vergroten, is ervoor gekozen het bouwwerk voor wat betreft de energieprestatie-eis, gelijk te stellen aan een kantoorfunctie. Deze gebruiksfunctie heeft t.o.v. een bijeenkomst- en overige gebruiksfunctie de strengste EPC-eis. De energieprestatiecoëfficiënt van een kantoorfunctie mag niet meer bedragen

dan 1.1.

Afbeelding 42, Tabel 5.1 Bouwbesluit 2012.

Berekeningsresultaten

In grote lijnen komen de stappen die nodig zijn voor de berekening van de EPC op het volgende neer:

-	schematiseren van het gebouw en de gebruiksfuncties;

-	bepalen van de gebruiksoppervlakte;

-	bepalen van het verliesoppervlakte;

-	berekenen van het karakteristiek energieverbruik uit de afzonderlijke energieposten.

In bijlage 3 van het bijlagenboek zijn de berekeningsresultaten opgenomen.

Conclusies en gelijkwaardigheid

Het berekeningsresultaat (EPC is 1,09) voldoet aan de streefwaarde en voldoet daarmee aan de wettelijke eis.

Om te voldoen aan de opgelegde eis van 1,1 wordt er gebruik gemaakt van een warmtepomp. Deze keuze heeft geleid tot een reductie van de EPC-waarde.

Door gebruik te maken van bodemenergie in combinatie met een warmtepomp zal het gebouw op een duurzame manier verwarmd en gekoeld worden. De bufferende werking van de bodem wordt gebruikt om warmte en koude op te slaan en indien nodig, deze te onttrekken uit de bodem. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de besparing op fossiele brandstoffen en een beperking van de CO2 uitstoot. Tevens levert dit systeem een energiebesparing op ten opzicht van een regulier HR-CV ketel systeem. Dankzij een gelijkmatige warmteafgifte op een laag temperatuurniveau aan het vloerverwarmingssysteem draagt de warmtepomp bij aan comfort en een gezond binnenmilieu.

De toepassing van het vloerverwarmingssysteem heeft als bijkomend voordeel dat er geen radiatoren nodig zijn wat in geringe mate een ruimtebesparing oplevert. Een ander bijkomstig voordeel van dit systeem is dat er minder stofcirculatie plaatsvindt.

Indien producten of installaties niet in de bouwvoorschriften of aangewezen normen opgenomen zijn, voorziet het Bouwbesluit in de mogelijkheid een beroep op gelijkwaardigheid te doen. De gelijkwaardigheid dient in dat geval onderbouwd te worden door middel van een gelijkwaardigheids-verklaring die afgegeven wordt door een fabrikant of leverancier.

In mijn geval bevat de EPC berekening twee gelijkwaardigheidsverklaringen van Itho Daalderop;

opwekkingsrendement verwarming en opwekkingsrendement warmtapwater (zie Bijlageboek,

bijlage 3).

8.4 GPR - Gebouw berekening

Om de duurzaamheid van gebouwen weer te kunnen geven worden er verschillende programma’s gehanteerd, zoals GreenCalc, GPR gebouw en BREEAM. De programma’s hebben ieder een eigen manier om de duurzaamheid van het gebouw te beoordelen en in een score uit te drukken

De gemeente Montfoort stelt voor ontwikkellocaties de GPR berekensystematiek beschikbaar. GPR Gebouw is een programma voor het omzetten van ontwerpgegevens van een gebouw, naar prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Voor de invoer zijn gegevens nodig van de keuzen in ontwerp en materialisatie van het gebouw. Met eigen ontwerpoplossingen kan worden toegewerkt naar hoge prestaties. De prestaties worden uitgedrukt in getallen en vertaald naar consumentenlabels.

Naast de gebruikelijke thema’s van duurzaam bouwen gaat GPR gebouw ook over woonkwaliteit en toekomstwaarde. GPR gebouw hanteert 5 thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Voor elk van de vijf thema’s  geeft GPR Gebouw een kwaliteitsscore op een schaal van 1 tot 10. Hoe hoger de kwaliteit (of hoe lager de milieubelasting) hoe hoger de score. Een score van 6 komt overeen met het niveau van het Bouwbesluit. Een bouwwerk krijgt maximaal vijf sterren toegekend afhankelijk van de prestaties op de verschillende kwaliteitsaspecten.

Ambitieniveau

Gemeenten, maar ook ontwikkelaars zelf kunnen (eventueel in overleg) ambities bepalen.

Indien de gemeente Montfoort grondeigenaar is, en deze verkoopt aan ontwikkelaars, dan wordt er bij de verkoop een overeenkomst gesloten dat er bij bouwprojecten een GPR-berekening wordt overlegd. Voor deze berekening geldt dan dat er voor elk thema minimaal een 7 gescoord wordt. Voor mijn project heb ik die waarde dan ook aangehouden.

Resultaten van de berekening

Van het ontwerp is een GPR-berekening gemaakt. De score per thema is weergegeven in afbeelding 43. Er wordt op elke thema hoger dan een 7 gescoord waarmee voldaan wordt aan het vastgestelde ambitieniveau. Wat opvalt, is dat er vooral op het thema energie hoog gescoord wordt. Dit komt door de gunstige uitkomst van de EPC berekening voor wat betreft de uitkomst van de CO2-emissie en hat karakteristiek energiegebruik. De uitkomst van deze waarde wordt door de GPR- berekensystematiek overgenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat, wanneer er wordt omgerekend van megajoule naar gigajoule en van kg naar ton, het GPR-gebouw rekent met afrondingen.

Op basis van deze berekening wordt aan het gebouw drie sterren toegekend (zie afbeelding 44).

In bijlage 4 van het bijlagenboek zijn de berekeningen opgenomen.

Afbeelding 43, uitkomsten GPR-berekening.

Afbeelding 44, duurzaamheidslabel GPR-Gebouw.

9. Financiele benadering

Met behulp van het programma Bouwkosten.nl zijn de kosten inzichtelijk gemaakt die gemoeid zijn met eventuele realisatie van het ontwerp. Materiaal- en verwerkingskosten van het totale bouwwerk zijn begroot en worden hieronder weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat het een begroting bij benadering betreft. Er is getracht om materialen, installaties, werkzaamheden et cetera zoveel mogelijk af te stemmen op de werkelijk ontworpen situatie. In een aantal gevallen bleek dit niet mogelijk omdat de database van het programma niet beschikte over hetgeen ik wilde toepassen. In dat geval is er voor een soortgelijke oplossing gekozen. De begroting is bepaald aan de hand van het aantal m² van het bouwwerk.

Voor een totaaloverzicht van de materialisatie en de werkzaamheden inclusief bijbehorende kosten wordt verwezen naar bijlage 5 van het bijlagenboek.

Hieronder treft u een opsomming van de begrote onderdelen inclusief het bedrag benodigd voor verwezenlijking van dat onderdeel:

- Funderingen						€ 53.403,31

- Ruwbouw						€ 250.124,71

- Afbouw						€ 34.943,55

- Afwerkingen						€ 29.522,65

- Installaties, werktuigbouwkundig			€ 75.186,25

- Installaties, elektrotechnisch				€ 33.417,43

- Vaste voorzieningen					€ 8.738,47

- Terrein						€ 5.747,24

De hierboven beschreven onderdelen komen op een totaalprijs van:

- Totaal (exclusief BTW)				€ 491.083,62

- BTW-21%						€ 103.127,55

- Totaal (inclusief BTW)				€ 594.211,17

Al eerder is vermeld dat de bebouwing waar met MKC momenteel is gevestigd, op gemeentelijke gronden staat en dat het MKC de grond van de gemeente huurt maar opstal in eigendom is. De gemeente Montfoort en het MKC zijn overeengekomen dat de gemeente het huidige huurcontract voor het gebruik van de grond afkoopt tegen de marktwaarde van de aanwezige bebouwing. Die waarde is vastgesteld op € 50.000,--  en kan in mindering worden gebracht op de totale bouwkosten.

Hiermee komen de totale investeringskosten op: 		€ 544.211,17

10. Conclusie

De centrale  vraag die voor dit afstudeeronderwerp beantwoord moest worden is de volgende: is het mogelijk om op de aangewezen locatie en binnen de door de gemeente geformuleerde regels en criteria een nieuw onderkomen te realiseren, waarbij het architectonische ontwerp voldoet aan de gebruikerseisen van het Montfoorts Kunstenaars Collectief.

1e fase

Door middel van een vooronderzoek heb ik allereerst alle gemeentelijk en landelijk geldende wet- en regelgeving die relevant waren voor mijn project in kaart gebracht. Op gemeentelijk niveau waren het Ontwerpbestemmingsplan en de Welstandsnota van toepassing. Op landelijk niveau was vooral het Bouwbesluit 2012 van belang. Deze wet- en regelgeving bood kaders waarbinnen mijn ontwerp vormgegeven moest worden. In mijn verslag heb ik zo veel mogelijk inzichtelijk gemaakt welke voorzieningen en maatregelen ik doorgevoerd heb om mijn ontwerp te laten voldoen aan de gestelde eisen.

Een belangrijk onderdeel van het vooronderzoek betrof het in kaart brengen van de gebruikerswensen. Uit de drie gesprekken die ik heb gevoerd heb met het MKC heb ik de volgende wens gedestilleerd: de doelstelling van het MKC is verschillende kunstvormen in één organisatie onder te brengen, creatieve informatie met elkaar uit te wisselen en het verder ontwikkelen van eigen kwaliteit en vaardigheden, alsmede het promoten en ontwikkelen van beeldende kunst in Montfoort.

Een ander onderdeel van het vooronderzoek betrof het opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden voor deze locatie. Hierbij heb ik vooral gekeken naar de inpasbaarheid op de aangewezen locatie waarbij afstemming gezocht is met de bestaande omgeving. Deze randvoorwaarden hebben vooral gediend om het ontwerp vanuit een bredere context te kunnen benaderen. Dit is van belang omdat het gebouw niet op zichzelf staat maar een relatie aan moet gaan met zijn omgeving.

Ten slotte heb ik mijzelf de eis opgelegd een zo duurzaam mogelijk gebouw te willen ontwerpen.

2e fase

Het vooronderzoek heeft dus geleid tot een set aan randvoorwaarden en criteria die als het ware als parameters hebben gediend voor de ontwerpfase. In de ontwerpfase heb ik mij allereerst gericht op de indeling van het gebouw en daarna op de architectonische vormgeving.

Een belangrijk uitganspunt bij het ontwerp van de indeling was een optimale benutting van het grondoppervlak. Een split-level indeling bood hier veel mogelijkheden. Deze bouwmethode maakt bijvoorbeeld een half verdiepte kelder mogelijk. Door de toevoeging van een kelder ontstond er een forse extra ruimte die op diverse manieren benut kan worden. Daarbij leverde een split-level indeling de beste mogelijkheid voor een optimale ruimtelijke samenhang tussen de verschillende vertrekken, waarmee tegemoet gekomen is aan de wensen van de gebruikers wat betreft het faciliteren van creatieve uitwisseling. Er is bewust gekozen voor een overspanningsrichting van de vloeren in de dwarsrichting van het gebouw. Deze keuze had als gevolg dat er ter plaatse van de bijeenkomstruimte op de begane grond, de ruimte die ook fungeert als expositieruimte, geen hinderlijke randliggers in het zicht komen. Dit houdt de ruimte open en versterkt de zichtlijnen door het gebouw. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de bouwgrenzen met 2,5 meter uit te breiden door middel van overkappingen, balkons e.d.. Deze optie is ingezet om buiten een werkplek voor de beeldhouwers te creëren die verbonden is met het hoofdgebouw. Ook dit draagt bij aan een gevoel van ruimtelijkheid.

Wat betreft constructie en bouwmethodiek is gekozen voor een combinatie van een schijven- en kolommenstructuur (staalskelet), gekoppeld aan een stijve kern (de kelderbak). De kolommenstructuur geeft binnen het gebouw een uitbreidingsmogelijkheid wat de flexibiliteit en daarmee de toekomstwaarde en duurzaamheid van het bouwwerk vergroot. Ook versterkt de kolommenstructuur het open karakter van de indeling.

Om tegemoet te komen aan de eis van duurzaamheid, is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen. De toegepaste materialen kenmerken zich door een lange levensduur en weinig of geen onderhoud. Tevens heb ik gekeken of het productieproces op een milieuverantwoorde wijze heeft plaatsgevonden. Het gebouw heeft een compacte vorm en is zon georiënteerd. Door een groot glasoppervlak aan de zuidgevel wordt er gebruik gemaakt van passieve zonne-energie. Aan de noordzijde bevindt zich een aangrenzende onverwarmde zone die als buffer dient. Verder is gekozen om het gebouw te verwarmen door middel van een warmtepomp met de bodem als energiebron, in combinatie met vloerverwarming. Deze manier van verwarmen is duurzaam, energiezuinig en heeft geen nadelige stofcirculatie die andere verwarmingsmethode wel kunnen hebben. Dit alles draagt bij aan de duurzame aard van het gebouw.

Wat betreft de architectonische vormgeving is uitgegaan van de basisvorm van de bestaande bebouwing: een staafvormig volume met asymmetrisch zadeldak.  Vervolgens ben ik gaan ‘spelen’ met die vorm. Dit heeft geresulteerd in een ‘opgerolde’ vorm die als  basisconcept heeft gediend. Om de geslotenheid van deze vorm te doorbreken, werd deze als het ware geperforeerd door een over de hele lengte van het gebouw geplaatste rij dakvensters.

Door te spelen met verticaliteit en horizontale geleding in de gevels kreeg het gebouw meer dynamiek. Qua materialisatie is gebruik gemaakt van warme natuurlijke materialen zoals hout in combinatie met glas en staal. Door met (beelden)tuinen en terreinen te werken vindt er meer uitwisseling plaats tussen buiten en binnen.

3e fase

Met het vooronderzoek en ontwerp afgerond, kon ik in de laatste fase van mijn afstudeerproject overgaan tot de benodigde berekeningen.

Wat betreft de afmeting van de staalconstructie is gekozen voor een HE 180 A profiel. De gekozen dimensionering is op twee secties berekend en voldeed. De uitkomst van de constructieve berekening had dus geen negatieve gevolgen voor het ontwerp.

Aan de hand van een EPC-berekening werd de energieprestatie van het gebouw onderzocht. Hieruit bleek dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eis.

Een tweede berekening die in het kader van duurzaamheid uitgevoerd werd, was een GPR-berekening. Hiermee heb ik gecontroleerd of mijn ontwerp voldeed aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Montfoort. De berekening gaf als uitkomst minimaal een 7 op elk thema en het gebouw voldoet daarmee aan de ambities. Vooral op de energiemodule werd hoog gescoord.

Ten slotte is in deze laatste fase een raming gemaakt van de financiële consequenties die een realisatie van het ontwerp zou hebben. Indien het ontwerp werkelijk gerealiseerd wordt, dan komen de bouwkosten op € 594.211.

Op basis van vooronderzoek, ontwerp en berekeningen kan ik concluderen dat het mogelijk is om op de aangewezen locatie en binnen de door de gemeente geformuleerde regels en criteria een nieuw onderkomen te realiseren, waarbij de indeling van het ontwerp voldoet aan de gebruikerseisen van het Montfoorts Kunstenaars Collectief en de architectonische vormgeving past binnen de geformuleerde randvoorwaarden.

Mijn ontwerp voorziet in de wens van gebruikers om verschillende kunstvormen in één organisatie onder te brengen, faciliteert door een open indeling de uitwisseling van creatieve informatie tussen de kunstenaars en draagt door een prominente expositieruimte bij aan de promotie en ontwikkeling van beeldende kunst in Montfoort.

Tevens heb ik, gezien de uitkomsten van de GPR- en EPC- berekeningen voldaan aan de door mij gestelde eis van duurzaamheid.

Persoonlijke leerdoelen

Naast de onderzoeksvraag, heb ik ook persoonlijke leerdoelen geformuleerd. Het gaat hier om 1) het uitbreiden van kennis en inzicht in het ontwerpproces, 2)het opdoen van ervaring in het synthetiseren van eisen en wensen van diverse betrokken partijen en 3)het opdoen van kennis en ervaring over diverse softwareprogramma’s zoals het GPR-gebouw berekensystematiek en de EPC- berekening.

Wat betreft het uitbreiden van kennis en inzicht in het ontwerpproces heb ik ervaren dat ontwerpen een veelomvattende praktijk is. Vanuit mijn werkzaamheden als bouwplantoetser heb ik alleen ervaring met het toetsen van al definitieve ontwerpen. Hiervoor is kennis van relevante wet- en regelgeving aangaande bouwwerken noodzakelijk (denk hierbij aan Bouwbesluit, bouwverordening, welstandcriteria en bestemmingsplan). Maar hoe wet en regels vertaald worden in een concreet ontwerp was voorafgaand aan dit afstudeertraject voor mij onbekend. Door nu zelf te moeten ontwerpen heb ik inzicht gekregen in het gehele ontwerpproces. Ik heb ervaren dat ontwerpen eigenlijk vooral gaat over het creatief omgaan met beperkingen. Ik ben van mening dat ik middels dit afstudeertraject meer begrip heb gekregen van het spanningsveld waarbinnen ontwerpers keuzes moeten maken.

Dit spanningsveld wordt nog eens versterkt door de verschillende partijen die betrokken zijn bij een ontwerpproces. In mijn werk word ik dan ook regelmatig geconfronteerd met het feit dat verschillende belangen gediend moeten worden. Om frictie te voorkomen moeten deze verschillende belangen zo veel mogelijk gestroomlijnd worden. Door het uitvoeren van mijn afstudeerproject, heb ik ervaren welke uitdagingen dit met zich mee brengt. Ik heb mij bij het ontwerpen van dit gebouw moeten verhouden tot het MKC (gebruikers), de gemeente Montfoort en de (wet- en regelgeving van de) Rijksoverheid. Ook ik was, als ontwerper, in feite een belanghebbende partij. Mijn eigen creatieve ideeën met betrekking tot de architectonische vormgeving van het gebouw heb ik moeten combineren met eisen en wensen van de andere betrokken partijen. Ook dit heeft bijgedragen aan mijn begrip van het spanningsveld waarbinnen architecten moeten opereren. Ik ben van mening dat ik dit goed kan toepassen binnen mijn werkzaamheden, en dan vooral in mijn rol als contactambtenaar van de welstandscommissie.

Ten slotte heeft dit project mij de kans geboden kennis en ervaring op te doen met diverse softwareprogramma’s zoals de GPR-gebouw berekensystematiek en de EPC- berekening. In mijn werkzaamheden als bouwplantoetser heb ik regelmatig te maken met dergelijke berekeningen. Door het daadwerkelijk zelf uitvoeren van deze berekeningen heb ik meer kennis en inzicht opgedaan in deze materie. Dit kan mij in de toekomst helpen bij het beoordelen van bij bouwaanvragen.

Ik kan op basis van het bovenstaande concluderen dat ik mijn persoonlijke leerdoelen bereikt heb.

11. Bronnenlijst

www.eternit.nl

www.alcoa.com

www.alvon.nl

http://multibouwsystemen.nl/

www.velux.nl

www.gprgebouw.nl

www.montfoortskunstenaarscollectief.nl

www.daad.nl

www.betonputten.nl

www.platowood.nl

www.bouwbesluitonline.nl

http://uniec2.nl/

www.bouwkosten.nl

https://www.google.nl/maps

http://bouwdetails.nbd-online.nl/do/welkom

www.alusta.com

www.ekbouwadvies.nl

http://dingemansarchitectuur.nl/

www.bouwenmetstaal.nl

www.wissing.nl

http://nl.floorplanner.com/

Ontwerpbestemmingsplan blokland 4, gemeente Montffort.

Welstandsnota, gemeente Montfoort.

12. Bijlagen

Bijlage I ,  Ruimtestaat Montfoorts Kunstenaars Collectief

Bijlage II,  GO-01. Gebruiksoppervlak / Verblijfsgebied

Bijlage III, Detailboek bladnr. 001 t/m 013

Bijlage IV, Bestektekening 2014 DO-01

BIJLAGENBOEK

(Behorende bij het afstudeerverslag Huisvesting voor het Montfoorts Kunstenaars Collectief)

- Programma van eisen, bijlage 1

- Stedenbouwkundige randvoorwaarden, bijlage 2

- EPC- Berekening, bijlage 3

- GPR-Berekening, bijlage 4

- Calculatie, bijlage 5

- Constructie, bijlage 6

Hieronder worden verstaan bouwwerken zoals erfafscheidingen.